MICROSOFT  FLIGHT  SIMULATOR  ’98

САМОЛЕТ  ИЛ-86

РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОСКВА  1999 г

ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина самолета, м                                                                                   60,21

Высота самолета, м                                                                                 15,5

Колея шасси, м                                                                                             9,9

Фюзеляж

Длина, м							56,1

Диаметр, м							6,08

Крыло

Размах, м							48,06

Площадь, м2							330

САХ, м								7,57

Удлинение							7

Сужение							3,5

Угол стреловидности, град					35

Угол поперечного V, град					6,8

Геометрическая крутка, град				-4

Горизонтальное оперение

Размах, м							20,57

Площадь, м2							96,5

Вертикальное оперение

Высота, м							8,52

Площадь, м2							56,06

  - ЛЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крейсерская скорость, км/ч					850-900

Эксплуатационные числа М				0,77-0,82

Потребная длина ВПП, м (условия МСА, Н=0)		2 600

ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальная приборная скорость, км/ч			670

Максимальное число М					0,88

Максимальный взлетный вес, Тс				210

Максимальный посадочный вес, Тс			175

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МАССЫ  САМОЛЕТА  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ

КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА

| Масса топлива, Т | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса самолета, Т | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |

- ЧИСЛА  М  ДЛЯ  РЕЖИМА  СКОРОСТНОГО  КРЕЙСИРОВАНИЯ

| Масса, Т | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 100 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | ---- | ---- |
| 10 600 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | ---- |
| 10 100 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.82 |
| 9 600 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| 9 100 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 |
| 8 600 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| 8 100 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |

- НАИВЫГОДНЕЙШАЯ  ВЫСОТА  ПОЛЕТА

| Расстояние, км | Эшелон, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Курс 0 - 179 | Курс 180 – 359 |
| 500 | 8 100 | 8 600 |
| 600 | 9 100 | 9 600 |
| 700 | 10 100 | 10 600 |
| 800 | 11 100 | 10 600 |
| Свыше 900 | 10 100 … 11 100 | 10 600 |

- СКОРОСТИ  ВЗЛЕТА

| Масса, Т | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 206 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V1 | 235 | 235 | 240 | 245 | 255 | 260 | 265 | 270 |
| VR | 245 | 245 | 255 | 265 | 275 | 280 | 288 | 290 |
| V2 | 345 | 345 | 355 | 370 | 380 | 390 | 400 | 405 |
| V нач. уборки закрылков | 320 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| V нач. полной уборки закрылков | 390 |  |  |  | 410 |  |  |  |

- СКОРОСТИ  НА  ПОСАДКЕ

| Масса, Т | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость, км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск шасси | 410 |  |  |  | 430 |  |  | 430 |  |
| Выпуск закрылков 15* | 390 |  |  |  | 410 |  |  | 420 |  |
| 3 разворот | 350 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |
| Выпуск закрылков 25* | 330 |  |  |  | 350 |  |  | 350 |  |
| 4 разворот | 300 |  |  |  | 320 |  |  | 330 |  |
| Выпуск закрылков 40* | 280 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| Скорость на глиссаде | 235 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |

- СКОРОСТИ  СВАЛИВАНИЯ

| Вес, Т | Угол выпуска закрылков,град | Скорость сваливания, км/ч |
| --- | --- | --- |
| 140 | 0 | 220 |
|  | 20 | 200 |
|  | 30 | 180 |
|  | 40 | 175 |
| 170 | 0 | 255 |
|  | 20 | 230 |
|  | 30 | 210 |
|  | 40 | 190 |
| 200 | 0 | 270 |
|  | 20 | 245 |
|  | 30 | 215 |
|  | 40 | 205 |

- ЗАВИСИМОСТЬ  КРИТИЧЕСКОГО УГЛА  АТАКИ

ОТ  УГЛА  ВЫПУСКА             ЗАКРЫЛКОВ

Закрылки, град		а кр

- 12

- 13

- 14

- 40				16