СИГНАЛЬНЫЕ ТАБЛО

| СТАТИКА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ | Загорается при открытии дверей на угол 30±5°, происходит переключение потребителей линии № 1 на питание от линии № 7, а линии № 2 и № 3 к линии № 6. Если двери открыты, а табло не горит — необходимо переключить линии питания вручную кранами “СТАТИКА: ДВЕРЬ ЗАКРЫТА—ДВЕРЬ ОТКРЫТА” (стоят у КК, ПКК, ШК). |
| --- | --- |
| КАБИНА ЭКИПАЖА РАЗГЕРМ. | Загорается при разгерметизации кабины экипажа и перепаде давления менее 0,05 кг/см2. |
| ГРУЗОВАЯ КАБИНА РАЗГЕРМ. | Загорается при разгерметизации грузовой кабины и перепаде давления менее 0,05 кг/см2. |
| ЛЮК ЭКИПАЖА ОТКРЫТ | Загорается при полностью открытом аварийном люке экипажа. |
| ОТКАЗ ОСН. МС-61 | Загорается при обрыве звуконосителя основного аппарата записи МС-61Б (сигнализирует о подаче питания на резервный аппарат записи). |
| РУЛИ ЗАСТОПОРЕНЫ | Загорается при застопоренни всех рулей. |
| РУЛИ РАС-СТОПОРЕНЫ | Загорается при расстопорении всех рулей. |
| ОТКЛЮЧИ РВ-5 | Загорается по сигналу от барореле СВУ-12 на высоте полета более 2500 ± 200 м. |
| БСГ ИСПРАВЕН ОБНУЛИ | Загорается при контроле от переключателя “КОНТРОЛЬ-ОБНУЛЕНИЕ” (при его нажатии в положение “КОНТРОЛЬ” в БСГ срабатывают все реле и если они исправны, то загорается табло) . Если табло не загорается — контроль ЦГВ производить визуально. |
| ОТКАЗ АРУ РВ ЛЕВ. ОТКАЗ АРУ РВ ПРАВ. | Загорается при отказе любого из элементов АРУ |
| ПРОВЕРЬ t БУСТЕРА | Загорается при температуре гидросмеси в бустере более +90°. |
| ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ ДОП. | Загорается при падении давления в АРМ менее 10—30 кг/см2. |
| ДЕМПФЕР НЕЙТРАЛЕН. | Мигает при выключенной САУ. |
| ЗАГРУЗКА РН. ОТКЛ. ЗАГРУЗКА ЭЛЕР. ОТКЛ. | Загорается при выключении или отстреле бустеров элеронов, РН и аварийном отключении ЗУ. |
| ОТКАЗ. ОГР. УГЛА РН ОТКАЗ ОГР. УГЛ. ЭЛЕР. | Загорается, если при страгивании закрылков на выпуск через 20 с МОУ не отключилось от проводки, или через 20 с после уборки закрылков МОУ не включилось в проводку. |
| МАРШРУТ | Загорается в момент нажатия штурманом клавиши “РАБОТА”. |
| СМЕНА ЛЗП | Загорается в момент подхода к очередному ППМ на ЛУР. |
| Д | Загорается в момент нажатия штурманом клавиши Д. Сигнализирует о том, что ЦВМ приступило к расчету вектора полного относа. |
| КОРРЕКЦИЯ | Загорается в момент нажатия ШК клавиши “КООРД.”, сигнализирует об уточнении текущих координат МС. |
| УПРАВЛЕНИЕ ОТ УВК | Загорается при подключении САУ к УВК. |
| КУРСОВАЯ СТАБИЛ. | Сигнализирует о том, что САУ работает в режиме курсовой стабилизации при отказе УВК, ИНС, РТС, нажатии ручки “КРЕН”. |
| ПРЕДПОСАД МАНЕВР | Загорается на последней ортодромии за 49 км до КПМ. |
| УПРАВЛЕНИЕ ОТ РТС | Загорается в ходе выполнения 4-го разворота в момент подхода к. створу ВПП ±2 км при условии уверенного приема сигналов посадочных маяков и удалении 20 км от центра ВПП. |
| УПРАВЛЕНИЕ ОТ ШТУРМ. | Загорается пря нажатии штурманом кнопки “УПР.” в режиме САУ “КУРС”. |
| ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ | Сигнализирует о том, что необходимо включить запасной код системы опознавания. |
| ОТКАЗ УВК | Сигнализирует об отказе УВК, одновременно в телефонах речевое сообщение РИ-65 “ВЫЧИСЛИТЕЛЬ КУПОЛА ПРОВЕРИТЬ”. |
| ОТКАЗ ЦГВ КОНТР. | Загорается при отказе ЦГВ контр. по причине завала ее по крену или тангажу относительно вертикали на угол более 4±1°. |
| УПРАВЛЕНИЕ ОТ ИНС | Загорается при включении выключателя “УПРАВЛЕНИЕ ОТ ИНС”. |
| ОПАСНАЯ ВЫСОТА | Загорается, если высота полета равна или меньше установленной задатчиком “ОПАСНОЙ ВЫСОТЫ” на РВ-5. |
| ПРОВЕРЬ МАХ | Загорается при разнице в показаниях числа М между комплектами СВС более (0,02 ± 0,004). |
| ПРОВЕРЬ ВЫСОТУ | Загорается при разнице в показаниях высоты, между комплектами СВС, более ±(100±25 м). |
| ПРЕВЫШЕН. М и V пр. | Загорается при достижении числа М 0,77±0,01 или скорости 570—580 км/ч. |
| ДАВЛ. ПОВ. НОГИ I СИСТ. ДАВЛ. ПОВТ. НОГИ II СИСТ. | Загорается от реле давления ГА-135, когда давление в системе достигает 45—60 кг/см2. |
| ВЫСОТА-ГРУЗ. КАБИНЫ 8 КМ | Мигает при высоте в грузовой кабине более 8 км. |
| БУСТЕР РН ОТСТРЕЛЕН | Загорается при .включении переключателя "РН АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ БУСТЕРА”. |
| ПРОВЕРЬ УГОЛ СТАБИЛИЗ. | Загорается только на земле при положении стабилизатора на угле +2°…+1°. |
| ПЕРЕКЛ. НОГУ НА ПЕДАЛИ | Загорается при положении РУД больше 0,5—0,6, номинала и невключении переключателя в положение “ПЕД.”. |
| ПРОВЕРЬ ЗАКР. И ПРЕДКРЫЛ. | Горит на земле, если закрылки находятся в положении 0—30°, а предкрылки 0—12°. |
| ТОРМОЗ. ЩИТКИ НЕ УБРАНЫ | Горит, если ручка “СПОИЛЕРЫ” не на "0” и хотя бы одна секция тормозных щитков отклонена. Сигнализация работает только на земле. |
| СТОПОР ВКЛ. | Загорается при стопорении, когда хотя бы один из 4-х механизмов стопорения сдвинется с места на стопорение и гаснет, когда все механизмы придут в крайнее расстопоренное положение. |
| ЛЮКИ НЕ ЗАКР. | Горит, если двери и люки не закрыты |
| ДОМКРАТ НЕ УБР. | Горит, если опора выпущена. |
| СПОЙЛЕРЫ НЕ УБР. | Горит, если ручка “СПОИЛЕРЫ” не на “0” и хотя бы одна секция тормозных щитков отклонена. |
| РВ РАЗЪЕДИНЕН | Загорается при включении переключателя “АВАР. РАССОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОК РВ”. |
| ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ | Загорается при уровне вибрации двигателей 65 мм/с и более. |
| СТРУЖКА В МАСЛЕ | Загорается при заполнении всех промежутков между шайбами в ЦВС-ЗО металлической стружкой. |
| МИН. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА | Загорается при давлении масла в системе менее 2,2 кг/см2. |
| ЗАМОК РЕВЕРСА ОТКРЫТ | Загорается при перекладке створок РУ из режима “ОБРАТНАЯ ТЯГА” в режим “ПРЯМАЯ ТЯГА” или при случайном срабатывании механического замка створок. |
| МИН. ДАВЛ. ТОПЛИВА | Загораются при давлении топлива в системе низкого давления менее 1,6 ±0,3 кг/см2. |
| ОСТАТ. ТОПЛ. 2000 кг | Загорается при аварийном остатке топлива 2000 кг в каждом главном баке. |
| ТОПЛ. ФИЛЬТР. НЕ РАБОТ. | Загорается при засорении фильтров. |
| ВНА РАБОТА | Загорается при частоте вращения менее 90%. |
| ВНА ПУСК | Загорается при частоте вращения менее 75%. |
| ПОЖАР | Загорается при срабатывании датчиков обнаружения “пожара. |
| ВНИМАНИЕ СА | Загорается при включении режима “РАБОТА” (Изд. “19—18”) и ведении закрытой УКВ и КВ связи. |
| МИН. ДАВЛ. МАСЛА | Загорается при давлении масла (ВСУ) менее 3,2±0,4 кг/см2 (частота вращения ВСУ более 90%). |
| ОТКЛЮЧИ ПОС КР. ОП | Загорается при обжатых стойках шасси и включенном ПОС крыла и оперения. |
| ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА | Загорается при срабатывании любого из датчиков обледенения самолета и двигателя. |
| ПРЕДЕЛЬН ТЕМПЕРАТ. | Загорается при температуре газов за турбиной ВСУ более 700°С (частота вращения ВСУ менее 90%) или более 570°С (при частоте вращения более 90%). |
| ПРЕДЕЛЬН. ОБОРОТЫ | Загорается при достижении частоты вращения ВСУ более 105% ±2. |
| ПОВЫШЕН. ВИБРАЦИЯ ДВИГ. | Загорается при уровне вибрации и двигателей более 50 мм/с. |
| ОТКАЗ ТСА | Загорается при отказе аппаратуры. ТСА (перегорание лампы фотоэлемента). |
| МИН. ОСТАТОК МАСЛА | Загорается при остатке масла в баке 5±1 л и менее. |
| ПЕРЕГРЕВ ГОНДОЛЫ | Загорается при разрушении патрубка отбора воздуха из-за II ступени компрессора, при повышении температуры в подкапотном, пространстве до 180±5°. |
| ПРОВЕРЬ ПОЛОЖЕНИЕ РВ | Загорается при отклонении РВ на угол более 2° и на время более 5 с при убранных закрылках, а также при отклонении РВ на угол более 5° — при выпущенных закрылках. |
| ОТКЛОНЕН ЛЕВЫЙ ОТКЛОНЕН ПРАВЫЙ | Загораются при выпущенном положении тормозных щитков. Сигнализация работает только на земле. |
| ЛЕВ. ПЕРЕДНИЙ ПРАВ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВ. ЗАДНИЙ ПРАВ. ЗАДНИИ | Загораются при давлении в линии основного торможения (от УГ-34) более 4—8 кг/см во время нажатия на подножку или при включении стояночного тормоза (электроцепь юзовой автоматики подготовлена). |
| ТОРМОЗ ЗАКР. ВКЛ. | Загорается при срабатывании электромеханизма тормозов ТЭМ-4 (скорость уборки закрылка с оборванной трансмиссией более 3,2°, угол рассогласования левой и правой секции закрылков более 3°). |
| ПРОВЕРЬ СИНХР. ЗАКРЫЛ. | Загорается при отказе одного из каналов синхронизации уборки-выпуска закрылков. |
| ПРЕДКРЫЛКИ ЛЕВ., ПРАВ. ОТКЛОНЕН | Загорается при отклонении предкрылков. |
| ЗАКРЫЛКИКИ ЛЕВ., ПРАВ. ОТКЛОНЕН | Загорается при отклонении закрылков. |
| ПРОВЕРЬ МЕХАНИ-ЗАЦИЮ | Загорается при выпущенной механизации и превышений допустимых скоростей: — если V=389—400 км/ч и более при механизации 14/15°; — если V=361—373 км/ч и более при механизации 25/30°; - если V=277—284 км/ч и более при закрылках 43°. |
| ОТКЛ. ДАВЛ. ПЕРЕД. НОГИ | Загорается при необжатых амортстойках и невыключенном переключателе управления носовой ногой. |
| ВЫПУСТИ ШАССИ | Загорается, если хотя бы одна нога не на замке выпущенного положения, а РУД установлен менее 0,5—0,6 номинал. |
| СТВОРКИ ШАССИ НЕ ЗАКРЫТЫ | Загорается при открытых створках основных ног шасси. |
| ОПАСНО ЗЕМЛЯ | Загорается: 1. На взлете шасси убраны в диапазоне высот от 50 м до 250 м и вертикальной скорости снижения более 1,6 м/с. 2. На посадке при убранных шасси в диапазоне высот от 250 м до 50 м 3. При полете над равнинной местностью в диапазоне высот от 50 м до 600 м (прогр. 1). 4. При полете над гористой местностью в диапазоне от 50 м до 400 м (прогр. 2). Сигнализация не срабатывает при: — наличии сигнала критического угла атаки от левого АУАСП-8КР; — отсутствии сигнала исправности левого РВ-5 (если он не включен). |
| ВКЛЮЧИ ФОРСАЖ | Загорается при уменьшении Рабс менее 0,86 кг/см2. |
| ПЕРЕГРЕВ ХОЛ. ЛИНИИ | Загорается при температуре в холодной линии больше 30±10°С. |
| ОПАСНЫЙ ПЕРЕПАД | Мигает при Р избыт ³ 0,6 кг/см2. |
| ПЕРЕП. 0,2 ВКЛ. | Загорается при включенном переключателе “ПЕРЕПАД 0,2” |
| ВЫП. КЛАПАН НА ДУБЛЕРЕ | Загорается при переключении выпускного клапана на соответствующий регулятор дублер. |
| ПОВЫШ. ПЕРЕПАД | Мигает при Р избыт ³ 0,55 кг/см2 |
| КАБИНЫ СООБЩ. | Мигает приоткрытых межкабинных заслонках и дверях экипажа или туалета. |
| РАЗГЕРМ. ВКЛ. | Загорается при включенном переключателе “КАБИНА ЭКИПАЖА РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАНА” у правого летчика. |
| КАБИНА РАЗГЕРМ. | Загорается при уменьшении перепада давления £ 0,05 кг/см2. |
| ВКЛ. ГЕРМ. ПРИВОДИ. | Загорается при включении нажимного переключателя у правого летчика “ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРИВОДНЕНИЯ” на время 0,5.-6 с. |
| ОБЛЕДЕНЕНИЕ | Загорается по сигналу от ИСО-16 при полете в условиях обледенения. |
| ОБЛЕД. ДВИГАТ. | Загорается от датчика ДО-206 при обледенении двигателя. |
| ОТКЛЮЧЕН ЗАЩИТОЙ | Если какая-либо секция ПОС ХО отключена из-за короткого замыкания или обрыва фазы. |
| ОБОГРЕВ ИСПРА-ВРН | Для проверки ПОС ХО включается от переключателя при исправных цепях обогрева. |
|  | Загораются с Н ист £ 200 м при отклонении от линии курса за первую точку. |
|  | Загораются с Н ист >200 м при отклонении от линии глиссады за пределы белого кружка. |