ОБЩИЕ ДАННЫЕ САМОЛЕТА Ил-76

Геометрические характеристики

Размах крыла 	50,5 м

Длина самолета 	46,6 м

Высота самолета на стоянке 	14,76 м

- Фюзеляж

Длина фюзеляжа 	43,25 м
Диаметр миделевого сечения 	4,8 м
Удлинение	9

Длина грузовой кабины без рампы 	20 м
Длина грузовой кабины с рампой (до гермоперегородки)	24,5 м
Ширина грузовой кабины 	3,45 м
Высота грузовой кабины	3,4 м

Длина рампы 	 5 м
Ширина рампы (эксплуатационная)	3,45 м
Стояночный угол наклона рампы 	14°
Высота от земли до пола грузовой кабины 	2,2 м

Крыло

Площадь без наплыва (по базовой трапеции) 	300 м2
Угол поперечного V крыла 	- 3°
Профили ЦАГИ	П – 151

САХ 	6,436 м
Расстояние от передней кромки до начала САХ	18,141

Установочный угол атаки:            на борту 	3°

на конце 	0°
Геометрическая крутка	- 30
Угол стреловидности по 1/4 хорд 	25°
Относительная толщина профиля, %:

по борту фюзеляжа (0,095 z = 2,4 м)	12,9

0,45 z = 11,4 м	10,9

Относительная кривизна профиля, %:

по борту фюзеляжа (0,095 z )	0,8

0,45 z 	1,4

Угол отклонения:

внутренних закрылков 	43°

внешних закрылков 	40°
      предкрылков 	25°
      элеронов                  вверх 	- 28°
                                                        вниз 	+16°

триммеров	±15°
                                    сервокомпенсаторов    вверх 	30°

вниз 	20°
      спойлеров:

в тормозном    режиме 	20°
          в элеронном    режиме 	20°

тормозных щитков 	40°

- Горизонтальное оперение

Размах  	17,4 м

Площадь	63 м2

Площадь РВ	17,2 м2

Угол стреловидности    по 1/4 хорд 	30°

Угол отклонения стабилизатора:

на кабрирование    	- 8°
                                                                                                              на пикирование	+2°

Угол отклонения РВ:                                      на кабрирование 	21°

на пикирование    	15°

Угол отклонения триммера – флетнера    РВ:

в качестве триммера          вверх 	4°

вниз 	7°

в качестве флетнера          вверх	50

вниз	70

- Вертикальное оперение

Площадь	49,6 м2

Площадь РН	15,6 м2

Угол стреловидности по 1/4 хорд 	38°

Угол отклонения РН          в полёте	± 27°

на земле	± 28°

Угол отклонения триммера РН 	±10°
Угол отклонения сервокомпенсатора РН:
                                                                                                                                              в полете 	±20°
                                                                                                                                              на земле 	±15°

- Шасси

Колея шасси по внешним колесам 	8,16 м
База шасси (от носовых до задних главных колес)    	14,17 м
Угол отклонения колёс передней опоры:

при рулении	+ 500

при взлёте – посадке	+ 70

- Двигатели

Расстояние от плоскости симметрии самолёта до

оси двигателя:

внутреннего	6,35

внешнего	10,6

Высота от земли до двигателя 				                                                                    2,55 м

Стояночный угол самолета (G=170т,САХ==30%) 	0,85°

Крейсерская скорость                                                                                                              750 - 800 км/ч

Перегоночная дальность                                                                                                                    10000 км

Практический потолок (км) температура +15°:

Вес            		        100	                110	            120	      130	          140	                      150	            160

4 двигателя           12.85            12.75            12.25          11.75          11.25            10.75          10.25

3 двигателя              10.2                  9.7                      9.5                9.25                8.7                  8.5                    8.2

170                  180                  190

4 двигателя                  9.75                9.25              8.75

3 двигателя                  7.75                7.25              6.75

- Ограничения самолёта

- Ограничения по весу

|  | Ил-76Т |  | Ил-76ТД |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИВПП | ГВПП | ИВПП | ГВПП |
| Мах рулёжный вес, т Мах взлётный вес, т Мах вес без топлива, т Мах посадочный вес, т Мах количество топлива на исп.старте (при этом вес самолёта не должен превышать мах взлётный вес), т Мах-доп вес топлива при посадке, т Мах вес коммерческой нагрузки (включая вес контейнеров, поддонов и служебной нагрузки), т | 171 170 128 151,5 84,6 50 43,4 | 153 152 118 135,5 66,6 30 33,4 | 191 190 138 151,5 90 50 50 | 153 152 121,4 135,5 64 30 33,4 |

Мах-доп вес груза на рампе (включая вес

контейнера), кг															5000

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Транспортировка груза на рампе весом 5 т. допускается только в контейнерах УАК-5 или УАК-5А на самолётах, рампы которых оборудованы швартовочными узлами для крепления этих контейнеров.

- При установке на рампу груза весом от 2 до 5 т. избыточное давление в грузовой кабине должно быть уменьшено до значений, указанных в табл. 6.8.3 М.

- Ограничения по центровкам

предельно передняя                                                	20% САХ

предельно задняя                                                  	 40% САХ

- Ограничения при полетах на больших углах атаки

М                                    0,54                0,6              0,7              0,74        0,77

aдоп                              15°              13,5°          11°              10°              9°

- Ограничение высоты полёта

Максимальная высота полёта в зависимости от полётного веса:

Высота, м      9100	      9600	        10100	 10600	        11100	    11600	12100

Вес, т                      183          173                163              153                  143                  133        > 123

- Допустимый диапазон маневренных перегрузок в полете

Вес      	Механизация убрана      	Механизация выпущена

170 т                    	            - 0,3...+2,0                  		+0,2...+1,7

170 т и более    	- 0,3...+1,8                  		+0,2... +1,5

Максимально допустимые перегрузки при полетах в неспокойной атмосфере

G самолета              	100          120          140          160          180

nу макс доп                            2,9              2,6            2,4            2,2            2,1

По скорости ветра:

Скорость ветра максимально встречного              	25 м/с

Скорость ветра максимально допустимая при рулении

(бустеры включены, рули и элероны расстопорены)	15 м/с

Боковая составляющая под углом 90° к оси ВПП:

сухая ВПП                                                  	12 м/с

мокрая ВПП                                              	7 м/с

Попутная максимальная составляющая ветра                                                              5 м/с

- По минимуму самолёта

А. Минимум для взлёта

| Видимость (дальность видимости) на ВПП, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С огнями осевой линии (Д и Н) | Без огней осевой линии |  |  |  |
|  | При наличии ОВИ |  | Без ОВИ |  |
|  | День | Ночь | День | Ночь |
| 200 | 400 | 500 | 500 | 700 |

Б. Минимум для посадки

| Минимум для посадки | ВПР, м | Видимость, м |
| --- | --- | --- |
| Автоматический заход Директорный заход По радиомаячной СП (ПСП) По РЛ СП и ПАР (РСП + ОСП) По РЛ СП (РСП) По двум ПАР (ОСП) По одной ПАР (ОПРС) Визуальный заход | 60 60 100 100 120 120 250 160 | 800 800 1200 1200 1500 1800 4000 3000 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Минимумы применяются при наличии ЗАР, время полёта до которого от аэродрома вылета не превышает 2 часов. В качестве ЗАР в этом случае принимается аэродром, на котором фактические и прогнозируемые метеоусловия не ниже минимума для посадки на нём. При отсутствии ЗАР решение на вылет принимается, если метеоусловия на аэродроме вылета не хуже минимума для посадки на нём.

- Минимум 200 м. применяется при s=0,5 и боковой составляющей ветра не более половины пред.доп. значения для взлёта.

Минимально допустимые скорости и скорости сваливания:

G              	100      110      120      130      140      150      160      170      180      190

0°/0°                    250    262    275    285      295    305    315    325    335    343

14°/15°                    210    220    230    238      245    255    263    272    280    287

14°/30°                    185    195    203    210      220    228    235    243    249    256

25°/30°                    185    190    200    208      215    225    232    240    247    253

25°/43°                    160    165    175    182      188    195    203    208    215    220

0°/0°                              221    232    243    253      263    272    281    290    298    305

14°/15°                    172      186    194    203      210    218    224    231    238    245

14°/30°                    158      166    174    181      188    194    200    207    213    218

25°/30°                    155      162    169    176      182    190    196    202    207    213

25°/43°                    144      151    158    165      171    177    183    187    194    200

- Эксплуатационные скорости

- Ограничения по приборным скоростям

и числу М

Максимально-допустимая скорость в условиях

нормальной эксплуатации (Vmax э), км/ч	600

То же при остатке топлива менее 5000 кг.	550

Максимально-допустимая скорость с выпущенным

шасси (в том числе при экстренном снижении), км/ч	600

Максимально-допустимое число М полёта	0,77

Максимально-допустимые скорости полёта с выпущенной

механизацией крыла, км/ч:

предкрылки отклонены на 140	400

предкрылки отклонены на 250 	370 (380)

закрылки отклонены на 150 	400

закрылки отклонены на 300    	370

закрылки отклонены на 430	280

Для самолёта Ил-76ТД максимально-допустимая

скорость с выпущенной механизацией при заходе

на посадку с весом, превышающим максимальный

посадочный, км/ч

закрылки отклонены на 300	380

закрылки отклонены на 430	300

Максимальная скорость при выпуске и уборке шасси

в условиях нормальной эксплуатации, км/ч	370

Для самолёта Ил-76ТД максимально-допустимая

скорость выпуска шасси при посадке с весом,

превышающим максимальный посадочный	390

Максимально-допустимая скорость при выпуске

шасси для экстренного снижения, км/ч	500

Максимальная скорость при аварийном выпуске

шасси, км/ч	350

Максимально-допустимая скорость при неработающих

демпферах рыскания и крена, км/ч	500

Максимально-допустимый поворот штурвала при

приборной скорости более 450 км/ч	½ хода

штурвала

Максимально-допустимые путевые скорости по условиям

прочности пневматиков колёс шасси, км/ч	Для ИВПП

при взлёте	330

при посадке	280

Максимально-допустимая путевая скорость

начала торможения, км/ч	240

Максимально-допустимая скорость при выпущенных

тормозных щитках, км/ч	250

Максимально-допустимая скорость ветра любого

направления при буксировке и рулении самолёта с

застопоренными рулями, м/сек	25

Минимально-допустимая приборная скорость

при полёте на эшелоне, км/ч	370

- Прочие ограничения

Максимально-допустимый рабочий перепад давлений

в кабинах, кг/см2    	0,5 + 0,02

Максимально-допустимый перепад давлений в кабинах,

ограниченный предохранительными клапанами, кг/см2	0,57

Максимально-допустимый отрицательный перепад

давлений в кабинах, кг/см2	0,04

Максимально-допустимая длительная нагрузка на

генератор, А	167

Минимально потребная ширина ВПП для разворота с

минимальным радиусом (13,5—15 м)                                                                                             40 м.

Выполнение манёвра ограничивается:

- углом крена 300

- при визуальном заходе на посадку:

на высотах более 100 м.							не более 300

на высотах менее 100 м.							не более 150

- Ограничения по САУ

Минимальная высота полёта:

- при полёте по маршруту в режиме

автоматического управления				400 м.

- при заходе на посадку в автоматическом

и директорном режимах управления			60 м.

Мах доп число М при включенном АТ			                            0,74

Диапазон центровок при автом. заходе		                    26 – 36 %    САХ

Мах доп крен при включении САУ			                          + 50

При эксплуатации САУ запрещается включать АПС и пользоваться переключателем “НОРМ – БОЛТ”.

- Расход топлива

В наборе высоты	15 т/ч

Н=9100	м.		9.0 т/ч

Н=10100 м.		8,4 – 8,5 т/ч

Н=10600 м.		8,0 т/ч

Н=11100 м.		7,2 – 7,5 т/ч

Н=11600 м.		7,0 и меньше

На снижении		5,5 – 6,0 т/ч

На круг (12')		1,2 т

30' полёта на Нкр	3,0 т

Невырабатываемый остаток на группу баков:

- автомат – 2,0 т

- ручной – 1,0 т

Взлёт и посадка запрещаются , если:

- Ксц < 0,3;

- ВПП покрыта слоем льда;

- толщина воды на ВПП > 10мм;

- толщина сухого снега на ВПП > 50 мм;

- толщина слякоти > 12 мм;

- Uбок более предельного, при:

- Ксц ³ 0,5		12 м/с

- 0,4 < Ксц < 0,5	10 м/с

- 0,3 < Ксц £ 0,4	7 м/с.

АНЗ (кг) в зависимости от Gтпос и Д до ЗАР

Н=9000 м.

| GполS | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 8250 | 8600 | 9100 | 9500 | 10000 | 10400 | 10800 |
| 500 | 8600 | 9000 | 9500 | 9900 | 10400 | 10900 | 11350 |
| 600 | 9350 | 9800 | 10300 | 10800 | 11300 | 11800 | 12300 |
| 700 | 10150 | 10650 | 11150 | 11700 | 12300 | 12800 | 13300 |
| 800 | 10900 | 11500 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14300 |
| 900 | 11750 | 12350 | 12900 | 13500 | 14100 | 14700 | 15200 |
| 1000 | 12550 | 13200 | 13700 | 14300 | 15100 | 15700 | 16300 |