РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Радионавигационное оборудование

Состоит    из:    АРК-15М,    АРК-У2,    РВ-5,      РСБН-7, КУРС-МП-2, СДК-67, А-711.

АРК—15 М

Назначение: для самолетовождения по приводным и ШВРС.

Он позволяет решать задачи:

- выполнение полета на (от) радиостанцию;

- определения места самолета по двум радиостанциям;

- выполнения автоматического полета по коробочке с помощью первого комплекта “АРК-15М” и САУ в режиме “ЗАХОД”;

- приема команд по 21 каналу.

Т Т Д:

- питание осуществляется 36 В 400 Гц и 27 В;

- f =150—1799,5 Кгц (СВ);

- точность индикации КУР ± 2°;

- время перехода с одной частоты на другую < 4 с;

—      ДН=1км больше 180 км, ДН=10км больше 340 км;

- масса комплекта 15 кг.

Состав и размещение:

- ПРМ 2 шт. 48 шп. левого и правого борта;

- ПУ 2 шт. у летчиков;

- ПУ 2 шт. у штурмана;

— неподвижная рамочная и спиральная антенны для каждого комплекта;

- ИКУ-1А 2 шт. у летчиков и ИКУ-1А у штурмана;

- НПП узкая стрелка у летчиков подключается к первому комплекту АРК-15М в режиме САУ “ЗАХОД”.

Примечание. Если включено АРК-У2, то узкие стрелки НПП подключаются к АРК-У2.

Проверка на земле:

— АНТЕННА”;

- на СПУ РК1 или РК2;

- настроить частоту ПРС на наборном устройстве;

- режим “КОМПАС”, стрелка развернется на радиостанцию;

- нажать кнопку “РАМКА”, стрелка отклонится, после отпускания должна вернуться в исходное положение;

— “ТЛГ” — появляется тон 800 Гц, “ТЛФ” — тон исчезает;                              — установить поочередно “КОМПАС”—“АНТЕННА”— “РАМКА” и ручкой громкости проверить уровень приема.

А Р К—У 2

Назначение: для указания направления на аварийную радиостанцию и привода самолета на аэродром по наземной УКВ радиостанции.

ТТД:

- питание 115 В 400 Гц и 27 В;

- количество частот — 4;

- ДН=1км =25 км;

- точность выхода на аварийную радиостанцию ±200 м;

- точность определения направления ±3°.

Состав и размещение:

- ПУ на верхней панели у КК;

- ПРМ Р-852 под столиком у радиста;

- коммутационная коробка под столиком у радиста;

- антенный блок (рамочная и сетчатая антенна) (внизу на фюзеляже 28 шп.;

- блок управляющей схемы передней техотсек;

- антенна ПРМ сверху на фюзеляже 9 шп.;

- указатель курсовых углов у штурмана.

Примечание. При подключении ПРМ Р-852 возможно определение направления на радиостанцию во всем диапазоне этой станции.

Р В—5

Назначение: для измерения Нист от 0 до 750 м и выдачи на указатель и в САУ.

ТТД:

- питание 115 В и 27 В;

- измеряемая Н=0...750 м;

- точность по УВ-5    0…10 м ±0,8 м, 10... 750 м ±8% Низмер;

- точность в САУ: 0…10 м ±0,6 м, 10...750м ±6% Н измер.

Состав и размещение:

- ПРМ-ПРД № 1 в заднем багажнике;

- ПРМ-ПРД № 2 в переднем багажнике;

- ПРМ и ПРД антенна рядом с приемопередатчиком;

- УВ-5 3 шт. у летчиков и штурмана;

- СВУ-12 барореле щитка 4 шп.

Проверка на земле:

- включить питание;

- установить Нопасн =10 м;

- нажать “КОНТРОЛЬ” Н=15±1,5 м;

- отпустить “КОНТРОЛЬ”, РИ-65 “ПРОШЕЛ ЗАДАННУЮ ВЫСОТУ” и загорается табло “ОПАСНАЯ ВЫСОТА”.

- РСБН—7с

Назначение: для работы в составе ПНПК и решения задач навигации и посадки совместно с наземными РТС.

РСБН-7с обеспечивает:

— измерение наклонной Д в режиме “НАВИГАЦИЯ” и выдачу данных на ИДР-2 и ЦИА-1;

— коррекцию текущих координат самолета, вычисленных УВК;

— определение условных отклонений на посадке в режиме “ПОСАДКА” и выдачу на НПП и в САУ (КПП);

— индикацию и опознавание самолета на экране наземной РЛС РСБН;

- опознавание радиомаяков на борту самолета.

ТТД:

- питание 27 В, 36 В и 115 В;

- Д=380 км на Н=10 км;

- частота дециметровая;

- количество каналов “НАВИГАЦИЯ”-88, “ПОСАДКА”-40;

— точность по А=0,25° по Д=±200 м;

— время готовности 1,5 мин.

Состав и размещение:

— ПРД СЗД-ПМ — 1 шт. у штурмана по правому борту на этажерке;

— ПРМ АДПК-1 — 2 шт. у штурмана по правому борту на этажерке;

- БИО (блок измерения и отработки) у штурмана по правому борту на этажерке;

- блок реле у штурмана по правому борту на этажерке;

- блок коммутации у штурмана по правому борту на этажерке;

— усилители УДП-1м — 3 шт. у штурмана по правому борту на этажерке;

- антенно-фидерная система “ПИОН” 2 блока, один под обтекателем КП-2, второй — в хвостовой части стабилизатора. Проверка на земле (производит штурман):

- включить питание и АЗС;

- нажать “КОНТРОЛЬ” на ИДР-2 Д=291,5км ± 0,3 км.

- КУРС— М П-2

Назначение: для самолетовождения по сигналам маяков ВОР и посадки по маякам ИЛС и СП-50.

КУРС-МП-2 решает задачи:

- измеряет КУР и индицирует на ИКУ-1;

- измеряет магнитный А самолета и индицирует на ИКУ-1;

— измеряет отклонение от ЛЗП при полете на (от) ВОР и индицирует на НПП;

— измеряет отклонение самолета от оси ВПП и по глиссаде и индицирует на НПП и в САУ;

— включает    звуковую сигнализацию пролета МРП.

ТТД:

— частоты КРП-200      108... 117,95 мгц;

ГРП-20      329,3 .. . 335 Мгц;

МРП-3      75 Мгц  и 3 частоты модуляции 3000 гц; 1300 гц, 400 гц;

- дальность зависит от Н и Д УКВ радиосвязи.

Состав и размещение:

— 2 комплекта КУРС-МП-2 размещены у штурмана по правому борту;

- КРП-200п;

- ГРП-20п;

- МРП-3 антенна внизу на фюзеляже 44—45 шп;

- УН-2п навигационное устройство;

- БГС — блок сигналов готовности;

- селектор курса;

- блок управления;

- ИКУ-1А;

- прием сигналов производит антенный блок “ПИОН”.

Проверка на земле:

- включить питание АЗС;

- прогрев 5 мин;

- установить частоту наземного ВОР ИЛС или СП-50;

- убедиться в отклонении стрелок на ИКУ или НПП.

Примечание. Одновременно работают ИКУ-1А КК или ПКК плюс штурмана.

- СДК-67

Назначение: самолетный дальномер комбинированный служит для измерения наклонной дальности относительно радиомаяков ДМЕ и опознавания их. СДК-67 работает совместно с блоком измерения дальности РСБН-7 и прибором ИДР-2.

ТТД:

- частота дециметровая;

- число рабочих частот — 252;

- дальность 370 км Н=10 км;

- точность измерения 260 м ± 0,05% Д км.

Состав и размещение:

— ПРМ-ПРД в переднем багажнике слева на шп 26; ПУ у командира корабля;

- зеленое табло “ДМЕ” на приборной доске штурмана;

- штыревая антенна снизу фюзеляжа на шп. 26.

Проверка на земле:

- включить РСБН;

- включить АЗС и питание СДК;

- нажать кнопку “КОНТРОЛЬ” на ИДР-2 110±20 км;

- на СПУ положение “ДП” — в наушниках будут сигналы радиомаяка “ДМЕ”.

- Радиосвязное    оборудование

Состоит из: СПУ-8, СГУ15, РИ-65Б, Р-847Т, МС-61Б, Р-862, Изд. 19-18, Р-861.

СПУ-8

Назначение: для внутренней связи между абонентами в 2-х сетях № 1 и № 2; внутренней циркулярной связи с максимальной нерегулируемой громкостью, для внутренней избирательной связи с одним из 4-х абонентов (ШК, ВР, БИ, СОПРОВОЖД.) для выхода на внешнюю радиосвязь через самолетную радиостанцию; для прослушивания ПРМ в бортовой радионавигационной аппаратуре; для прослушивания спец. сигналов; для прослушивания сигналов СГУ-15; для внутренней связи через дополнительные разъемы СПУ тех. обслуживания.

Питание осуществляется от аварийной шины +27 В через АЗС “СПУ-I”, “СПУ-II” на распределительных устройствах РУ-24 и РУ-23.

Включение производится выключателем “ПИТАНИЕ СПУ” на щитке радиста.

Органы управления:

1. Сеть № 1 и№2— переводит абонента из сети № 1 в сеть №2.

2. “СПУ-РАДИО” -— выбор внутренней и внешней связи.

3. Переключатель “РАД” имеет 9 фиксированных положений:

- “УКВ-1-УКВ-ДЦВ”—командная радиостанция Р-862 № 1.

- “УКВ-2-УКВ-ДЦВ”—командная радиостанция Р-862 № 2.

- КР”    КВ связная радиостанция Р'847 № 1.

- “СР” КВ связная радиостанция Р-847№ 2.

- “ДР1” аппаратура “КУРС МП-2” 1 комплект.

- “ДР2” аппаратура “КУРС МП-2” 2 комплекта.

- “ДП” аппаратура РСБН-7с или СДК-б7(ДМЕ).

- “РК-1” радиокомпас АРК-15м №1 или АРК-У-2.

- “РК-2” радиокомпас АРК-15м № 2.

- СГУ-15

Для оповещения личного состава, находящегося в грузовой кабине. Обеспечивает:

— выход на оповещение КК через ларингофоны путем нажатия кнопки “СГУ” или через микрофон СГУ. При этом КК выходит из сети внутренней связи, но продолжает прослушивать те средства, на которые установлены ручки СПУ-8, а также все специальные сигналы;

— выход на оповещение через ларингофоны, через разъемы авиагарнитура (14, 38, 52 шп. левый борт) с помощью специального кабеля длиной 10 м.

При этом для выхода на оповещение необходимо включить выключатель “СГУ тех. АДО” на рабочем месте командира расчета.

Питание СГУ-15 осуществляется от аварийной шины +27 В через АЗС СГУ на РУ-24, включается на щитке радиста.

Состав:

- У-15 усилитель 2 шт. (передний отсек 13 шп. справа);

- звуковая колонка БГР-14 20 шт. левый, правый борт грузовой кабины;

- Р-847 Т

Для ведения двусторонней симплексной связи с наземными, самолетными радиостанциями, работающими в диапазоне 2000—2999 Кгц и имеющими дискретную сетку частот через 1 кГц.

Радиостанция обеспечивает 4 вида работ:

— телефонную работу при “АМ”;

— телефонную работу на спектре верхних боковых частот “ОМ”;

- телеграфную работу при “АМ”;

- телеграфную работу при “ЧТ”.

Управление радиостанциями с рабочего места ПКК и радиста.

Выход на внешнюю радиосвязь может осуществляться с рабочих мест летчиков, штурмана КВ-1 и радиста.

ТТД:

- диапазон частот: 2000—2999 кГц;

- сетка частот через 1 кГц;

— число рабочих каналов, заранее настроенных в запоминающих устройствах 18;

- время перестройки с канала на канал — 30—40 с;

- время, перехода с приема на передачу 0,5 с;

- мощность передатчика ПРД 250 Вт;

- вес радиостанции 95 кг;

- питание 200В 400 Гц +27 В.

Органы управления, сигнализации и регулировки:

На панели расположены:

— “ПЕРЕКЛ. КАНАЛОВ” предварительно настроенные на заданную частоту запоминающим устройством “П-9”;

— “РРУ-АРУ” для переключения схемы регулировки усиления приемника с ручной на автоматическую и наоборот;

— “ГРОМК.” для регулировки уровня громкости на выходе приемника;

- “САМОКОНТРОЛЬ” для регулировки громкости са-мопрослушивания передач;

- “ОМ-АМ” для выбора телефонного вида работы;

- “ВКЛ.-РАДИСТ” для подключения на управление станции пульта летчика или радиста;

- табло “ПРМ” — горит при работе станции в приеме;

— табло “НАСТР.” — горит при работе станции в настройке;

— табло “ПРД” — горит при работе станции в передаче;

— сигнальная лампа “ИЗЛУЧЕНИЕ” в режиме передачи загорается в такт передаваемой информации;

— табло “ТЕРМО” для контроля за температурным режимом. Загорается при превышении температуры внутри блоков П-2, П-4, П-5, П-13 выше допустимого уровня и гаснет после охлаждения блока до рабочей температуры;

— табло “БАРО” загорается при снижении давления внутри блока П-2, П-4, П-5, П-13 до 405 мм рт. ст., при этом отключается передатчик или полностью радиостанция. При повышении давления внутри блока до 550 мм рт. ст., что соответствует Н=2700 м радиостанция полностью восстанавливает свою работу.

МС-61Б

Для записи звуковых сигналов, прослушиваемых экипажей и автономной записи речи командира экипажа.

ТТД:

— напряжение питания 27 В;

— продолжительность записи 11 часов двумя аппаратами;

— автоматическое включение питания на Vпр =70±15 км/ч;

— обеспечивает автоматическое переключение питания на резерв при обрыве, окончании, перегорании предохранителя основного питания;

- звуконоситель — проволока электротехнической стали ЭИ-708 Д=0,05 мм.

Состав:

— два аппарата записи установленных внутри герметического кожуха расположены на специальном каркасе левого борта 68-70 шп.;

- пульт управления — расположен на левом борту КК;

- тумблер нажимной “ПРОВЕРКА МС-61Б” и лампочка “ОТКАЗ ОСН. МС-61Б” — рядом с ПУ.

Р И – 65

Предназначен для оповещения членов экипажа:

- об аварийных ситуациях в полете;

- об изменении режима полета;

- о необходимости выполнения определенных операций.

ТТД:

- напряжение питания 27 В;

- количество речевых сообщений — 32;

- команда “ПОЖАР” автоматически выдается через Р-861 № 1 в эфир;

— речевые сообщения прослушиваются с максимальной громкостью.

Система РИ-65 обеспечивает автоматическое распределение сообщений между членами экипажа и исключает прослушивание с целью разгрузки внимания экипажа. Речевые сообщения дублируются загоранием ламп и табло сигнализации.

Р-862

Для обеспечения телефонной радиосвязи в метровом и ДМВ диапазоне волн. Обеспечивает передачу и прием телекодовой информации, а также дежурный прием сигналов на аварийных частотах 121,5 и 243 мгц. Радиосвязь может вестись в режимах амплитудной или частотной модуляций. Прием и передача телекодовой информации производится в режиме частотной телеграфии.

ТТД:

— диапазон частот                МВ          100000—149975 Мгц;

ДМВ 220000—399975 мгц;

- разнос частот — 25 кгц;

- общее число каналов связи — 9200 ;

в метровом — 2000                  в ДМВ — 7200;

- мощность ПРД при нормальной работе питания — 25Вт, при ТВГ—10Вт;

- напряжение питания 27 В;

— рекомендуемый цикл работы 1 мил передача — 5 мин прием.

Органы управления, сигнализации.

1. “АМ-4М”— амплитудная модуляция или частотная модуляция;

2. “ПШ” — подавитель шумов;

3. “АП” — аварийный приемник (КК-121,5; ПКК-243);

4. “УПР”—перекл. ПУ ПКК, КК ß à РАДИСТ.

Контроль по зеленой лампочке.

Р-861 “АКТИНИЙ”

Для двусторонней радиосвязи потерпевшего аварию с базами или летательными аппаратами ПСС.

ТТД:

- КВ радиостанция с 4-мя фиксированными частотами: 2182 кгц, 4182 кгц, 8364 кгц, 12546 кгц;

- виды работы — телефон, телеграф и автоматический режим “SOS” — 2-х крат.;

- время непрерывной работы прием/передача — 48 ч ;

- напряжение аккумуляторных батарей 10... 13 В;

- вес комплекта —16кг;

- мощность передатчика 2,5 Вт ;

- может работать в диапазоне температур ±50°С.

На самолете установлена одна Р-861 в тех. отсеке слева, шп. 14.

Д П-3Б

Для измерения доз гамма излучения в кабине экипажа.

ТТД:

- напряжение питания 27 В;

- диапазон измерения доз 0,1—500 р/ч.

Состав и размещение:

- ПУ — на рабочем месте радиста;

- выносной измерительный блок — под столиком радиста.

Органы управления и индикации:

- переключатель поддиапазона измерения мощности доз гамма излучения.

Имеет 4 диапазона: 0,1...1 р/ч; 10... 100 р/ч; 1 ...100 р/ч; 50... 500 р/ч

- сигнальная лампа сигнализации о наличии радиоактивного излучения в кабине экипажа;

- кнопка проверки — для проверки ДП-ЗБ.

- Радиолокационное оборудование

- СОМ-64

Предназначен для работы с РЛС на внутренних и международных авиалиниях. Ответчик обеспечивает автоматическую передачу РЛС информации о бортовом номере, Н полета и остатке топлива. Ответчик сопряжен с изделием 6202 с целью выдачи последнему информации о № самолета, Н полета и остатке топлива.

ТТД:

— режим работы “УВД” — является основным режимом работы при полете над территорией СССР.

а) Работа с диспетчерскими локаторами:

частота ПРМ— 837,5 мгц;

частота ПРД — 740; 750; 730 мгц;

мощность — 1 квт;

дальность действия — 200—400 км.

Кроме ответного сигнала выдается следующая дополнительная информация:

- 5-ти значный бортовой №;

- текущая относительная Н полета до 15000 м с градацией 10 м — поступает от СВС-1-72;

- 15 разовых сообщений об остатке топлива от 100% до 50% через 10%; от 50% до 5% через 5°/о;

- сигнал “АВАРИЯ”, если включен тумблер на ПУ “СО-63” “АВАРИЯ”;

- сигнал    Набс - излучается    только    тогда,    когда    на УВ-75-15 КК установлено Р==760 мм рт. ст.

б) Работа с посадочными радиолокаторами:

частота ПРМ — 9370 мгц;

частота ПРД — 730; 740; 750 мгц;

дальность — 60 км.

Дополнительная информация этим РЛС не выдается.

Режим работы “РСП” является вспомогательным режимом и полностью дублирует УВД.

Режим работы RBS:

частота ПРМ — 1030 мгц;

частота ПРД — 1090 мгц;

мощность — 1 квт;

дальность — 400 км.

Кроме ответного сигнала выдает диспетчерским РЛС информацию:

— 4-х значный № рейса, который набирается 4-мя ручками на ПУ “ИКАО”;

— текущую абсолютную Н полета до 49200 футов с градацией 100 футов (если на УВ-15 у КК установлена Р=760 мм рт. ст.).

Органы управления СО-63:

- тумблер “СО-63” для включения питания;

- переключатель режимов работы “РСП-УВД-RBS”;

- переключатель “ВОЛНА” 1—2—3—5 используется только в режиме “УВД”;

- тумблер “АВАРИЯ” только в режиме “УВД” (при включении на экране наземного РЛС метка двойная);

- кнопка “ЗНАК” при ее нажатии отметка данного самолета на экране наземного РЛС становится ярче;

- зеленая лампа-кнопка “КОНТРОЛЬ” для проверки блока ответчика.

Органы управления ПУ “ИКАО”:

- 4 ручки набора № рейса: 7700 — “АВАРИЯ” 7600 — “ПОТЕРЯ РАДИОСВЯЗИ”, 7500 — “ЗАХВАТ ВОЗДУШНОГО СУДНА”;

- “МЧ” малая чувствительность;

- селектор режимов “ИКАО”: “ГОТОВ” — горячий резерв ответчик принимает запрос на сигналы, но ответные не излучает; “А” выдает А — № рейса; С — Н полета; “В” выдает В — № рейса; С — Н полета; “С” выдает С — Н полета. В полете, если нет указаний диспетчера и не оговорено полетным заданием, селектор стоит в положении “А”.

С 0-70

Предназначен для работы с наземными РЛС международных авиалиний. Ответчик автоматически выдает информацию о № рейса и Н полета.

ТТД:

- частота приемника — 1030 мгц;

- частота ПРД — 1090 мгц;

- мощность — 1 квт;

- дальность — 400 км.

Органы управления:

- тумблер “СО-70” для включения питания;

- тумблер “1—2” не задействован;

- селектор “ГОТОВ” —“А В С”;

- зеленая лампа и кнопка контроля;

- “ЗНАК”;

- 4 ручки набора № рейса;

— тумблер “КОД С-ВКЛ” исходное положение “ВКЛЮЧЕНО”.

Положение включено ставится по команде диспетчера, при этом ответчик не выдает высоту.

Включение, проверка:

—АЗС“СО-70” на РУ - 34; 38;

- включить СВС;

- включить тумблер “СО-70”;

- через 1—2 мин нажать кнопку “КОНТРОЛЬ”. При исправном ответчике лампа “КОНТРОЛЬ” горит.