- ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

- Включение и проверка МСРП

Для прогрева ЛПМ необходимо включить АЗС на РУ-24:

- при температуре —5° и выше за 5 мин;

- при температуре от —5° до —25° за 10 мин;

- при температуре от —25° до —60° за 20 мин до включения ЛПМ, при этом на ПУ загорается зеленая лампочка “УП”;

- переключатель “ДЕНЬ—НОЧЬ” на ПУ установить в соответствующее положение;

- установить опознавательные данные: число, месяц, год, номер рейса на ПУ;

- установить текущее (МСК) время на ИТВ-4;

- включить “ЛПМ-ОСНОВН.” на ПУ, мигает зеленая лампа;

- включить “ЛПМ-ДОПОЛН.” на ПУ, мигает зеленая лампа.

- Включение и проверка АГБ, КПП, НПП, БСГ-2п

— нажать ручку “НАЖАТЬ ПЕРЕД ПУСКОМ” на АГБ до включения АЗС;

— после включения АЗС нажать кнопку “АРРЕТИР” на КПП и кнопку “АРРЕТИР ЦГВк” на левом пульте и держать 5—10 с нажатыми. Если после отпускания кнопок, показания КПП не соответствуют стояночным углам самолета по “К” и “Т”, то нажать кнопки повторно на 3—5 с;

— переключатель “БСГ-2П” на левом пульте нажать в      положение      “ОБНУЛЕНИЕ”,    лампы      “АРРЕТИР” на КПП и табло “отказ ЦГВ КОНТР.” на приборных досках летчиков гаснут;

— кремальерами АГД установить шкалы тангажа в исходное положение;

— сравнить показания АГД, они должны соответствовать стояночным углам по “К” и “Т”;

- проверить исправность ЦГВ через 4 мин после включения установкой переключателя “БСГ-2п” на левом пульте в положение “КОНТРОЛЬ”. Загорается табло “БСГ ИСПР. ОБНУЛИ”, на левом пульте переключатель “БСГ-2п” нажать в положение “ОБНУЛЕНИЕ”, табло “БСГ ИСПР. ОБНУЛИ” гаснет.

- Проверка АУАСП

— переключатель “КОНТРОЛЬ-ОБНУЛЕНИЕ АУАСП” установить в положение “КОНТРОЛЬ”, при этом сектор aкр устанавливается 15°, стрелка “aтек” совмещается с “aкр”, стрелка на “nу” становится на 1,7. Мигают сигнальные лампы на указателях обоих летчиков, звенит звонок, в телефонах (РИ-65)—“УГОЛ АТАКИ УМЕНЬШИТЬ”. Если включена САУ, то выключается канал “ТАНГАЖ”, горит табло “ОТКАЗ САУ ПРОД.”, в телефонах (РИ-65) — “САУ! ПРОДОЛЬНЫЙ КАНАЛ ПРОВЕРИТЬ!”;

- переключатель “КОНТРОЛЬ-ОБНУЛЕНИЕ АУАСП” на пультах летчиков установить в положение “ОБНУЛЕНИЕ”. Стрелки и секторы УАП устанавливаются в исходные положения, световая, звуковая и речевая сигнализация выключается.

- Проверка СВС

- установить на УВ-75 давление дня;

- через 3—5 мин показания должны соответствовать:

УВ-75          0±15 м                (Р=760) мм рт. ст.

0±25 м                (Р=760—680) мм рт. ст.

0±30 м                (Р=680—506)  мм рт. ст.

УМС            Vи    = 150—220 км/ч

М=0,1— 0,2

УТ                Тнар =Тнв +10° (±4,5°)

— установить на УВ Р=760, нажать кнопку СВС (Контр. СВС), показания соответствуют:

У В                  Н=5000±45 м

УВ-п            Н=5000±85 м

УМС            Vи =800±15 км/ч

М = 0,693 ± 0,015

УС-п              Vи=800±20 км/ч

УТ                      Тнар = - 17,4±5°С

— установить на УВ Р дня и отпустить кнопку СВС. Показания должны соответствовать исходным;

- для проверки БСР выключить АЗС с надписью “СВС-2” (СВС-1) появятся бленкеры отказа на УВ и УМС соответствующего комплекта, включится желтое табло “ПРОВЕРЬ ВЫСОТУ”, “ПРОВЕРЬ МАХ”.

- Проверка РВ-5

- включить принудительное питание на РВ, на УВ-5м выпадает красный бленкер.    На УВ    КК установить Нпад =5—10 м. Нажать кнопку “КОНТРОЛЬ” на УВ, стрелка должна показать 15±1,5 м. При отпускании кнопки и прохождении стрелкой индекса Нзад загорается табло “ОПАСНАЯ ВЫСОТА”, РИ-65 “ПРОШЕЛ ЗАДАННУЮ. ВЫСОТУ”, на УВ загорится лампочка “ОПАСНАЯ ВЫСОТА”. Установить Н заданное только у КК, от УВ ПКК сработают только табло и лампочка “ОПАСНАЯ ВЫСОТА”.

- Проверка СДК-67

Убедиться, что РСБН - вкл., переключатель “ГРОМКОСТЬ” на ПУ включить, нажать кнопку “КОНТРОЛЬ” на ПУ, на индикаторе ИДР уберется бленкер, установится Д=110±20 км. Переключатель на СПУ в “ДП” — прослушивается звуковой сигнал.

- Проверка СОМ-64

Включить АЗС. Включить СВС. На УВ-75-15 КК установить Р=760 мм рт. ст, На ПУ СО-63 включить тумблер “СО-63”. Переключатель режимов в положение “УВД”, “ВОЛНА-2”, через 2—3 мин после включения нажать кнопку “КОНТРОЛЬ”, горит лампа “КОНТРОЛЬ” (в режиме “023М” нажимать кнопку “КОНТРОЛЬ” нельзя). Переключатель режимов в “RВС”. Селектор на ПУ в любое положение, кроме “ГОТОВ”. Через 2—3 мин нажать кнопку “КОНТРОЛЬ”, лампа “КОНТРОЛЬ” горит. Запрещается одновременно нажимать кнопки “ЗНАК” и “КОНТРОЛЬ”, а также кнопку “КОНТРОЛЬ” при переключении переключателя “ВОЛНА”.

- Проверка СО-70

Включить АЗС “СВС”. Включить тумблер “СО-70”. Селектор в любое положение, кроме “ГОТОВ”. Через 1—2 мин нажать кнопку “КОНТРОЛЬ”, горит лампа (Рпп= 760). Опознавание можно производить кн. “ЗНАК” только в режиме “А” и “Б”.

- Проверка МС-61

— переключатель “ПРОВЕРКА МС-61” в “РЕЗЕРВ” — загорается табло “ОТКАЗ ОСН. МС-61”, зеленая лампа “ЗАПИСЬ” на ПУ горит;

- переключатель в “ОСН.” — табло “ОТКАЗ” гаснет;

- тумблер "автопуск” — через 5—25 с лампа “ЗАПИСЬ” должна погаснуть. Произнести тест - лампа “ЗАПИСЬ” должна загореться и через 5—25 с после окончания речи погаснуть.

- Проверка “КУРС-МП”

— переключатель режимов на селекторе РТС установить в положение “ВОР”, загорится табло “ВОР” на селекторе РТС и у ШК;

— переключателями на блоке управления установить заданную частоту маяка. Если самолет находится в зоне действия маяков “ВОР”, то загораются табло “ГОТ К1”, “ГОТ К2” на селекторе РТС и закрываются бленкеры “К” на НПП летчиков и ШК;

— провести аналогичную проверку для режимов “ИЛС” и "СП-50”, при этом загораются соответствующие табло и закрываются бленкеры “К” и “Г” на НПП;

- переключатель “ПРОСЛ.” (СПУ) установить последовательно в положение “ДР1” и “ДР2”, при этом в телефонах прослушиваются сигналы маяков.

- Проверка РСБН

Включить РСБН КК и ШК на проверку. Убедиться в правильности показания ИДР. При нажатии кнопки “КОНТРОЛЬ” на ЩПКН (ШК) установится дальность на ИДР=291,5±0,3.

Установить заданный канал посадки на щитке РСБН.

- Проверка АРК-У2

Нажимая тумблер “РАМКА”, убедиться, что стрелки прибора отклоняются вправо-влево. В положении СПУ “РК-1” прослушиваются шумы. Выключить АРК-У2.

- Проверка АРК

— на ИКУ установить положение “АРК” и убедиться в правильности показаний приборов ИКУ и НПП;

—    установить переключатель режимов работы на ПУ в “АНТ”;

—    СПУ в положение “РК-1” или “РК-2”;

- ручками на ПУ настроить АРК на радиостанцию;

- установить на ПУ положение “КОМ”.”, стрелки ИКУ должны развернуться на радиостанцию;

— нажать кнопку “РАМКА” на ПУ, стрелки на ИКУ должны отклониться, отпустить кнопку, стрелки должны вернуться на радиостанцию;

— выключатель “ТЛФ-ТЛГ” на ПУ установить в “ТЛГ”— в телефонах появится звуковой сигнал, установить в “ТЛФ” - он исчезнет;

— переключатель режимов на ПУ поочередно установить в “КОМ.”, “АПТ.” и “РАМ”. В каждом положении, вращая ручку “ГРОМК.”, убедиться в ее исправности по изменению громкости;

— набрать частоты двух радиостанций, переключатель “КАНАЛ” поочередно установит в положение “1” и “2”, по сигналам в телефонах проверить прием сигналов станину;

— поочередно нажать кнопки “УПР” на ПУ летчика и ШК работающий пульт определяется по загоранию подсвета.

- Проверка РЛС-Н

— перед включением высокого напряжения убедиться, что в зоне излучения нет людей и отражающих объектов. Проверять при малой мощности. Включение станции производить при наличии высокого напряжения, иначе повторное включение производить только через 5 мин. Включение станции на время больше 15 мин без обдува блоков не разрешается;

— установить переключатель “ВЫСОКОЕ-СТАНЦИЯ-ВЫКЛ.” на ПУ РЛС-Н в положение “СТАНЦИЯ”, загорается подсвет, отрегулировать его яркость;

— установить переключатель режимов работы на ПУ в любое положение, кроме “СНОС” и “МАЯК”;

— через 2—3 мин после включения станции появится развертка, отрегулировать яркость развертки и масштабных меток рукоятками “ЯРКОСТЬ” и “МЕТКИ” на индикаторе;

— через 3—5 мин после включения проверить электрические параметры на. пульте контроля;

— ручкой “МАСШТАБ” проверить правильность переключения разверток, на М:15, М:30, М:50 км между метками — 10 км, на М:150, М:300 — 40 км. Установить М:300 и включить режим “СНОС” — должен автоматически включиться М:50 км,

— установить переключатель “ВЫКЛ.-СТАНЦИЯ-ВЫСОКОЕ” в положение “ВЫСОКОЕ, после появления высокого напряжения переключатель контроля установить в положение “ТОК МАГН.” и проверить величину тока во всех режимах работы (14—21 ма, без колебаний);

- проверяем приемный канал при помощи ПУ РЛС-Н:

а) установить режим “ОБЗОР”, М:50. Ручкой “НАКЛОН АНТЕННЫ” подобрать наклон, при котором отражение от земли засвечивает большую часть экрана. Вращая “ФОН” против часовой стрелки, убедиться в ослаблении фона от земли. Вращая “ВЫДЕЛЕНИЕ” против часовой стрелки, убедиться, в пропадании отдельных слабых сигналов от земли. Установить ручки “ФОН” и “ВЫДЕЛЕНИЕ” в положение наиболее контрастного изображения;

б) установить режим “ДАЛЬНИЙ ОБЗОР”, М:50. Ручкой “НАКЛОН АНТЕННЫ” подобрать наклон, чтобы просматривались дальние цели. По изображению убедиться, что характер его меняется при изменении направления движения антенны;

в) установить режим “САМОЛЕТЫ”, М:50. Подобрать такой наклон антенны, при котором появятся яркие засветки от целей, заметить такую засветку, включить режим “ИЗО-ЭХО”, убедиться, что характер засветки изменился;

г) установить поочередно “ОБЗОР”, “ГОРЫ-ГРОЗЫ" и “ИЗО-ЭХО”, М:50. Установить наклон антенны ноль. При пониженной яркости развертки убедиться, что на этих режимах от 0 до 12 км яркость фона шумов значительно меньше, чем на остальной части экрана;

— проверить работу ручного управления антенной: по вертикали вращая ручку “НАКЛОН АНТЕННЫ” (по изменению РЛ изображения) и по горизонтали: в режиме “СНОС” поворачивая ручку “УГОЛ СНОСА” вправо-влево (развертка отклоняется на заданные углы).

- Проверка САУ

Проверить безударность включения каналов АП:

— нажать кнопку-лампу “ВКЛ. АП”, загорятся лампы “ВКЛ. АП”, “КУРС ОСН.”, “КРЕН ОСН.”, “ТАНГАЖ. ОСН.” на ПУ САУ и табло “КУРСОВ. СТАБИЛ.” на приборных досках летчиков и ШК, штурвалы и колонки должны остаться в прежнем положении;

— приложив усилия к органам управления, убедиться, что РМ курса, крена и высоты включены;

— нажать кнопки-лампы “КУРС ДУБЛ.”, “КРЕН ДУБЛ.”, “ТАНГАЖ ДУБЛ.”, они загораются, лампы основного комплекта гаснут -органы управления не меняют своего положения;

— нажать кнопки-лампы “КУРС ОТКЛ.”, “КРЕН ОТКЛ.”, “ТАНГАЖ ОТКЛ.”, гаснут лампы дублирующего комплекта и “АП ВКЛ.” на ПУ САУ и табло “КУРСОВ. СТАБИЛ.”. Убедиться, что РМ выключены и органы управления свободно перемещаются;

— повторно включить каналы АП и убедиться, что при нажатии кнопок “ОТКЛ. САУ” на штурвалах РМ отключаются, органы управления свободны (при нажатии “ОТКЛ. САУ” — звенит звонок).

Проверить работу САУ от ручек “КРЕН”, “СПУСК-ПОДЪЕМ” и “КУРС”:

— нажать кнопку-лампу “ВКЛ. АП”, загорятся лампы основного комплекта, табло “КУРСОВ. СТАБИЛ.”, включатся РМ всех каналов;

- нажать и провернуть рукоятку “КРЕН” вправо-влево на углы ±10—15°, загорается лампа “УПР. КРЕН” на ПУ САУ, гаснет табло “КУРСОВ. СТАБИЛ.”, штурвалы отклоняются вправо-влево. Рукоятку “КРЕН” установить в нейтральное положение, загорается табло “КУРСОВ. СТАБИЛ.”, гаснет лампа “УПР. КРЕН” на ПУ САУ, штурвалы становится нейтрально;

— повернуть “от себя”, затем “на себя” ручку “СПУСК-ПОДЪЕМ”, колонки перемещаются “от себя”, затем “на себя”, поставить ручку “СПУСК-ПОДЪЕМ” так, чтобы колонки стали нейтрально;.

— рукояткой “КУРС” на ПУ САУ установить стрелки “ЗК” на “0” по неподвижной шкале НПП, нажать кнопку-лампу "ГОРИЗ.”, она загорается, гаснет “КУРСОВ. СТАБИЛ.”. Рукояткой “КУРС” установить “ЗК” на “10°”, затем на “350°”, на “0°”, штурвалы отклонятся вправо-влево, затем станут нейтрально;

- проверить ручку “КУРС” от штурмана;

- провести аналогичную проверку дублирующего полукомплекта.

Проверить включение режимов стабилизации высоты, скорости и числя М:

- нажать последовательно кнопки-лампы “СТАБИЛИЗ.” (“СКОР.”, “ВЫСОТА”, “МАХ”), убедиться, что режимы стабилизации включаются (загораются соответствующие лампы на ПУ). Одновременно не может быть включено более одного режима, выключаются они ручкой “СПУСК-ПОДЪЕМ”. Режим стабилизации числа М возможен только на основном полукомплекте, стабилизации высоты при закрытых или полностью открытых дверях и сохраняется при переключения с основного на дублирующий полукомплект. При включении стабилизации высоты командная стрелка тангажа КПП становится нейтрально, флажок “Т” —убирается.

Проверить автопилот пересиливанием:

— повернуть штурвал вправо, пересиливая РМ крена, канал крена обоих полукомплектов выключается, при этом на ПУ САУ гаснет “КРЕН. ОСН.”, загорается и гаснет “КРЕН. ДУБЛ.”, загорается “КРЕН ОТКЛ.”. Гаснет табло "КУРСОВ. СТАБИЛ”, загораются “ОТКАЗ САУ БОК”, звенит звонок, в телефонах звучит “САУ! БОКОВОЙ КАНАЛ ПРОВЕРИТЬ”;

— нажать “ОТКЛ. САУ” на штурвале, выключаются все каналы, гаснут лампы на ПУ САУ и табло, выключаются звуковая , речевая сигнализации;

— нажатием кнопки “ВКЛ. АП” на ПУ САУ включить все каналы основного полукомплекта, повторить проверку поворотом штурвала влево;

— включить все каналы основного полукомплекта, отклонить штурвал “на себя”, пересиливая рм высоты. При этом гаснет “ТАНГАЖ ОСН.”, загорается и гаснет “ТАНГАЖ ДОП.”, загорается “ТАНГАЖ ОТКЛ.” и табло “ОТКАЗ САУ ПРОД.”, звенит звонок, в телефонах звучит “САУ!    ПРОДОЛЬНЫЙ КАНАЛ ПРОВЕРИТЬ!”.

— нажатием кнопки “ОТКЛ. САУ” выключить каналы, лампы и табло, звуковую и речевую сигнализации. Повторить проверку отклонением штурвала “от себя”, предварительно включив канал тангажа основного полукомплекта.

Проверить АП встроенным контролем:

— колонки нейтрально, кнопкой “ТАНГАЖ ОСН.” включить канал тангажа;

— трехпозиционный переключатель на левом пульте установить в положение “I”, при этом канал тангажа отключается с включением соответствующей сигнализации (как при пересиливании);

— нажатием кнопки “ОТКЛ. САУ” выключить сигнализацию;

— кнопкой “ТАНГАЖ ОСН.” — включить канал тангажа;

— ручкой “СПУСК-ПОДЪЕМ” отклонить колонку от нейтрали на 5—7°;

- 3-х позиционный переключатель установить в положение “II”, канал тангажа отключается с включением соответствующей сигнализации, дополнительно загорается табло “ПРЕДЕЛ ЛЕВ. КРЕН” и в телефонах “КРЕК ВЕЛИК!”;

- кнопкой “ОТКЛ. САУ” отключить сигнализацию;

- кнопкой “ТАНГАЖ ОСН.” включить канал тангажа;

- ручкой “СПУСК-ПОДЪЕМ” перевести колонку в нейтраль;

- на ПУ САУ переключатель режимов установить в “ЗАХОД”;

- 3-х позиционный переключатель переставить, в положение “III”, выключается канал тангажа, сигнализация включается как при положении “I”;

- кнопкой “ОТКЛ. САУ” выключить сигнализацию;

— проверить отключение САУ по предельным параметрам, выдаваемым от АУАСП.

Проверить директорное управление в режиме стабилизации высоты:

— выключить    канал    тангажа      (“ТАНГАЖ    ОСН.” (ДУБЛ.) не горят), закрыть или полностью открыть входные двери;

— выключатель “ДИРЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ” (рядом с ПУ САУ) установить в положение “СТАБ. Нзад ”, на КПП командные стрелки тангажа перемещаются в нейтральное положение, флажки-сигнализаторы “Т” убираются;

- нажать кнопку “ТАНГАЖ ОСН.”, командные стрелки, КПП падают вниз, выпадают флажки “Т”;

- выключить “ДИРЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”.

- Проверка ССОС

- включить АЗС — включится табло “ОТКАЗ ССОС”;

- включить РВ-5 левый - табло “ОТКАЗ ССОС” погаснет;

— переключатель встроенного контроля нажать в положение “I”, не позже, чем через 5 с включится табло “ОПАСНО ЗЕМЛЯ”, прерывистая сирена;

— ПВК — положение “II”. Через 25 с те же сигналы, не позже, чем через 25 с после этого ПВК в положение “III” — не позже 25  срабатывает та же сигнализация.

- Проверка ПОС

ВНИМАНИЕ. При проверке ПОС на земле необходимо проверку ПОС ХО производить с выключенным выключателем “АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ ПОС” и “АВТОМАТАМИ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ИСО-16”.

- Перед запуском двигателей

А. Противообледенители предкрылка

— включить выключатели “КРЫЛО ВНУТРЕН. ЗАСЛОНКИ” и “КРЫЛО ВНЕШН. ЗАСЛОНКИ” — через 11 с не позже загораются сигнальные лампы “ЗАСЛОНКИ” (внутренних и внешних), выключатель “выключить” - лампы гаснут.

Б. Противообледенители двигателей

—    включить выключатели “ДВИГАТЕЛИ”— через 3 с не позже загораются сигнальные лампы “1, 2, 3, 4” включения обогрева воздухозаборников и двигателей, выключить выключатели — лампы погаснут.

В. Противообледенители оперения

1. Проверить работоспособность защиты от коротких замыканий:

— включить переключатель управления проверкой ПОС в положение “ПРОВЕРКА ЗАЩИТЫ”, переключатель “ОБОГРЕВ”— в положение “ВЫШЕ—20°” —загорится табло “ОТКЛЮЧЕН ЗАЩИТОЙ” (при исправной защите не позже 5 с). Переключатель обогрева выключить, табло гаснет. Переключатель обогрева в положение “НИЖЕ — 20°”— загорится табло “ОТКЛЮЧЕН ЗАЩИТОЙ” (при исправной защите не позднее 5 с) выключить переключатель обогрева — табло гаснет.

ПРИМЕЧАНИЯ: а) Если при проверке защиты по истечении 5 с табло “ОТКЛЮЧЕН ЗАЩИТОЙ” не загорелось проверку ПОС прекратить, установить переключатель управления режимами обогрева в положение “ОТКЛЮЧЕНО”    .

б) Запрещается выполнять последующую проверку работоспособности ПОС оперения при обнаружении неисправности в цепях защиты от коротких замыканий.

- Проверить системы защиты от обрыва фаз и работоспособность ПОС в целом:

— включить переключатель управления проверки ПОС в положение “ПРОВЕРКА ОБОГРЕВА”, переключатель управления режимами обогрева в положение “ВЫШЕ —20°, при этом загорятся и горят постоянно мнемознаки включения “ТЕПЛОВЫХ НОЖЕЙ” 1 и 2, 3 и 4 секций стабилизатора и 4 секции киля. Поочередно загораются с интервалом 25±1 с сигнальные лампы секции ХО. После загорания всех сигнальных ламп секций ХО, при исправных системах обогрева и защиты загорится световое табло “ОБОГРЕВ ИСПРАВЕН” (цикл 129 с).

Переключатель управления режимами обогрева установить в положение “ОТКЛЮЧЕН” — все сигнальные лампы и табло погаснут;

—повторить проверку в положении “Ниже—20°” (сигнальные лампы загораются поочередно с интервалом 38 ± 2 с, цикл 116 с). Сигнализация та же.

Г. Проверить      интенсиметр - сигнализатор      обледенения ИСО-16

—включить АЗС “СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ ОБОГРЕВ” и “СИГНАЛИЗАТОР ОБЛЕДЕНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ”—загорятся на 0,5—1с и погаснут табло “ОБЛЕДЕНЕНИЕ” и “ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА” (мигнут);

— нажать кнопку “ПРОВЕРКА СИГНАЛИЗАЦИИ ОБЛЕДЕНЕНИЯ” и удерживать ее: загорятся табло “ОБЛЕДЕНЕНИЕ”, “ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА”, стрелка указателя “ЛЕД” показывает интенсивность обледенения в пределах 3—4 мм в мин. Отпустить кнопку —табло погаснут, стрелка указателя “ЛЕД” устанавливается в исходное положение;

- проверку ИСО-16 от кнопки встроенного контроля в полете производить до Н=8000 м.

Д. Проверить обогрев стекол кабины экипажа

— галетный переключатель “Левые (правые) стекла” установить в положение “СЛАБО”, нажать не более, чем на 3 с кнопку “ПРОВЕРКА” — загорится табло “ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛА”, “БОКОВЫЕ СТЕКЛА”, “ФОРТОЧКА”. Отпустить кнопку— табло погаснут;

— галетный переключатель установить в положение “СИЛЬНО”, проверка и сигнализация аналогична “СЛАБО”;

— галетный переключатель поставить в положение “ОТКЛ.”.

- После запуска двигателей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается на земле включать ПОС предкрылков и ХО. Электрообогрев стекол на земле включать    только    в    режиме “слабо”.

— Выключатели “ДВИГАТЕЛИ” устанавливать в положение “ВКЛЮЧЕНО” при наличии обледенения, загорятся 4 сигнальные лампы, 2-х стрелочный указатель давления воздуха, поступающего на обогрев воздухозаборников, показывает не более 3 кг/см2.

Примечание. Противообледенители ВНА, коков и воздухозаборников двигателей разрешается включать на всех режимах работы двигателей на земле и в полете при Тнв =+8°С и ниже.

При случайном включении ПОС оперения предкрылка на земле и при разбеге самолета загорится табло “ОТКЛЮЧИ ПОС КРЫЛА И ОПЕРЕНИЯ”.

Переключатели обогрева стекол перед выруливанием установить в положение “СЛАБО”.

- В полете

Контролировать обогрев ППД ПОС в полете включать за 3—5 мин перед входом в зону возможного обледенения, для чего:

— переключатели обогрева стекол перевести в положение “СИЛЬНО”;

— переключатели “ДВИГАТЕЛИ” установить в положение “ВКЛЮЧЕНО”;

— выключатели “КРЫЛО ВНУТР. ЗАСЛОНКИ” и “КРЫЛО ВНЕШ. ЗАСЛОНКИ” установить в положение “ВКЛЮЧЕНО”.

- Включить обогрев ХО в положение “НИЖЕ —20°”.

Контроль за включением обогрева:

— температура обогрева предкрылков 100—270°;

—давление воздуха обогрева воздухозаборника не более 3 кг/см2;                                                          — увеличение переменного тока на 30—55 А.

Внимание! 1. Перед включением ПОС предкрылков включить отбор воздуха от всех двигателей.

2. На высоте более 10000 м обогрев предкрылков и оперения включать в случае крайней необходимости.

Обогрев ХО в положение “ВЫШЕ —20°” включать при отказе режима “НИЖЕ —20°”. Принять меры к выходу из зоны обледенения.

ПОС оперения и предкрылков выключать в конце пробега на скорости не менее 80 км/ч.