ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ САМОЛЁТА

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

1. Управление стабилизатором

Перемещение стабилизатора сопровождается звонками, частота которых пропорциональна скорости перемещения стабилизатора (при работе обоих механизмов слышны 26 звонков с интервалом в 1 с, при отказе одного механизма - звонки с интервалом в 2 с, время полной перекладки 60 с).

Для подогрева смазки на ходовом винте подъемника стабилизатора при полетах на больших высотах внутри винта установлен индукционный обогреватель с автоматическим и ручным управлением. Обогреватель автоматически включается на высоте более 4500 м и выключается при снижении до высоты менее 4500 м. Для ручного включения обогревателя переключатель “ОБОГРЕВ. ПОДЪЕМ. СТАБИЛИЗАТ.” на верхнем электрощитке летчика включить в положение    “ВКЛЮЧ. ДО Н=4500 М”. Ручное включение производится по решению командира экипажа при полете на высоте менее 4500 м продолжительностью более 20 мин при температуре —15°С и ниже, а также на высоте более 4500 м в случае отказа автоматического включения. При включенном обогревателе горит зеленая сигнальная ЛАМПА “ОБОГРЕВ ПОДЪЕМН. СТАБИЛИЗ.”, при выключении обогревателя лампа гаснет.

При отказе одного привода стабилизатор может, быть перемещен на определенный угол:

- если стабилизатор в положении +2°:

а) при отказе верхнего привода — стабилизатор может быть перемещен на полный угол +2°. . . —8°;

б) при отказе нижнего привода — стабилизатор может быть перемещен на угол +2° . . . —4°:

— если стабилизатор в положении —8°: при отказе любого из приводов стабилизатор может быть перемещен на угол - 8°…- 3°.

2. Стопорение рулей и элеронов

На время стоянки самолета и при рулении, если ветер более 15 м/с, РВ, РН и элероны стопорятся с помощью четырех электромеханизмов двумя нажимными переключателями. РН и каждый элерон стопорятся непосредственно, а РВ через свою проводку. Положение рулей после стопорения: РВ — полностью вниз, РН — нейтрально, элероны: правый—вверх, левый — вниз. Перед стопорением элеронов проводки рассоединить.

Если перед взлетом рули и элероны застопорены, стояночный тормоз выключен, то при установке РУД в положение “Номинал” и выше звучит сирена.

- Элементы сигнализации и управления стопорением рулей и элеронов

АЗС “СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ” — красная лампа рядом горит, если АЗС включен.

Табло “СТОПОР ВКЛ.” — во взлетном положении, красное, загорается при стопорении, когда хотя бы один механизм стопорения сдвинется с места на стопорение и гаснет, когда все механизмы придут в крайнее расстопоренное положение.

Нажимные переключатели “РАССТОПОР.—ЗАСТОПОР.”—спарены, для включения электромеханизмов.

Табло “РУЛИ ЗАСТОПОР.” — желтое, загорается, когда механизмы стопорения придут в крайнее застопоренное положение и гаснут, когда хотя бы один механизм сдвинется с места на расстопорение.

Табло “РУЛИ РАССТОПОР.” — зеленое, загорается, когда механизмы стопорения придут в крайнее расстопоренное положение и гаснет, когда хотя бы один механизм сдвинется с места на стопорение.

- Порядок расстопоривания рулей и элеронов

Внимание! Бустеры должны быть включены до расстопорения рулей и элеронов и выключены только после их стопорения. При температуре в бустерах ниже -30° — подогреть бустеры включением насосных станций и перекладкой рулей на полный ход, при этом давление в бустерах должно быть не менее 0,5 кг/см2.

При температуре —60° и ниже перекладку рулей начинать спустя 1,5 мин после включения насосных станций.

— Включить бустеры РН, элеронов, один бустер РВ, демпфер крена и демпфер рыскания (в положение “1”). Убедиться, что давление в бустерах не ниже 0,5 кг/см2, переключатели бустеров — в положении “ОСНОВН.”, табло “ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ. ДОП.” РН и РВ — погасли, зеленое ТАБЛО “ДЕМПФЕР НЕЙТРАЛЬ” РН и элеронов — горят.

— Включить АЗС “СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ” (загорится красная лампочка, табло “РУЛИ ЗАСТОПОР.” и “СТОПОР ВКЛ.”).

- Нажать спаренный переключатель в положение “РАССТОПОР.” на 15—20 с, при этом погаснет красное табло “СТОПОР ВКЛ.” и загорится зеленое табло “РУЛИ РАССТОПОР.”.

- Включить остальные бустеры РВ.

- Соединить проводки элеронов и спойлеров, установив штурвал в нейтральное положение (угол ±10° от нейтрали) и включив переключатель на центральном пульте, при этом табло “Давление ниже доп.” элеронов  погаснет.

- Выключить АЗС “СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ”, при этом лампа АЗС и табло “РУЛИ РАССТОПОР.” — погаснут.

- Проверка работоспособности

— Отклонить педали на 1/3 хода и повернуть штурвал на 1/2 хода влево и вправо, убедиться в наличии упругих упоров, создаваемых ОУО.

— Проверить полноту и легкость хода управления в бустерном режиме, соответствие отклонений управления и рулевых поверхностей. При проверке РВ и спойлеров в элеронном режиме обратить внимание на указатели РВ и спойлеров, на срабатывание табло “ПРОВЕРЬ ПОЛОЖЕНИЕ РВ”. При проверке РН полное отклонение производить плавно, за время не менее 2 с.

- После проведения 200 часовых работ проверить рули и элероны в безбустерном режиме при ветре не более 5 м/с.

- Проверить работу ЗУ и МТЭ всех каналов.

- Установить переключатели бустеров в “РЕЗЕРВ.” и повторить проверку.

— Проверить работу САУ.

— Проверить по указателю, табло и визуально (по меткам на киле) отклонение стабилизатора, поочередно отклоняя его от левого и правого штурвалов на 3—4° на кабрирование и обратно. При положении стабилизатора “+10” загорается красное табло “ПРОВЕРЬ УГОЛ СТАБ.”, при его перемещении звенят звонки. Нажать ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ “ОБОГРЕВ. ПОДЪЕМН. СТАБИЛИЗ.” на верхнем щитке летчиков в сторону “КОНТРОЛЬ”, при исправной системе рядом загорается зеленая лампа.

— Убедиться, что зеленые лампы нейтрального положения триммеров всех каналов горят.

— Выпустить спойлеры в тормозном режиме, тормозные щитки, закрылки и предкрылки и убедиться в их выпуске по указателям, сигнализаторам, табло и визуально.

— Отклонением педалей и штурвалов на полный ход убедиться в отсутствии упругих упоров, создаваемые ОУО.

— Убрать всю механизацию крыла в исходное положение.

- Порядок стопорения рулей и элеронов

- Выключить два бустера РВ.

- Разъединить проводки элеронов и спойлеров.

- Включить АЗС стопорения, при этом загорается табло “РУЛИ РАССТОП.”.

- Переключатели стопорения нажать в сторону “ЗАСТОПОР.”. Через 20 с планку отпустить, табло “РУЛИ РАССТОПОР” погаснет, табло “СТОПОР ВКЛ.” загорится.

- Застопорить рули: РВ — отклонив штурвал от себя до упора, РН — поставив педали нейтрально, элероны - плавно повернув штурвал по часовой стрелке. При это загорится табло “РУЛИ ЗАСТОП.”.

- Выключить АЗС “СТОПОРЕНИЕ РУЛЕЙ”.

- Выключить все бустеры и демпферы.

Возможные неисправности

Признаки отказа                                                                    Действия экипажа

А. Управление РВ

| 1. Загорается табло “Давление ниже доп.” и звучит РИ “Бустерное управление проверить”. 2. Загорается табло “Проверь темпер. бустера” и звучит РИ “Бустерное управление проверить”. 3. Загорается табло “Отказ АРУ РВ”. Усилия на штурвале увеличены или уменьшены в зависимости от скорости и отказа. 4. Изменяются усилия на штурвале или ограничивается диапазон триммирования вследствие отказа одного МТЭ. 5. Нарушение продольной балансировки самолета из-за самопроизвольного ухода правого (левого) механизма триммера РВ в крайнее положение. Лампа нейтрального положения правого (левого) триммера РВ погасла. | Установить переключатель этого бустера в положение “Резерв.” Если табло продолжает гореть, установить переключатель в положение “Безбуст.” Перед выключением бустера убедиться по зеленым лампам, что МТЭ находятся в нейтрали. С помощью галетного переключателя и термометра определить температуру жидкости в бустере. Если она выше 90° установить переключатель в положение “Безбуст”. Через 20—30 мин полета проверить температуру бустера. Если она упала ниже 80°, вновь включить бустер. Отказавший АРУ автоматически отключается. Продолжать с повышенным вниманием управление РВ с помощью оставшегося АРУ. Снять планку с МТЭ и определить, какой из МТЭ отказал. Выключить АЗС отказавшего механизма. Пользоваться исправным МТЭ. Сбалансировать самолет стабилизатором. Выключить АЗС отказавшего механизма триммера РВ. Продолжать полет с повышенным вниманием. |
| --- | --- |

- Б. Управление элеронами

| 1. Загораются табло “Давление ниже доп.” и “Загрузка элер. откл.", звучит РИ “Бустерное управление проверить”. Возможно появление усилий на штурвале. 2. Загорается табло “Проверь темп. бустера” и РИ “Бустерное управление проверить”. 3. Табло демпфера крена “Демпфер нейтраль” постоянно горит либо погашено при наличии колебаний по крену и курсу. 4. Изменяются усилия на штурвале или ограничивается диапазон “триммирования” из-за отказа МТЭ. 5. Появление крена из-за самопроизвольного ухода механизма правого (левого) триммера элеронов. Лампа нейтрального положения правого (левого) триммера элеронов погасла. 6. Загорается табло “Отказ огр. угла эл.” при убранном положении закрылков. Упругие упоры при повороте штурвалов на 1/2 хода и более не ощущаются. 7. Загорается табло “Отказ огран. угла эл.” при выпущенных закрылках. При повороте штурвала на 1/2 хода и более ощущаются упругие упоры. | Установить переключатель бустера в “Резерв.” Если табло продолжает гореть — установить в положение “Безбуст.”. Для снятия усилия на штурвале при установившемся режиме полета пользоваться триммерами элеронов. См. п. А., № 2. Выключить демпфер крена. Продолжать полет с повышенным вниманием. Выключить АЗС МТЭ. Продолжать управление элеронами с повышенным вниманием. Штурвалом убрать крен. Усилие на штурвале снять с помощью МТЭ. Выключить АЗС неисправного механизма триммера. Продолжать полет с повышенным вниманием. Выключить АЗС механизма ОУО элеронов. Продолжать полет с повышенным вниманием. На скоростях более 550 км/ч не допускать поворота штурвала более 1/2 хода. Заход и посадку выполнять как обычно. Выключить АЗС механизма ОУО элеронов. Учитывать, что для отклонения элеронов на полный угол потребуются усилия около 30 кг. |
| --- | --- |

- В. Управление РН

| 1. Загорается табло “Давление ниже доп.” и звучит РИ “Бустерное управ. проверить”. 2. Загорается табло “Проверь температуру бустера” и звучит РИ “Бустерное управление проверить”. 3. Изменяются усилия на педалях или ограничивается диапазон триммирования из-за отказа МТЭ. 4. Колебания самолета не затухают. Табло “Демпфер нейтраль” РН либо не горит, либо горит постоянно. 5. Колебания самолета не затухают. Действия экипажа, указанные в п. 4, эффекта не дали. Оба табло “Демпфер нейтраль” РН либо не горят, либо горят постоянно. 6. Появление скольжения и крена из-за самопроизвольного ухода механизма триммера РН. Лампа нейтрального положения триммера РН погасла. 7. Загорается табло “Отказ огр. угла РН” при убранном положении закрылков. Упругие упоры при отклонении педалей на 1/3 хода и более не ощущаются. 8. Загорается табло “Отказ огр. угла РН” при выпущенном положении закрылков. При отклонении педалей на 1/3 хода и более ощущаются упругие упоры. | См. п. А, № 1. См. п. А, № 2. Выключить АЗС МТЭ. Продолжать управление РН с повышенным вниманием. Установить переключатель демпфера рыскания в положение “II”. Уменьшить скорость до 500 км/ч. При импульсе педалями с амплитудой 1/6—1/8 хода оценить поведение самолета и по табло “Демпфер нейтраль” дублирующего канала убедиться в нормальной его работе. Выключить демпферы рыскания. Если отказ демпферов произошел на приборной скорости более 500 км/ч, то без маневров в горизонтальной плоскости уменьшить приборную скорость до 500 км/ч. Выполнять маневры в горизонтальной плоскости с повышенным вниманием. Отклонением педалей устранить скольжение. Усилия на педалях снять с помощью МТЭ. Выключить АЗС механизма триммера РН. Продолжать управление РН с повышенным вниманием. Выключить АЗС ОУО РН. Продолжать полет, выполняя маневры в горизонтальной плоскости с повышенным вниманием, не допуская отклонения педалей более чем на 1/3 хода. Заход на посадку выполнять как обычно. Выключить азс ОУО РН. Оценить условия посадки (боковой ветер и состояние ВПП). В случае бокового ветра на ВПП со скоростью более 5 м/с производить посадку с повышенным вниманием. Учитывать, что для полного отклонения педалей потребуются усилия 70—80 кг. |
| --- | --- |

- Г. Управление спойлерами и тормозными щитками

| 1. При выпуске и уборке спойлеров в тормозном режиме крен из-за заедания одной из секций спойлеров. 2. Уменьшилась эффективность спойлеров из-за отсутствия давления в одной из гидросистем. 3. Отказал указатель спойлеров. 4. В полете при выпуске спойлеров от ручки выпускаются и тормозные щитки. | По указателям определить отказавшую секцию: отказ при выпуске спойлеров: — установить спойлеры в положение, при котором крен отсутствует; — продолжать снижение до заданной высоты полета; — убрать спойлеры (решение об уборке и дальнейшем использовании спойлеров принимает КК в зависимости от обстановки); — на пробеге пользоваться спойлерами как обычно. Отказ при уборке спойлеров: — установить спойлеры в положение, при котором крен отсутствует (решение о дальнейшем использовании принимает КК). Продолжать управление действующими секциями спойлеров. При заходе на посадку учесть пониженную эффективность спойлеров в элеронном режиме, а при посадке — в тормозном. Пользоваться спойлерами в тормозном режиме с повышенным вниманием. Убрать спойлеры и щитки ручкой “Спойлеры”, затем установить ручку в положение не выше 15°. |
| --- | --- |

Д. Управление закрылками и предкрылками

| 1. Время, выпуска (уборки) закрылков (предкрылков) увеличилось вдвое из-за отказа одной из гидросистем или канала гидропривода. 2. Отказал указатель закрылков (предкрылков). 3. При выпущенных закрылках или в процессе их выпуска (уборки) появился крен, загорелась мигающее табло “Торм. закр. вкл.” по указателям имеется их рассогласование. | Продолжайте управление механизацией. Учтите этот отказ при заходе на посадку. Контролировать положение закрылков (предкрылков) по соответствующим табло “Отклонен” и визуально. Парировать крен штурвалом, а скольжение — педалями. На безопасной высоте в горизонтальном полете убрать рассогласование правого и левого закрылков переключателем “Закр. аварийн. упр.”. Не изменяя положения закрылков, произвести посадку на ближайшем аэродроме. |
| --- | --- |

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ САМОЛЕТА

- Переменный ток 200 В 400 Гц

- Источники питания:4 генератора 3-х фазного переменного тока ГТ-60 ПЧ6А, мощность каждого — 60 КВА, напряжение — 206±4 В, стабилизированная частота — 400±1% Гц. Могут работать раздельно и параллельно. Постоянную скорость вращения генератора обеспечивает привод постоянных оборотов. Каждый генератор питает шины своего центрального распределительного устройства. Основной режим работы при всех исправных генераторах — параллельная работа 2-х генераторов каждого борта. Параллельная работа 4-х генераторов не предусматривается.

Генератор ГТ-40 ПЧ6А 3-х фазного переменного тока, мощность 40 КВА, напряжение — 206 ±4 В, частота — 400 ±8 Гц. Установлен на ВСУ. Используется в полете при отказе всех основных источников до Н=7000 м (Н запуска £ 3000м).

Преобразователь ПО-750А однофазного переменного тока 115 В. Используется в полете как аварийный источник переменного тока при отказе 3-х или 4-х генераторов, питает однофазным переменным током напряжением 115В: приборы контроля двигателей, АУАСП, подсвет приборов красным светом ответчик и:

—     либо топливомер;

- либо указатели уровней жидкости в гидробаках, манометры гидросистем, АРК.

Распределение электроэнергии 200 /115 В 400 Гц

Система состоит из двух независимых систем:

- левого борта;

- правого борта.

Каждый генератор включается на свое центральное распределительное устройство (ЦРУ). От каждого ЦРУ питается свое РУ.

Включение генераторов на параллельную работу осуществляется путем объединения ЦРУ раздельно для каждого борта с помощью синхрошин. РУ-21 и РУ-22 состоят из 2-х групп шин:

- шин Г (главных);

- шин Д (дополнительных).

При нормальной работе шины Г и Д работают совместно. При отклонении напряжения на шинах Г от нормы ТУ соответствующий блок переключения потребителей обеспечивает отключение шин Д своего РУ и подключения их к шинам Г РУ противоположного борта. При этом загорается соответствующий оранжевый мнемознак “С правого бортах" или “С левого борта” (показывает от какого борта питается шина Д. Восстановление нормального питания — соответствующими кнопками).

При выходе из строя одного или 2-х генераторов одной или разных систем возможно объединение шин ЦРУ разных бортов на параллельную работу вручную выключателем “Объединение бортов” на щите переменного тока.

Блок коммутации шин разрешает объединение бортов при:

- отказе одного генератора;

- отказе 2-х генераторов;

и запрещает объединение бортов при:

- отказе 3-х генераторов;

- работе всех генераторов;

- включении РАП или ВСУ.

При питании бортовой сети переменного тока от генератора ВСУ или от аэродромного источника питания переменным током системы обоих бортов соединяются автоматически.

Постоянный ток 27 В

Система постоянного тока напряжением 27 В с “минусом” на корпусе является вторичной, т. к. источниками ее питания являются ВУ, питающиеся переменным током напряжением 200 В от шин ЦРУ переменного тока основной системы.

Источники питания: выпрямительные устройства типа ВУ-6А — 4 шт. Мощность — 6 КВТ, напряжение— 28,5 В при нагрузке в 200 А. ВУ постоянно включены и вступают в работу автоматически при подключении к б/с источника переменного 3-х фазного тока 200/115 В 400 Гц. Принудительное отключение ВУ предусмотрено только при их отказах.

Резервным и аварийным источником электроэнергии постоянного тока служит генератор ГС-12 ТО на ВСУ (включен в систему левого борта). Может работать на земле и в воздухе при неработающих основных источниках питания.

При отказе всех 4-х генераторов до запуска ВСУ питание жизненно важных потребителей осуществляется от аварийной системы постоянного тока 20 НКБН-25 — 4 шт.

Напряжение при 100 А разрядном токе ³ 24 В. Зарядный ток не более 25 А. Контроль зарядного тока — каждые полчаса полета. Энергии аккумуляторов хватает для питания жизненно важных потребителей общим 200 А током на время полета 22—30 мин. А при 3-х неудавшихся запусках ВСУ — не более 20 мин.

Включение: от выключателей “Аккумуляторы” 1, 2, 3, 4 и от переключателя “Аккумуляторы” — “Откл.” — “РАП” в положение “Аккумуляторы”.

На верхнем электрощитке летчиков выключатель “Розетка или аккумулятор” — “отключено” - включен и закрыт колпачком.

На борту самолета установлен штепсельный разъем для подключения на земле аэродромного источника питания постоянным током 27 В от АПА-35, АПА-50, АЭМГ-50. Включение производится переключателем “Аккумуляторы - РАП” в положение “РАП”.

Распределение электроэнергии 27 В

Система состоит из 2-х автономных одинаковых систем:

- левого борта;

- правого борта.

Каждое ВУ подключается к своему ЦРУ. От каждого ЦРУ питается свое РУ ЦРУ, а также РУ-23 и РУ-24, которые состоят из 2-х шин: Б и А. При отказе одного ВУ его потребители питаются от шин другого ВУ данной системы. Предусмотрено ручное объединение шин потребителей одного или двух каналов одного борта, а также автоматическое при:

— запуске ВСУ;

— питании всей системы от аэродромного источника постоянного тока;

— питании всех потребителей постоянного тока от генератора ВСУ.

Переменный 3-х фазный ток 36 В 400 Гц

Источники питания: 3-х фазные понижающие трансформаторы ТС-320 200/36 В. Подключены первичными обмотками к шинам Д РУ-21, РУ-22, а вторичными — к шинам Д РУ-25, РУ-26.

Преобразователь ПТ-125ц питает 3-х фазным током 36 В 400 Гц резервный авиагоризонт, выключатель коррекции ВК-90, магнитный самописец МСРП-12-96.

Включение: переключатель на щите переменного тока в положение “АГБ, ВК, МСРП”. При этом загорается зеленый мнемознак над ним. При отказе преобразователя этот переключатель необходимо выключить (только в этом случае АГБ, ВК, МСРП будут запитаны от резервного для них источника — шин Д РУ-25).

- ОСОБЫЕ      СЛУЧАИ

- Отказ одного генератора

Признаки:

Амперметр показывает “0” и горит красная лампа отказа генератора “Горят — генератор не работает”. РИ-65: “Энергоснабжение проверить”.

Действия:

Выключить генератор из параллельной работы. Отключить генератор от бортсети. Продолжать полет без объединения бортов по переменному току. При величине тока нагрузки на генератор близкой к 167 А и необходимости подключения дополнительной нагрузки на данный генератору включить выключатель объединения бортов системы переменного тока.

Отказ двух генераторов

Признаки:

Вольтметр не показывает 185—215 В, частотомер - 390— 410 Гц. Загораются две красные сигнальные лампы отказа генераторов, РИ-65: “Энергоснабжение проверить”.

Действия:

Отключить отказавшие генераторы от бортсети. Проверить нагрузку на работающие генераторы. При необходимости отключить часть потребителей переменного и постоянного тока. Объединить системы переменного тока бортов (если отказали 2 генератора в системе одного борта).

Отказ трех генераторов

Признаки:

Показания вольтметра выходят за пределы 185—215 В, а частотомера за пределы 390—410 Гц. Загораются 3 красные сигнальные лампы отказа генератора. РИ-65: “Энергоснабжение проверить”.

Действия:

Отключить отказавшие генераторы от бортсети. Отключить потребители переменного и постоянного тока, за исключением агрегатов, необходимых для продолжения полета. Включить ПО-750 А. Включить выключатель объединения систем постоянного тока. При необходимости запустить ВСУ.

Отказ ПТ-125ц

Признаки:

Отсутствует напряжение на вольтметре при установке галетного переключателя “36 В” в положение “ПТ-125ц”.

Действия:

Установить переключатель ПТ-125ц в нижнее положение “От бортсети (резервн.)”.

Отказ одного ВУ

Признаки:

Горит красная сигнальная лампа “Горит — ВУ не работает” РИ-65: “Электроснабжение проверить”.

Действия:

По амперметру убедиться, что нагрузка на отказавшее ВУ равна 0. Отключить отказавшее ВУ от бортсети.

Отказ двух ВУ

Признаки:

Горят две красных сигнальных лампы “Горит — ВУ не раб.”. РИ-65: “Электроснабжение проверить”.

Действия:

Убедиться по амперметрам, что нагрузка на отказавшие ВУ равна 0. Отключить отказавшие ВУ от бортсети. Включить выключатель “Объединение бортов” постоянного тока при отказе ВУ одного борта.

- Отказ трех ВУ

Признаки:

Горят три красные сигнальные лампы “Горит—ВУ не раб.”. РИ-65: “Энергоснабжение проверить”.

Действия:

Убедиться по амперметрам, что нагрузка на отказавшие ВУ равна 0. Отключить отказавшие ВУ от бортсети. Включить выключатель объединения бортов постоянного тока. Если нагрузка превышает 200 А, отключить часть потребителей.

Отказ четырех ВУ

Признаки:

Горят четыре красные сигнальные лампы “Горит—ВУ не работает”. РИ-65: “Электроснабжение проверить”.

Действия:

Включить оба выключателя на щите постоянного тока “Питание от аккумулятора”. Отключить неисправные ВУ. Снизиться до высоты запуска ВСУ Н=3000 м и запустить ВСУ. Включить генератор постоянного тока ВСУ (сила тока нагрузки генератора ВСУ не должна превышать 400 А). Отключить оба выключателя “Питание от аккумулятора” (во избежание останова ВСУ “Питание от аккум.” системы левого борта не отключать).

КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение

— Обеспечение жизнедеятельности членов экипажа и пассажиров при перевозках на больших высотах в загерметизированной и разгерметизированной кабинах.

— Обеспечение дыхания членов экипажа чистым кислородом при полетах районов с зараженной атмосферой, а также при появлении запаха гари или дыма в кабинах.

— Используется только газообразный медицинский кислород ГОСТ—5583—68 1-й сорт.

Состав и размещение

— Кислородные баллоны УБШ—25/150 — 24 шт., емкость 25 л, давление 150 кг/см2 (при температуре =15°С). Баллоны распределены на 3 группы:

1—2 (14 шп. гр. кабина) резервные (только для питания членов экипажа);

3—12 (передний багажник) основные для членов экипажа и пассажиров;

13—24 (лев. и прав. обтекатель шасси по 6 шт. с каждой стороны) основные только для пассажиров.

— Щиток зарядки системы кислородом (22 шп. передний багажник, справа) — для зарядки кислородом системы.

— Щиток стравливания (14 шп. кислородный пульт) — для стравливания кислорода в атмосферу из соответствующих групп баллонов.

— Манометры МА-250 КМ (рабочее место БИ, БТ на кислородном пульте 14 шп.) — для замера давления в соответствующих группах баллонов.

— Кислородные индивидуальные станции — 9 шт. (на рабочих местах членов экипажа, у ШК и БТ по 2 шт.).

— Кислородная станция коллективного пользования — для обеспечения питания кислородом пассажиров (14 шп. кислородный пульт).

— Переносные приборы КП-19 — 3 шт. (ВР, БТ).

— Переносные приборы КП-21— 9 шт. (пассажиров). Для перемещения по самолету членов экипажа и пассажиров. Переносные приборы установлены на баллонах КП-2 (емкость — 7,65 л, Рраб =30 кг/см2). При выработке кислорода из приборов до Р=5—8 кг/см2 они могут подзаряжаться от бортовой системы со щитка “ЗАРЯДКА ПЕРЕНОСНЫХ БАЛЛОНОВ” 14 шп.

- Желтое сигнальное табло “ДЫШИ КИСЛОРОДОМ”— для извещения членов экипажа о необходимости пользования кислородом. Загорается при Н в кабине =3870 м или от переключателя “КИСЛОРОД ДЛЯ ВСЕХ”. Установлены на рабочих местах ПКК, ВР, ШК, СБО — 14 шп.

- Устройство и принцип действия

I. Зарядка

Производится с помощью щитка зарядки от наземного источника АКЗС-75 согласно таблицам зависимости Р от температуры (на щитке зарядки).

Внимание! — К зарядке допускаются АКЗС после проверки технического состояния, паспорта на кислород и допуска врача части;

— давление зарядки должно строго соответствовать таблицам;

— давление      зарядки      баллонов      1—2 <100 кг/см2 при температуре 50° С;

— если кислород в течение 6 месяцев не был использован необходимо стравить его и зарядить новым.

II. Распределение

а) Станция КСКП имеет:

- 8 основных, 1 дополнительную линии подачи кислорода. Все линии одинаковы. Построены на базе кислородного прибора КП-56 (непрерывная подача). КП-56 обеспечивает питание не более 30 потребителей, а также повышение давления кислорода с Н кабины = 2 км в зависимости от Н кабины. Давлением линии контролируется манометром МА-56 “Давление за КП-56”.

Точки объединены в группы:

- стационарные секции А, Б, В, Г (бортовые сидения);

- съемные секции Д, Е, Ж, З (съемные сидения). Каждая секция питается от 2-х основных линий, а каждая основная линия питает 2 секции.

Основные линии получают кислород от основных баллонов: 3—7, 8—12, 13—18, 19—24 с помощью вентиля “ПОДАЧА”. При отказе КП-56 давление в линии можно создать вручную от редуктора КР-56 “ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА”.

Внимание! КМ-15 — маска негерметичная. При внезапной разгерметизации грузовой кабины на Нпол> 8 км, принять экстренные меры к снижению до Н безопасной. Сигнализация разгерметизации — 2 красных сигнальных табло К.К и ПК.К работающих в мигающем режиме и высота в грузовой кабине 8 км.

б) Кислородная станция членов экипажа:

Кислород от основных баллонов 3—7, 8—12 подается централизовано ко всем станциям членов экипажа с помощью 2-х вентилей: “ПОДАЧА КИСЛОРОДА ОТ БАЛЛОНОВ 3—7, 8—12” на щите БИ.

Кислородные вентили должны быть открыты перед запуском двигателей.

При уменьшении давления кислорода до 30 кг/см2 в основных баллонах по докладу БИ и команде КК каждый из членов экипажа может открыть подачу кислорода к своей станции от резервных баллонов 1—2 с помощью своего вентиля “ПОДАЧА КП-24 М ОТ БАЛЛОН. 1—2”.

Состав:

— стационарное оборудование (КП-24м, КЩ-24, КВ-15а, КР-24, К-24К);

- съемное оборудование (КМ-32, РД-246).

КП-24м — кислородный прибор легочно-автоматического типа, для:

— открытия—закрытия подачи кислорода при вдохе—выдохе;

— регулирования количества кислорода в смеси (Н каб =2—10 км);

- автомат, регулирующий величину DР кислорода в маске на Нкаб =11—13 км.

КВ-15а — вентиль, рабочее Р=150 кг/см2 , для подачи кислорода от баллонов 1—2.

КР-24 — кислородный редуктор. Для понижения Р кислорода с 30—150 кг/см2 до 8—12 кг/см2.

ИК-24к — индикатор кислорода. Для измерения давления перед КП-24 и индикации работоспособности КП-24м.

КП-23 — парашютный      кислородный      прибор.      ТТД: объем 0,825 л, запас кислорода —123,75 л, Р=150 кг/см2 при температуре +15° Траб =11 мин.

— шпильки чеки должны быть законтрены льняной ниткой;

— цепочка чеки должна быть прикреплена к чашке сидения.

РД-246 — регулятор избыточного давления кислорода в маске. Настроен на 100 мм вод. ст. Служит для подключения КМ-32. Работает при открытии аварийной подачи от КП-24.

КМ-32 — герметическая маска. Полностью изолирует орган дыхания от атмосферы при работе с КП-24м, КП-23, КП-19. Герметичность достигается за счет подачи кислорода в компенсатор натяга и под клапан выдоха.

- ВСУ — "ТА—6А"

- Назначение

- Вырабатывает сжатый воздух, который используется:

а) для запуска основных двигателей;

б) для подогрева маслоагрегатов основных двигателей перед их запуском при отрицательных Тн;

в) для СКВ на земле.

- Для выработки электроэнергии:

- постоянный —27 В,

- переменный — 208/400 В.

Основные ТТД

- Сухой вес =290 кг;

- Высота применения:

а) запуск до Н=3000 м, V £ 370 км/ч;

б) работа до Н=7000 м. V £ 400 км/ч;

- Частота вращения:

а) на холостом ходу 98—100%;

б) под нагрузкой 97—101%.

Допускается отклонение частоты вращения на ±3% на Т < 3 с при подключении (отключении) нагрузки.

4. Твг мах за турбиной:

а) при запуске на земле — 680°С (заброс);

б) при запуске в полете — 720°С (заброс);

в) на холостом ходу          — 465°С;

г) под нагрузкой    —550°С (на всех режимах).

5. Сорта масел: МК-8, МК-8П, ВНИИНП 50-1-4Ф, 36/I.

6. Уровень масла в баке 5—8 л. При уровне 2,5—3,5 л горит оранжевое табло “МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА” на панели ВСУ.

7. Расход масла не более 0,5 л/ч.

8. Время запуска ВСУ 22—45 с.

9. Температура масла: синтетических мах +120°, мин—40°;

минеральных мах +115°, мин—25°.

10. Расход топлива 190—240 кг/ч.

11. Параметры отбираемого воздуха:

а) количество до 1,35 кг/с;

б) давление до 5,1 кг/см2    (норма 3,3 - 3.5 )

в) температура до 295°С. Количество запусков подряд не более 5 раз.

12. Время непрерывной работы – 5 ч.

Табло:

“СТВОРКА ОТКРЫТА”              Горит при открытой створке воздухозаборника.

“ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА”            Горит при закрытой заслонке отбора воздуха и при открытой створке воздухозаборника.

“КРАН ОТКРЫТ”                                Горит при открытом топливном кране подвода топлива из 2 главного бака к ВСУ.

“ПОДКАЧКА ИДЕТ”.                Горит при работе ЭЦН-14БМ.

“ЗАПУСК ИДЕТ”                                Горит при работе АПД-30.

“ВЫХОД НА РЕЖИМ”              Горит, если обороты ВСУ 90%, а температура газов за турбиной меньше 570°С.

“ПРЕДЕЛЬНАЯ    ТЕМПЕРАТУРА” Горит при температуре 700±8°С, если          n<90%, при температуре =570±8°С, если n>90%

“ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ”  загорается при n=105±2%.

“СТВОРКА ЗАКРЫТА”                  При закрытой створке воздухозаборника.

“МИН. УРОВЕНЬ МАСЛА”      Загорается при уровне менее 2,5—3,5 л.

“МИН. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА”      Загорается при Р<3,2±0,4, если n>90%.

“ОТКАЗ ТСА”                                                            Загорается при отказе.

- Запуск ВСУ

1. Включить U=27 В и АЗС “ВСУ”. Горит красное табло “СТВОРКА ЗАКРЫТА”.

2. Переключатель “ОБОГРЕВ ВСУ” поставить в положение “АВТОМАТ”.

3. Переключатель “НАСОС ПОДКАЧКИ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВСУ” включить, загорается зеленое табло “ПОДКАЧКА ИДЕТ”.

4. Включить главный тумблер, табло “СТВОРКА ЗАКРЫТА” гаснет, загорается зеленое табло “СТВОРКА ОТКРЫТА”, “КРАН ОТКРЫТ” и “ЗАСЛОНКА ЗАКРЫТА”.

5. Поочередно отклонить переключатель контроль СОТ вверх-вниз от нейтрального положения. При исправных СОТах горит красное табло “ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА”.

6. Переключатель рода работ поставить в положение “ЗАПУСК”, при этом открывается второй топливный кран подвода топлива к ВСУ (сигнализации нет).

7. Кратковременно нажать на кнопку “ЗАПУСК”, загорается зеленое табло “ЗАПУСК ИДЕТ”, которое гаснет через 44 с. Генератор-стартер ГС-12ТО раскручивает двигатель и отключается при n=45% (или через 32 с).

Примечание. Если через 32 с после начала запуска n<45% — запуск автоматически прекратится.

ВНИМАНИЕ: Запуск ВСУ немедленно прекратите нажатием кнопки “ОСТАНОВ” в случаях:

- возникновения пожара в отсеке ВСУ (загорание главного табло “ПОЖАР”, табло “ПОЖАР ВСУ” и сообщение речевой информации);

- возникновения помпажа (резкий заброс Т*т с возможным падением или “зависанием” оборотов, хлопки и тряска двигателя)

- достижения Т*т = 550°С в диапазоне оборотов ротора до 45% и заброса Т*т до 680°С на оборотах выше 45%;

- невоспламенения топлива в течении 8 – 10 с от начала запуска (отсутствие роста температуры газов за турбиной);

- невыхода ротора двигателя на обороты 45% за 32 с;

- при сообщении с земли об обнаружении течи топлива, масла и других неисправностей в работе ВСУ.

При выходе ВСУ на 90% загорится зеленое табло “ВЫХОД НА РЕЖИМ” (если температура 570±8°С). Проработав на холостом ходу не менее одной минуты, можно включить нагрузку.

ВНИМАНИЕ: 1. После неудавшегося запуска двигателя ВСУ при невоспламенении топлива выполните холодную прокрутку двигателя. Разрешается чередовать запуск с холодными прокрутками, при этом общее количество запусков и холодных прокруток допускается не более 5, после чего охладите двигатель в течении 2 часов.

2. Разрешается выполнять подряд 5 запусков двигателя с минутным интервалом между остановом ротора и последующим запуском, после чего необходим перерыв в течение 15 мин., после которого допускается ещё 2 запуска.

Если при перерыве между остановом двигателя и его последующим запуском остаточная температура газов по указателю будет 70°С и выше, то за 1 – 3 мин. перед повторным запуском выполните холодную прокрутку двигателя.

3. На земле при температуре атмосферного воздуха выше +35°С отбор воздуха от двигателя в СКВ производите при открытых створках отсека ВСУ.

Перед запуском дополнительно контролировать:

- остаток топлива в ГТБ №2 – не менее 500 л;

- переключатель “ЗАПУСК – КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ” – в положении “КОНДИЦ.”

Подогрев ВСУ производится:

- если двигатель работает на масле МК-8 или МК-8П – при tн £ -25 °С;

- если используется ВНИИ НП 50-I-4Ф и 36/I – при tн £ -40 °С.

Потребляемая сила тока при запуске – не более 600 А.

Время выхода на обороты 99 ± 1% - 22 – 45 с.

Если запуск ТА-6 производится от АИП, то после включения генераторов ВСУ необходимо резко перевести переключатель из “РАП”    в “АККУМ”, в противном случае закроется кран подачи топлива в ВСУ.

С момента загорания жёлтого табло “МИН УРОВЕНЬ МАСЛА” разрешается работа ВСУ не более 2 часов.

Max допустимое давление воздуха на входе в стартер во время запуска – 4,4 ± 0,4 кг/см2.

Максимальная нагрузка на генераторы ВСУ:

- по постоянному току – 400 А (600 А – в течение 1 минуты);

- по переменному току – 110 А (140 А – длительно в пределах 15% ресурса).

- Запуск двигателя ВСУ в полёте

Подготовка к запуску и запуск производятся в той же последовательности, как и на земле.

В полёте при запуске в аварийной ситуации допускается заброс температуры до 720 °С.

При полёте на высотах ниже 5000 м в условиях отрицательных ТНВ включите обогрев ВСУ.

- Нормальный останов ВСУ

Отключить нагрузку и поработать на холостом ходу не менее 1 мин. Кратковременно нажать на кнопку “ОСТАНОВ”. Зеленое табло “ВЫХОД НА РЕЖИМ” гаснет. После полного останова переключатели поставить в исходное положение.

Время выбега ротора с 30% до 10% должно быть не менее 14 с.

- Экстренный останов ВСУ

Производится нажатием на кнопку “ОСТАНОВ” в следующих случаях:

1. При помпаже.

2. При температуре более 680°С при запуске на земле.

3. При зависании n во время запуска с одновременным ростом температуры до 550°С.

4. При n больше 103% и меньше 97% под нагрузкой.

5. При сообщении с земли о течи ГСМ.

6. При самопроизвольном падении n меньше 90%.

Примечание. Запрещается производить экстренный останов ВСУ при запуске основного двигателя.

- Автоматический останов ВСУ

1. При пожаре в отсеке ВСУ.

2. При n> 105 ±2%.

- При Рм < 3,2±0,4 кг/см2 (n ³ 90%).

4.    Т ³ 570 ± 8° С.

Примечание. Если переключатель “ЗАПУСК—КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ” установлен в положение “ЗАПУСК”, то автоматического останова ВСУ при перечисленных случаях не происходит, а только загораются соответствующие красные табло: “ПОЖАР ВСУ”, “ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ”, “МИН. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА”, “ПРЕДЕЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА”.

Для подготовки эл.цепей ВСУ к последующему запуску (после автоматического останова):

- установить переключатель запуска ВСУ в положение "ХОЛ ПРОКРУТКА" и возвратить в исходное положение (отключение по Т*т пред)

- нажать кнопку "ОСТАНОВ" (по Рм min или nпред).

Холодная прокрутка ВСУ

Производится так же, как и запуск, за исключением:

- переключатель рода работы ставится в положение “ХОЛОД. ПРОКРУТКА” и можно не проверять СОТ. Стартер работает 32 с., n = 21 ± 2% .

Количество последовательных холодных прокруток    - не более 3.

Ложный запуск ВСУ

Производится так же, как и запуск, за исключением: предварительно выключается АЗС “ЗАЖИГАНИЕ ТА” на РУ-61А (в левом отсеке аккумуляторов). Стартер работает 32 с.

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

- Общие сведения

На самолете от обледенения защищены: предкрылки, носовые части хвостового оперения, воздухозаборники двигателей, ВНА, коки двигателей, стекла кабины летчиков и штурмана, приемники полного давления, датчики углов атаки и стекла смотрового прибора.

- Обнаружение и сигнализация обледенения

За левой форточкой летчиков установлен датчик обледенения ИСО-16, который работает только при необжатых стойках шасси (концевые выключатели на левой задней и правой передней стойках основных ног шасси).

Во входном устройстве каждого двигателя установлены датчики обледенения ДО-206.

По сигналу от любого из пяти датчиков загорается табло красного цвета на центральной приборной доске летчиков “Обледен. самолета”.

Кроме того, дополнительно на панели ПОС на правом борту от датчика ИСО-16 загорается красное табло “Обледенение” и работает указатель — интенсиметр льда (показывает интенсивность обледенения в мм/мин.), а от соответствующего датчика ДО-206 загорается красное табло “Облед. двигат.”.

Сигнал на включение табло “ОБЛЕДЕН САМОЛЁТА” и “ОБЛЕДЕНЕНИЕ” подаётся сигнализатором – интенсиметром при следующих показаниях индикатора “ЛЁД”:

- для высот до 8000 м – при отклонении стрелки до отметки “0”;

- более 8000 м – 0,8 мм/мин.

При    выходе из зоны обледенения при отрицательных температурах сигнал на выключение ПОС предкрылков и двигателей выдаётся сигнализатором – интенсиметром с задержкой 60 ± 15 с.

Для обеспечения сброса остаточного льда электросхема ПОС обеспечивает 5 минутную задержку отключения обогрева.

а) ПОС предкрылка

Предкрылки обогреваются воздухом, с температурой 100—270°С, отбираемым от 11-й ступени компрессоров двигателей через магистраль системы кондиционирования. Воздух из СКВ поступает к двум заслонкам ПОС “4074Т” в полукрыле, далее через подвижные шарнирные соединения в коллектор, проложенный в предкрылке, выходит из него в пустотелый предкрылок, обогревая его, и через жалюзи выходит в атмосферу.

Если в полукрыле из двух заслонок открыта хотя бы одна - эффективность ПОС не уменьшается.

б) ПОС двигателя

ПОС каждого двигателя автономны и не зависят друг от друга. Воздух из-за 11-й ступени компрессора высокого давления (при n2<80%) или из-за 6-й ступени КВД (при n2 ³ 80± 1,5%) поступает к заслонке ПОС ЭЛЗ-7 и, если она открыта, проходит через нее, разделяясь на три потока:

- 1 поток обогревает лопатки КНД и кок;

- II поток обогревает корпус температурного датчика ТД-30К;

—    III поток проходит регулятор избыточного давления и с Р=2—3 кг/см2 поступает в пустотелый носок воздухозаборника, обогревая его, и через два окна выходит в атмосферу.

в) ПОС хвостового оперения

Обогрев ХО производится переменным током 115 В 400 Гц. ПОС ХО может работать только при необжатых стойках шасси.

В носках обеих половин стабилизатора установлено по 4 секции нагревательных элементов.

Все секции стабилизатора и секции № 1, 2, 3 киля состоят из двух частей (та часть, которая ближе к носку, называется “тепловой нож”).

- Принцип работы ПОС ХО

При включении ПОС ХО на режим “Выше —20°С” или “Ниже —20°С” “тепловые ножи” стабилизатора и секция № 4 киля греются постоянно. Вторые части секции № 1,2, 3 киля греются циклично (с одинаковыми номерами вместе):

— режим “Ниже —20°С”: нагрев —38,5 с, перерыв —115,5 с.

— режим “Выше —20°С”: нагрев —25 с, перерыв —129 с.

“Тепловые ножи” секций № 1, 2, 3 киля и секция № 5 киля греются циклично (все вместе включаются и отключаются):

— режим “Ниже —20°С”: нагрев —115,5 -с, перерыв —38,5 с.

- режим “Выше —20°С”: нагрев —75 с, перерыв —80 с.

Если в какой-либо секции или части секции произойдет короткое замыкание ли обрыв фазы, то данный участок из работы автоматически отключается, причем “тепловые ножи” стабилизатора имеют особенность — они работают попарно № 1 и № 2, № 3 и № 4. Поэтому, если отключится какой-либо “тепловой нож” стабилизатора, то отключится и попарно работающий с ним “тепловой нож”, а также два симметричных “тепловых ножа” на другой половине стабилизатора.

г) Обогрев стекол кабины летчиков и штурмана

Переменным электрическим током:

- в режиме “Слабо” — 115 В 400 Гц ;

- в режиме “Сильно” —208 В 400 Гц;

обогреваются большие и малые лобовые стекла и форточки кабины летчиков, а также верхние и нижние передние стекла кабины штурмана. Причем форточки греются только в режиме “Слабо”. Обогрев происходит до температуры +38°С (температура стекла).

д) Обогрев преемников полного давления ППД-1М и датчиков угла атаки ДУА-9Р

Приемники имеют мощные нагревательные элементы постоянного тока 27 В, которые получают питание от РУ-23 (I,III) и РУ-24 (II). Обогрев включается автоматически при отрыве самолета (КВ на правой передней стойке основных ног шасси) или вручную.

Обогрев ДУА-9Р осуществляется постоянным током 27 В, включается автоматически (КВ на правой передней стойке основных ног шасси) или вручную одновременно с включением обогрева ППД.

е) Обогрев смотрового прибора

Стекла смотрового прибора (перископа) имеют электрический обогрев, предохраняющий их от запотевания и обмерзания. Для обогрева используется постоянный той 27 В.

- Индикация, сигнализация, органы управления ПОС

Табло:

— “ОБЛЕДЕН. САМОЛЕТА” — па центральной приборной доске летчиков, срабатывает от датчика ИСО-16 (красное).

— “ОБЛЕДЕНЕНИЕ” — на панели управления ПОС на правом борту, срабатывает от датчика ИСО-16 (красное).

— “ОБЛЕДЕН. ДВИГАТ.” (4 шт.) — на панели управления ПОС, срабатывает от датчиков ДО-206 (красные).

— “ОТКЛЮЧИ ПОС КРЫЛА” — на панели управления ПОС, горит, если при обжатых стойках шасси открыта хотя бы одна заслонка ПОС крыла (красное).

— “ОТКЛЮЧЕН ЗАЩИТОЙ” — на панели управления ПОС, горит при отключении какой-либо секции обогрева ХО из-за короткого замыкания или обрыва фазы (желтое).

— “ОБОГРЕВ ИСПРАВЕН” — на панели ПОС, сигнализирует при проверке её исправности обогрева ХО (желтое).

— “ПЕРЕДНИЕ СТЕКЛА”, “БОКОВЫЕ СТЕКЛА”, “ФОРТ.” — на панели управления обогревом стекол, сигнализирует о включении обогрева (по 2 шт., зеленые).

— “I ОТКЛЮЧ.”, “II ОТКЛЮЧ.”, “III ОТКЛЮЧ.” - сигнализируют об отключении обогрева ППД (на панели обогрева стекол, красные).

Указатели:

— указатель — интенсиметр льда на панели ПОС, срабатывает от датчика ИСО-16, показывает интенсивность обледенения 0…5 мм/мин.

— указатель температуры воздуха, обогревающего предкрылок “ОЧК предкрылок СЧК” — на панели ПОС (температура должна быть 100—270°С);

- два манометра “Давление за регул.” — на панели ПОС, показывают давление воздуха, идущего на обогрев воздухозаборников двигателей, и должно быть 2—3 кг/см2 (допускается Р=2,5 кг/см2 (+1,5; -1,0) для эксплуатации не более 12 ч).

Лампочки и мнемознаки

— 4 лампы зеленого цвета “Заслонки” — на панели ПОС, сигнализируют об открытии заслонок ПОС предкрылков;

— 4 мнемознака с цифрами 1, 2, 3, 4 зеленого цвета, горят при открытии заслонок ПОС двигателей;

— 6 мнемознаков зеленого цвета с черточками на силуэте ХО (панель ПОС), горят постоянно при включенном обогреве ХО;

— мнемознаки на силуэте ХО зеленого цвета с цифрами, загораются циклично (одинаковые номера вместе).

Переключатели и кнопки

На панели управления ПОС:

— 4 шт. “Обогрев заборн. ручное, двигатели - автоматич.”, управляют заслонками ПОС двигателей;

— “Ручное крыло — внутрен. заслонки — автомат” и “Ручное крыло— внешние заслонки-автомат” — управляют заслонками ПОС предкрылков;

— “Предкрылки — лев. прав.” — переключает указатель температуры воздуха, поступающего на обогрев предкрылков на одно из полукрыльев;

— “Выше —20° — Авт. — Откл. — Ниже —20°”— управляет включением ПОС ХО;

— “Проверка обогрева — Откл. —Проверка защиты” — для проверки исправности ПОС ХО;

— “Аварийное отключение ПОС киля” — для отключения секций № 1, 2, 3 и 5 киля при отказе 2-х двигателей или пожаре в ХО;

— “Аварийное отключение автоматики ПОС” — для отключения автоматики включения ПОС в случае ее отказа;

— кнопка “Проверка сигнализации обледенения”;

— кнопка “Проверка ламп”.

На панели управления обогревом стекла:

— 2 галетных переключателя — “Откл. — Слабо — Сильно”, включают обогрев стекол;

- обогрев ППД “Вкл. ручное - Автомат” — включает ППД и ДУА;

- две кнопки “Проверка” — проверка обогрева стекол.

На 12 шпангоуте:

— переключатель “Обогрев смотрового прибора” (вручную включает обогрев перископа).

- Возможные неисправности

1. Признаки отказа:

а) растрескивание внешнего или внутреннего покровного слоя лобового стекла в полете или на стоянке;

б) искрение в нагревательном элементе стекла во время полета или на стоянке.

Действия экипажа:

Включить противообледенители стекол соответствующего борта. Продолжать полет до аэродрома назначения.

2. Признаки отказа:

Не горит сигнальная лампа заслонки при включении обогрева предкрылков.

Действия экипажа:

Продолжать полет.

Примечание. Если внешняя заслонка не открывается, то темпера тура воздуха по указателю уменьшается на 100°С. Эффективность обогрева при этом не снижается.

3. Признаки отказа:

Постоянно горят сигнальные лампы секций хвостового оперения, имеющие одинаковый номер.

Действия экипажа:

Переключить режим обогрева ХО. Выйти из зоны обледенения.

4. Признаки отказа:

Не горит сигнальная лампа обогрева воздухозаборника и двигателя.

Действия экипажа:

Проверить наличие подачи воздуха по показаниям двухстрелочных указателей давления в противообледенителе воздухозаборника двигателя. При нормальных показаниях указателей продолжать полет, при отсутствии показаний — незамедлительно выйти из зоны обледенения.

5. Признаки отказа:

Повышенное давление воздуха по двухстрелочным указателям давления одного из воздухозаборников.

Действия экипажа: Продолжать полет до аэродрома назначения.

6. Признаки отказа:

Не удаляется полностью или частично лед с какой-либо поверхности крыла или ХО при включенной ПОС.

Действия экипажа: Незамедлительно выйти из зоны обледенения.

- Стеклоочистители

Органы управления

На левом и правом пультах летчиков находятся органы управления стеклоочистителями (две дроссельных крана “НИЖНИЙ” и “ВЕРХНИЙ”, а между ними переключатель “ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСМЕСИ ОТКЛ.”).

Принцип действия

Включением переключателя “ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСМЕСИ” запитывается кран ГА-184, который пропускает жидкость под давлением на дроссельные краны (от гидросистемы № 1 спойлеров на левый борт и от гидросистемы № 2 спойлеров на правый борт). На каждый “дворник” установлен привод стеклоочистителей ПС-5. Величиной открытия дроссельного крана регулируется частота хода “дворника” (максимальная частота 200—220 двойных ходов в минуту).

Проверка работоспособности

— Перед проверкой убедиться, что указатели электроманометров 1-й и 2-й гидросистем (на щитке гидросистемы БИ) показывают 180—225 кг/см2.

— Переключатель “СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСМЕСИ” установить во включенное положение, откинув защитный колпачок.

— Маховичок      “СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ      НИЖНИЙ (ВЕРХНИЙ)” повернуть по направлению стрелки “ОТКР.” (против часовой стрелки).

Внимание! Кран стеклоочистителя при проверке открывать не полностью, сделать 3—5 двойных ходов щетки. Длительная работа щетками стеклоочистителей по сухому стеклу запрещается. В крайнем случае разрешается сделать по сухому стеклу не более 10 двойных ходов.

— После проверки повернуть маховичок по часовой стрелке и довести скорость движения до минимальной, при походном положении щетки быстро закрыть кран.

- Выключатель “СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСМЕСИ” установить в положение “ОТКЛ.” и закрыть защитным колпачком.

ДВИГАТЕЛЬ Д-30КП (II-й серии)

Основные ТТД

Р=760 мм рт. ст., Н=0 м, температура =+15°С, взлетный режим.

1. Тяга (тяга сохраняется до ТНВ = + 23° С)                      12000 кгс.

2. Степень сжатия КВД                            	9,35

3. Степень сжатия КНД                            	2,15

4. Суммарная степень сжатия                  	20,5

5. Время запуска двигателя: на земле 	35—80 с

в полете                                      не более 120 с

6. Время приемистости:          на земле 	7—10 с

(РУД за 1—2 с)                                        в полете 	3,5—7 с

7. Время приемистости на режиме “ОБРАТ.

ТЯГА”    	не более 10 с

8. Время работы на режиме “ОБРАТ.ТЯГА” 	не более 1 мин

9. Время перекладки створок реверса с

“ОБР.ТЯГИ” на “ПРЯМУЮ”              	 4—6 с

10. Время перекладки створок реверса

в положение “ОБРАТНАЯ ТЯГА”            	 2 с

11. Часовой расход топлива (Н=7200 м,

при весе самолета 190 т, режим взлетный) 	8000 кг/ч

12. Сухой вес двигателя                            	2985 кг

13. Диаметр двигателя (max)                	1,56 м

14. Применяемое масло: МК-8, МК-8П, МС-8П и их смеси в любом процентном отношении.

15. Применяемое топливо: Т-1, ТС-1, РТ и их смеси в любом процентном отношении.

16. Применяемая гидросмесь: АМГ-10.

Система защиты двигателя

1. Ограничение частоты вращения КНД:

— при оборотах n1 ³ 95—96% срабатывает ЦР-1 (предотвращает разрушение лопаток КНД).

2. Ограничение давления воздуха за КВД:

— при Р2 £ 19,45 кг/см2 срабатывает ограничитель Р2 в насосе регулятора (предотвращает разрушение корпуса КВД).

3. Ограничение температуры газов за турбиной:

— роль ограничителя выполняет ВПРТ-44 (предотвращает перегрев, разрушение горячей части двигателя).

4. Частота вращения отключения воздушного стартера СтВ-3т n2= 41—44%.

5. Защита от опасной частоты вращения воздушной турбины ППО:

при nт> 46000 об/мин срабатывает центробежный выключатель турбины ППО и выключает из работы воздушную турбину и генератор ГТ-60ПЧ6А.

6. Защита от опасной частоты вращения генератора ГТ-60: при nгт > 7050 об/мин — генератор выключается из работы.

- Ресурс двигателя

1. Гарантийный ресурс двигателя        	2000 ч

2. Ресурс двигателя до 1 КВР            	2000 ч (12 лет)

Наработка двигателя не должна превышать:

— на взлетном режиме                        	60 ч.

—на номинальном режиме                  	600 ч

— на режиме обратной тяги                	 2120 включений

— количество запусков                      	1700

Д-30КП (Н=0, Мн=0, tн=+150С, Рн=760 мм.рт.ст.) Без отбора.

| Режим работы двигателя | Частота nнд, % | Частота nвд, % | Средняя Тт*, 0С | Тяга, кгс | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Взлётный Номинальный 0,9 номинального 0,7 номинального 0,6 номинального 0,42 номинального Малый газ Мах обр.тяга | - 90 – 93 82 – 85 78,5 – 81,5 71 – 74 67 – 70 57,5 – 60,5 30 | - 97,5 – 95,5 91,5 – 93,5 89,5 – 91,5 86 – 88,5 84 – 86,5 79,5 – 82 59 – 61 91,5 – 94,5 | - £ 655 £ 595 570 530 510 470 £ 465 £ 615 | - 12000±1% 9500 – 2% 8558 – 2% 6650 – 2% 5700 – 2% 4000 – 2% £ 940 - 3800 ± 3% | - 0,49 + 0,02 0,475 + 0,02 0,473 + 0,02 0,472 + 0,02 800 кг/ч |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Один процент шкалы измерителя соответствует:

53,8 об/мин – для ротора 1-го каскада компрессора

109,0 об/мин – для ротора 2-го каскада компрессора

- На земле допускаются колебания оборотов роторов (на уст. РРД):

± 0,5% - для ротора 1-го каскада компрессора

± 0,3% - для ротора 2-го каскада компрессора

и колебания Тт ± 30С.

Д-30КП (Н=11000м, Мн=0.8, САУ включено)

| Режим работы двигателя | Частота nнд, % | Частота nвд, % | Средняя Тт*, 0С | Тяга, кгс | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Взлётный Номинальный 0,9 номинального 0,7 номинального 0,6 номинального 0,42 номинального Малый газ | - 94,5 – 96 87,5 – 90,5 85 – 88 79,5 – 82,5 76 – 79 67,5 – 70,5 63 | - 97,5 – 95,5 91,5 – 93,5 89,5 – 91,5 86 – 88,5 84 – 86,5 79,5 – 82 78 | - £ 625 £ 560 535 495 465 405 365 | - 3270 – 2% 2920 – 2% 2750 – 2% 2290 – 2% 1970 – 2% 1250 – 2% 845 | - 0,715+0,015 0,69 + 0,015 0,685+0,015 0,69 + 0,015 0,7 + 0,015 0,745+0,015 800 кг/ч |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На земле допускаются колебания оборотов роторов (на уст. РРД):

± 1% - для ротора 1-го каскада компрессора

± 0,5% - для ротора 2-го каскада компрессора

и колебания Тт ± 50С.

- Взлётный режим применяется до Н=3000 м. Выше 3000 м взлётный режим применять в ОСП.

- Длительность непрерывной работы на взлётном режиме – не более 5 мин., на остальных режимах – не ограничена. В ОСП непрерывная работа двигателя на взлётном режиме допускается не более 15 мин.

Д-30КП-2 (Н=0, Мн=0, tн=+150С, Рн=760 мм.рт.ст.) Без отбора.

| Режим работы двигателя | Частота nнд, % | Частота nвд, % | Средняя Тт*, 0С | Тяга, кгс | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Взлётный Номинальный 0,9 номинального 0,7 номинального 0,6 номинального 0,42 номинального Малый газ Мах обр.тяга | - 90 – 93 82 – 85 78,5 – 81,5 71 – 74 67 – 70 57,5 – 60,5 30 | - 97 – 99 92,5 – 94,5 91 – 93 87,5 – 90 85,5 – 88 81 – 83,5 59,5 – 61,5 92,5 – 95 | - £ 650 £ 585 545 505 485 445 465 £ 600 | - 12000±1% 9500 – 2% 8558 – 2% 6650 – 2% 5700 – 2% 4000 – 2% £ 940 - 3800 ± 3% | - 0,49 + 0,02 0,475 + 0,02 0,473 + 0,02 0,472 + 0,02 800 кг/ч |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Параметры взлётного режима при Р=760 мм.рт.ст., tн=+230С:

Р=12000 кгс ± 1%, n2=98 – 100 %, Тт £ 6750С.

- Один процент шкалы измерителя соответствует:

53,8 об/мин – для ротора 1-го каскада компрессора

109,0 об/мин – для ротора 2-го каскада компрессора

- На земле допускаются колебания оборотов роторов (на уст. РРД):

± 0,5% - для ротора 1-го каскада компрессора

± 0,3% - для ротора 2-го каскада компрессора

и колебания Тт ± 30С.

Д-30КП-2 (Н=11000, Мн=0.8, САУ включено)

| Режим работы двигателя | Частота nнд, % | Частота nвд, % | Средняя Тт*, 0С | Тяга, кгс | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Взлётный Номинальный 0,9 номинального 0,7 номинального 0,6 номинального 0,42 номинального Малый газ | - 94,5 – 96 87,5 – 91,5 85 – 88 79,5 – 82,5 76 – 79 67,5 – 70,5 63 | - 97,5 – 99,5 92,5 – 94,5 91,5 – 93 87,5 – 90 85,5 – 88 81 – 83,5 78 | - £ 620 £ 550 510 470 440 380 365 | - 3270 – 2% 2920 – 2% 2750 – 2% 2290 – 2% 1970 – 2% 1250 – 2% 845 | - 0,715+0,015 0,69 + 0,015 0,685+0,015 0,69 + 0,015 0,7 + 0,015 0,745+0,015 800 кг/ч |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- На земле допускаются колебания оборотов роторов (на уст. РРД):

± 1% - для ротора 1-го каскада компрессора

± 0,5% - для ротора 2-го каскада компрессора

и колебания Тт ± 50С.

- Взлётный режим применяется до Н=3000 м. Выше 3000 м взлётный режим применять в ОСП.

- Длительность непрерывной работы на взлётном режиме – не более 5 мин., на остальных режимах – не ограничена. В ОСП непрерывная работа двигателя на взлётном режиме допускается не более 15 мин.

- Система реверсирования тяги

Основные ТТД:

1. Скорость применения реверса                                          не менее 50 км/ч;

2. Время перекладки створок реверса:

— “ОБРАТНАЯ ТЯГА”                                                                                                2 с;

— с “ОБРАТНОЙ” на “ПРЯМУЮ”                                                  4—6 с;

3. Время непрерывной работы на режиме

“ОБРАТНАЯ ТЯГА”                                                                                                  не более 1 мин;

4. Приемистость двигателя на режиме

“ОБРАТНАЯ ТЯГА”                                                                                                    не более 10 с;

- Частота вращения двигателя:

— на режиме макс. “ОБРАТ. ТЯГА”                                              n2=93%;

— на режиме мин. “ОБРАТ. ТЯГА”                                                  n2=61%;

6. Рабочее давление гидросмеси                                                          210 кг/см2;

- Количество жидкости АМГ-10 в гидробаке:

— при разряженных гидроаккумуляторах                              17—19 л;

— при заряженных гидроаккумуляторах                                  12—14 л;

Состав:

- проводка “ГАЗ—РЕВЕРС”;

- реверсивное устройство;

- гидросистема реверсивного устройства;

- механизм стопорения проводки “ГАЗ—РЕВЕРС”;

- 4 гидроаккумулятора позволяют в случае отказа гидронасоса реверса переложить створки в положение “ОБРАТНАЯ ТЯГА” и вернуть их в положение “ПРЯМАЯ ТЯГА”.

- Система смазки и суфлирования

Система циркуляционная, с циркуляцией масла через маслобак, служит для смазки и охлаждения трущихся поверхностей.

Основные ТТД:

- заправка маслобака — 24—25 л (измеряемое количество) +8 л в отсеке отрицательных перегрузок;

- мин. остаток масла в баке                                                                            5±1 л;

- давление масла: режим МГ                                                не менее 2,5 кг/см2 ;                                выше МГ                                                        3,5—4,5 кг/см2;

- расход масла                                                                                                                      0,9 кг/ч;

- тип масла                                                                                                   МК-8, МК-8П, МС-8П;

— допустимая рабочая температура масла                  +80°С не более;

— макс. температура масла          допускается +90°С в течение 10 мин;

— мин. температура масла          30°С (допускается запуск двигателя без подогрева).

Состав:

— маслобак (при остатке 5±1 л горит табло “МИН. ОСТАТОК МАСЛА”);

- основной маслонасос — ОМН-30 (шестеренчатого типа, 2-х ступенчатый), при Рм =2,2 кг/см2 — горит табло “МИН. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА”;

- маслофильтр — МСФ — сетчатый;

— маслонасос откачки — МНО-1 (шестеренчатого типа, одноступенчатый);

— маслонасос откачки — МНО-3 (шестеренчатого типа, 4-х ступенчатый);

— центробежный воздухоотделитель — ЦВС-30 с сигнализатором наличия стружки в масле, зажигает табло “СТРУЖКА В МАСЛЕ”.

- Привод постоянных оборотов

Служит для вращения генератора переменного тока ГТ-60 с постоянной скоростью, независимой от изменения режима работы двигателя, условий полета и нагрузки генератора.

Основные ТТД:

— номинальная частота вращения генератора — 6000 об/мин±60;

— рабочая частота вращения воздушной турбины — 43000—36000 об/мин;

— частота вращения аварийного отключения воздушной турбины ППО          — 46120 об/мин;

— частота вращения аварийного включения ГТ—60        7050 об/мин.

Состав ППО:

— генератор переменного тока ГТ 60ПЧ-6А;

—воздушная турбина (одноступенчатая с центробежным    включателем, который срабатывает при частоте вращения турбины 46120 об/мин и выдает команду на закрытие аварийной заслонки /ППО);

- планетарно-дифференциальный редуктор;

- регулятор привода постоянных оборотов — РППО-30;

- блок дроссельных заслонок с механизмом аварийного выключения ППО;

— дифференциальный сигнализатор давления ДСД-1,2 (включает генератор в работу только после выхода двигателя на частоту МГ при перепаде давления 1,2).

Топливная система низкого давления

Служит для очистки и подачи топлива с Р=1,8— 2,9 кг/см2 к насосу-регулятору НР-30 и РППО-30.

Топливо из баков поступает к центробежному подкачивающему насосу ДЦН-44, далее через датчик расхода ДРТМС-10 поступает к топливо - масляному радиатору, где очищается в 2-х фильтрах и с Р=1,8—2,9 кг/м2 поступает к НР-30 и РППО-30. При Рт =1,6±0,3 кг/см2 — горит табло “МИН. ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА”.

При засорении фильтров горит табло “ТОПЛИВ. ФИЛЬТР НЕ РАБОТАЕТ”.

- Топливная система высокого давления

Включает:

- насос регулятор НР-30КП;

- ограничитель оборотов КНД ЦР1-30к;

- температурный датчик ТД-30к;

- датчик приведенных оборотов ДПО-30к;

- регулятор направляющего аппарата — РНА-30к;

- цилиндр направляющего аппарата — ЦНА-30к.

- Всережимный предельный регулятор

температуры газов за турбиной ВПРТ-44

ВПРТ-44 ограничивает температуру газов за турбиной на прямой тяге от частоты вращения КВД n2=85% до взлетных. На обратной тяге ВПРТ-44 работает как однорежимный регулятор температуры и ограничивает температуру газов за турбиной на 23°С ниже температуры ограничения взлетного режима во всем диапазоне частот вращения.

На регулятор температуры РТ-12 (в переднем багажнике) поступает 3 электрических сигнала:

- угол положения РУД — от датчика ДР-4;

- температура воздуха на входе в двигатель — от датчика П-69;

- температура газов    за турбиной от    12 термопар Т-99.

В РТ-12 эти сигналы сравниваются и если для данных условий температура газов за турбиной опасная — то РТ-12 дает сигнал в НР-ЗО на срезку топлива.

Система запуска двигателя

Система запуска воздушного типа. Воздух на запуск может отбираться:

— от ВСУ (ТА-6А);

— от УВЗ (А-86м) наземная установка воздушного запуска;

- от запущенного двигателя (чаще всего от II).

Давление воздуха при запуске должно быть не более 4,4 кг/см2 (при запуске от запущенного двигателя — не более 5,6 кг/см2). Минимальное давление 2—2,5 кг/см2.

Процесс запуска делится на 3 этапа:

1. Раскрутка ротора КВД стартером до момента впрыскивания топлива в камеру сгорания (n2=11—16%).

2. Раскрутка КВД стартером и турбиной ВД, этап длится до момента отключения стартера (n1=41—44%) или по времени 56±4 с.

3. Докрутка ротора до частоты вращения МГ (n2=60,5±1 % ) турбиной.

Состав системы запуска

Состоит:

- АПД-55 (4 шт., 31 шп. грузовая кабина вверху).

Обеспечивает:

- прокрутку ротора в течение 56±4с при запуске на земле и “ложном” запуске;

- подачу питания на свечи с 2...32 ± 3 с при запуске на земле и в воздухе;

- прокрутку ротора в течение 30±3 с при “холодной” прокрутке.

2. СТВ-3т воздушный стартер (мощность 135±10 л. с.).

3. Воздушные заслонки.

4. Электрогидравлический выключатель стартера    (на НР-30) — выключает стартер на n2==41—44%.

5. Центробежный выключатель стартера (на СТВ-3т) — выключает стартер на n2=42+2% (аварийно).

6. Система зажигания (агрегат зажигания СКНА-2, 2 свечи СП-06).

- Панель запуска.

Контроль параметров при запуске

Перед запуском двигателя проверить аппаратуру контроля вибрации:

- прогреть в течении 5 мин и убедиться, что стрелка указателя находится на нулевой отметке;

- нажать кнопку контроля – стрелка должна отклониться на значение 60 – 100 мм/сек, при этом загорается жёлтая сигнальная лампа "Опасная вибрация" соответствующего двигателя.

После нажатия кнопки “ПУСК” и включения секундомера, контролировать:

— загорание зеленой лампы “ПАНЕЛЬ ЗАПУСКА РАБОТАЕТ”;

— рост частоты вращения по стрелке 2 (n2) по указателю;

— открытие клапанов КПВ до оборотов 13,8% (не позже) по загоранию желтого табло “ПЕРЕПУСК ВОЗДУХА ОТКРЫТ”;

— возгорание    топливовоздушной    смеси в КС    на n2=11—16,5% (по указателю температуры газов). Температура газов за турбиной во время запуска не должна превышать 550°С (550°С допускается на 4 с);

— появление давления масла не менее 0,5 кг/см2 на оборотах 16,6 - 21%;

- плавный рост оборотов, температуры;

— отключение стартеров (по погасанию зеленой лампы “ПАНЕЛЬ ЗАПУСКА РАБОТАЕТ” или по указателю давления воздуха на запуске);

ВНИМАНИЕ! Если стартер не отключается на оборотах 44% или после отработки АПД в течении 60 с, отключить стартер вручную. Последующие запуски производить после выявления причины.

— погасание      табло      “МИН.      ДАВЛ.      ТОПЛИВА” (Рт=1,6±0,3 кг/см2;

— выход двигателя на частоту вращения МГ (n2=60,5±1%), при этом Р масла 2,5 кг/см2, а табло “МИН. ДАВЛЕНИЕ МАСЛА” должно погаснуть или может гореть (при Рм=2,2±0,45кг/с2);

- время выхода двигателя на МГ (35—80 с).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При ТНВ £ 100С запуск производить с открытыми заслонками отбора воздуха на обогрев воздухозаборника, ВНА и кока с последующим их выключением после выхода двигателя на МГ.

Запуск двигателя немедленно прекратить, если:

- Медленно растет частота вращения ротора второго каскада компрессора и резко возрастает температура газа за турбиной или при достижении температуры газа за турбиной 5500С в течение более 4 с.

- Прекращает увеличиваться частота вращения ротора второго каскада компрессора (“ЗАВИСАНИЕ ОБОРОТОВ”).

- Отсутствует нарастание давления масла на входе в двигатель.

- Загорается табло “СТРУЖКА В МАСЛЕ”.

- Загорается сигнальная лампа “ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА”. Лампа “ОПАСНЫЕ ОБОРОТЫ СТАРТЕРА” горит, пока не выключен АЗС "ЗАПУСК" на РУ-23.

- Двигатель не выходит на режим МГ за 80 с.

- Загорается табло “ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ” или “ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ”.

- Гаснет табло “ВНА ПУСК” или не загорается табло “ПЕРЕПУСК ВОЗД. ОТКР.”.

- Загорается сигнальная лампа “РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН” или табло “ЗАМ. РЕВЕРС ОТКР.”.

- Гаснет табло “ВНА РАБ” или не загорается табло “ПЕРЕПУСК ВОЗД ОТКР”.

- Загорается табло “ПОЖАР В ГОНД.”.

- Обнаружены другие отклонения в работе двигателя и его агрегатов.

Примечания: 1. Повторный запуск двигателя разрешается производить после полной остановки ротора второго каскада компрессора, выявления и устранения причин неправильного запуска.

2. Перерыв между запусками двигателя, холодными прокрутками и ложными запусками должен быть не менее 3 мин при условии остановки ротора второго каскада компрессора. После 5 запусков, следующих один за другим, сделать перерыв на 30 мин для охлаждения агрегатов пусковой системы. После 2-х циклов по 5 запусков охладить агрегаты пусковой системы в течение не менее 1 часа.

3. Разрешается производить запуск двигателя при вращении роторов от ветра.

Запуск двигателя от запущенного двигателя

Запустить 2-й двигатель от ВСУ или УВЗ при закрытом кране кольцевания СКВ, выключить отбор воздуха от ВСУ или УВЗ. Включить отбор от 2-го двигателя и открыть кран кольцевания СКВ.

Установить давление воздуха на запуске 3,5—4,5 кг/см2 (но не более 5,6 кг/см2) положением РУД 2-го двигателя, чтобы лампа “УБЕРИ ГАЗ” не загоралась (если лампа горит— то двигатель вышел на частоту вращения закрытия КПВ n2=80%. Необходимо уменьшить режим, т. к. при закрытых КПВ отбора воздуха от 2-го двигателя не будет). В остальном запуск особенностей не имеет.

“Ложный” запуск

“Ложный” запуск обеспечивается АПД прокруткой ротора в течение 56±4 с без включения системы зажигания. При “ложном” запуске заполняется топливная система двигателя топливом или маслом при консервации или перед первым запусков при расконсервации. Подготовка к “ложному” запуску особенностей не имеет.

РОД в положение “ОСТАНОВ”, нажать кнопку “ПУСК”, на n2=7—9%  при pт = 10…20 кг/см2 и появлении смеси на срезе сопла РОД перевести в положение “РАБОТА”. На 35 с РОД установить в положение “ОСТАНОВ” (чтобы прекратить подачу топлива или масла в КС и для последующей продувки газовоздушного тракта). Частота вращения “ложном” запуске достигает не менее 17%, Рм ³ 0.5 кг/см2.

“Холодная” прокрутка

Проводится с целью заполнения масляной системы (при замене масляных агрегатов) или после 2—3 неудавшихся запусков (если не было воспламенения).

Топливо в КС не подается, система зажигания не включается.

Подготовка к “холодной” прокрутке особенностей не имеет.

РОД все время в положении “ОСТАНОВ”. Нажать кнопку “ПУСК”, стартер раскручивает двигатель. Через 30±3 с стартер отключается автоматически.

Частота вращения при “холодной” прокрутке достигает не менее 14%, Рм ³ 0,2 кг/см2.

Проба двигателей

0—1 — запуск двигателей, контроль параметров на запуске;

1—3 —прогрев 2 мин на МГ, контроль параметров на МГ;

3—4 — проверка режима на 0,7 номинал;

4—5 — режим 0,6 номинал, проверка ВПРТ-44:

а) Нажать кнопку “КОНТРОЛЬ ВЗЛЕТНОГО РЕЖИМА ВПРТ-44” и не отпуская ее, плавно за 3—4 с перевести РУД на взлетный. режим.

Двигатель на взлетный режим не выходит (топливо идет на слив).

На этом режиме работать 20 с и контролировать температуру газов за турбиной, которая должна быть равна температуре контроля ВПРТ (заранее подсчитанной), разница не более 5°. После этого РУД на 0,6 номинал и, когда частота вращения станет равной 0,6 номинал, — отпустить кнопку “КОНТРОЛЬ”.

5—6 — проверка номинального режима;

6—7 — проверка взлетного режима;

7—9 — охлаждение двигателя 2 мин (сокращенный график опробования закончен);

9—10 — проверка приемистости:

а) с МГ за 1—2 с РУД перевести во взлетный режим (секундомер включать в начале движения РУД). Двигатель должен выйти на взлетный режим за 7—10 с (секундомер выключать на частоте вращения на 1% менее взлетной). Работать 10 с, после чего РУД— МГ.

11—12 — охлаждение двигателя 2 мин;

12—13 — проверка включения реверса;

13—14 — охлаждение двигателя 2 мин;

14—15 — выключение двигателя.

а) замерить “выбег” двигателя n2=9%. Время “выбега” не менее 30 с.

- Проверка аппаратуры контроля температуры выходящих газов

Для проверки работоспособности аппаратуры контроля температуры выходящих газов, необходимо нажать кнопку “ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХОДЯЩИХ ГАЗОВ” (на верхнем электрощитке летчиков) — при этом стрелки указателя должны начать отклоняться влево от отметки фактической температуры выходящих газов и остановиться левее отметки "150°С”.

Отпустить кнопку — стрелки должны установиться в первоначальное положение.

- Аварийное выключение двигателя

В аварийных случаях для выключения двигателя необходимо перевести РУД в положение МГ, а рычаг останова в положение “ОСТАНОВ”, если:

1. Пожар в гондоле двигателя.

2. Загорается табло “ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ”.

3. Выброс пламени (появление факела) или сильного искрения на выходе из реактивного сопла.

4. Резкое повышение температуры газов за турбиной двигателя выше допустимой.

5. Открытие замка или включение реверса двигателя.

6. Падение давления масла на входе в двигатель ниже допустимого предела.

7. Течь топлива или масла.

8. Быстрое падение частоты вращения ротора двигателя (самопроизвольный останов двигателя).

9.Перегрев гондолы двигателя.

10. Движение самолета со стоянки вследствие отказа тормозов или срыва его с упорных колодок при опробовании двигателя на земле.

11. Другие отклонения в работе двигателя.

Предупреждения: а) Запрещается запускать двигатель в полете после аварийного выключения.

б) Если аварийное выключение двигателя произошло случайно, то не позднее чем через 15 мин после остановки произвести запуск двигателя, проработать на режиме МГ 2 мин, на режиме 0,7 номинал — 1 мин и продолжать полет или                                        произвести нормальную остановку двигателя. После этого разрешается нормальная эксплуатация двигателя.

в) При самопроизвольном включении реверсивного устройства на земле необходимо немедленно снизить частоту вращения двигателя до МГ и произвести нормальный останов двигателя для осмотра и устранения дефекта.

Внимание! Запрещается останавливать двигатель топливным (пожарным) краном во избежание выхода из строя агрегатов топливной автоматики, за исключением случая пожара в двигателе.

- Эксплуатация двигателя на земле и в полёте

- А. После запуска двигателей

- Убедиться, что створка ВСУ закрыта.

- Прогреть двигатель на режиме МГ в течение 2 мин, проверить параметры работы.

Перед взлётом установить режим 0,7 номинального, прогреть двигатели на этом режиме не менее 1 мин.

При выполнении указанного прогрева суммарное время работы двигателя до выхода на взлётный режим должно быть не менее 5 мин после нажатия кнопки “ПУСК ДВИГАТЕЛЯ”.

- Если взлёт самолёта выполняется непосредственно после запуска, проработать на режиме МГ 2 мин и 2 мин на режиме 0.7 ном, после чего плавно вывести двигатели на взлётный режим.

При ТНВ +150С (для исключения вступления в работу ВПРТ-44 и некоторого снижения оборотов) перед выходом на взлётный режим разрешается проводить дополнительный прогрев на номинальном режиме в течение 1 мин. При выполнении указанного прогрева суммарное время работы двигателя должно быть не менее 6 мин после нажатия кнопки “ПУСК ДВИГАТЕЛЯ”.

Руление самолёта разрешается на любом режиме от МГ и выше.

ВНИМАНИЕ! Если по условиям или требованиям в аэропорту невозможно прогреть двигатели перед взлётом с использованием РРД на 0.7 номинального, разрешается совмещать прогрев с рулением самолёта на старт. В этом случае вывод двигателей на взлётный режим разрешено производить после работы их на МГ в течение не менее 5 мин.

Б. В полёте

Взлётный режим используется до высоты не более 3000 м и время непрерывной работы – не более 5 мин. В ОСП, при необходимости, допускается продлить непрерывную работу на взлётном режиме до 15 мин (не более). Следующий перевод на взлётный режим разрешается не ранее чем через 5 мин работы на номинальном или более облегчённом режиме.

ВНИМАНИЕ!

- Работа на взлётном режиме с температурой газа за турбиной выше значения максимально допустимой ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- На оборотах открытия и закрытия КПВ работать не рекомендуется.

- При снижении самолёта с высоты 2000 м с одновременным отбором от двигателей на наддув кабины и ПОС самолёта не допускать падения оборотов компрессора на режиме МГ ниже 61% во избежание отключения ППО и двигателя. При снижении оборотов поддерживать их вручную.

В случае падения оборотов ротора второго каскада ниже 55% или резком росте Тт двигатель выключить переводом РОД в положение “ОСТАНОВ”.

- Останов двигателя на земле

Проработать на режиме МГ в течение 2 мин. Время выбега ротора второго каскада не менее 30с с 9% до окончания плавного снижения оборотов по стрелке индикатора.

- Останов двигателя в полете

Установить РУД в положение “МГ” и работать на этом режиме не менее 1 мин, выключить отбор воздуха от двигателя, выключить генератор из параллельной работы и отключить его от бортсети, объединить борта.

После охлаждения двигателя — рычаг останова двигателя перевести в положение “ОСТАНОВ”.

Примечание. 1. Для останова двигателя в аварийных случаях перевести РУД в положение МГ, а рычаг останова двигателя в положение “ОСТАНОВ” без предварительного охлаждения двигателя.

2. Для исключения возможного выхода из строя НР-30 запрещается останавливать двигатель в полёте закрытием пожарного крана, а также закрывать пожарный кран на оборотах авторотации, если нет для этого крайней необходимости.

3. Если после перевода РОД в положение “ОСТАНОВ” двигатель не выключается (температура газов не снижается, обороты не падают), разрешается выключить двигатель закрытием пожарного крана. Вопрос о дальнейшей эксплуатации решается совместно с представителем завода – изготовителя.

Запуск двигателя в воздухе

Максимальная высота запуска двигателя в полёте – 7000 м.

Запуск производится от кнопки “ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ”. Перед нажатием на кнопку необходимо установить частоту авторотации не менее n2=11% (Н менее 4000 м) и не менее n2=14% (при Н больше 4000 м).При этом скорость полета не должна превышать Vпр =540 км/ч ( Н < 6000 м) и не более Vпр =500 км/ч (Н>6000 м).

РОД устанавливается в положение “ОСТАНОВ”.

РУД устанавливается в положение МГ.

Нажать кнопку “ЗАПУСК В ВОЗДУХЕ”, через 5—8 с. РОД перевести в положение “РАБОТА” (АПД включает систему зажигания со 2 по 32 с).

Контроль параметров — как при запуске на земле.

Время запуска в воздухе не более 120 с.

Прогреть двигатель в режиме “МГ” не менее 1 мин, после чего увеличить режим работы. Включить генератор запущенного двигателя.

Внимание! а) В случае неудавшегося запуска или прекращения его, установить РОД в положение “ОСТАНОВ” и продуть двигатель от оборотов авторотации в течение 30 с.

б) После 2-х неудавшихся попыток запуска рекомендуется перед следующим запуском увеличить обороты авторотации за счет увеличения скорости полета или уменьшения высоты полета.

в) Запрещается запускать двигатель в полете после остановки его закрытием топливного (пожарного) крана.

г) При полете с остановленным двигателем в условиях обледенения запускать двигатель в воздухе — запрещается.

д) При запуске двигателя в полёте допускается заброс температуры газа не выше 5500С в течение не более 4с.

Особенности эксплуатации двигателя в условиях

низких температур наружного воздуха

- Перед запуском убедиться в отсутствии льда на носке и обшивке воздухозаборного канала.

При температуре 00С и ниже проверить вручную вращение ротора первого каскада компрессора. Если ротор не вращается, продуть тракт двигателя со стороны входа горячим воздухом (не выше 800С), чтобы устранить примерзание лопаток первого каскада к корпусу двигателя.

На земле в условиях возможного обледенения опробование двигателей производить с включенными ПОС двигателя и воздухозаборников.

- При эксплуатации двигателя с применением масел МК-8, МК-8П, МС-8П и ТНВ £ - 300С подогреть двигатель перед запуском горячим воздухом (не выше 800С) от аэродромных средств, если двигатель не работал более 2 часов. Подогрев производить не менее 20 мин до тех пор, пока tм на входе в двигатель не достигнет 100С.

- При ТНВ £ - 400С одновременно с подогревом по пункту (2) производить подогрев маслобака и насоса гидросистемы РУ.

- Для обеспечения надёжного запуска двигателя на земле при ТНВ £ - 300С временно (до внедрения мероприятий по повышению надёжности системы запуска) рекомендуется после предварительного подогрева произвести ложный запуск.

- В полёте ПОС двигателей включать за 3 – 5 мин до входа в зону возможного обледенения.

- ПОС двигателя выключить после выхода самолёта из зоны обледенения, лампа “ОБЛЕД ДВИГАТ” не горит в течение 1 мин.

- Через 10 – 15 мин после останова двигателя закрыть заглушками или чехлами канал воздухозаборника и сопло двигателя.

При неустойчивой погоде (снегопад, град, обледенение, метель, сильный дождь) установить все заглушки сразу же после останова двигателя.

Возможные неисправности двигателя

| 1. Загорается табло “ТОПЛ ФИЛЬТР НЕ РАБ” на одном или более двигателях 2. Загорается табло “МИН ДАВЛ МАСЛА” 3. Загорается сигнальная лампа “ПОВЫШ ВИБРАЦИЯ” 4. Загорается сигн. лампа “ПОВЫШ ВИБР” с одновременным увеличением Тт и падением оборотов двигателя 5. Загорается табло “МИН. ОСТАТОК МАСЛА” 6. Одновременно загорелись табло “ВНА ПУСК”, “ВНА РАБ”, “ПЕРЕПУСК ВОЗД. ОТКР.” на режимах выше частоты установки поворотных лопаток ВНА второго каскада компрессора в положение “0°”. 7. Загорается сигнальная лампа “ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТ.”. 7. Увеличение количества масла в маслобаке (возможно из-за попадания топлива в масляную систему двигателя). 8. Самопроизвольное увеличение режимы работы одного из двигателей до взлетного (по частоте вращения и температуре) и появление разворачивающего момента самолета. 9. Самопроизвольное уменьшение режима работы одного из двигателей до малого газа (по частоте вращения и температуре) и появление разворачивающего момента самолета. 10. При перемещении РУД режим работы одного из двигателей остается неизменным (по частоте вращения и температуре). Возможно появление разворачивающего момента самолета. 11. Заедание РУД одного из двигателей при его перемещении. 12. После включения реверса двигателей на пробеге появление разворачивающего момента самолета и погасание одной из ламп “РЕВЕРС ВКЛЮЧЕН”. 13. После перехода РУД внешних двигателей на площадку включения реверса тяги не загорелась сигнальная лампа “РЕВЕРС ВКЛ.” одного из двигателей. | При появлении сигнала на одном двигателе продолжить полёт до а/д назначения при повышенном внимании. При загорании табло на двух и более двигателях полёт продолжать до ближайшего а/д при повышенном контроле. Убедиться в наличии давления масла по указателю: 1. при наличии давления масла полёт продолжать 2. при отсутствии давления масла и при соответствии параметров ТУ полёт продолжать 3. в случае отклонения параметров от нормы – выключить двигатель Проверить по указателю величину виброскорости на задней и передней опорах: 1. если виброскорость равна или менее 65 мм/с, а показания РРД в норме – полёт продолжать 2. если виброскорость более 65 мм/с, уменьшить РРД (за исключением взлёта) до установления виброскорости 65 мм/с и менее, продолжать полёт на этом режиме, усилив контроль 3. если уменьшением РРД величину виброскорость до 65 мм/с и менее не снижается – двигатель выключить. Двигатель немедленно выключить Уменьшить режим работы двигателя до 0,7 номинал и проверить количество масла в баке по указателям масломера: а) при нормальных показаниях масломера (5 л и более) продолжать полет, не выключая двигатель; б) при дальнейшем резком снижении уровня масла или при достижении его в маслобаке 0 л или при отклонении давления и температуры масла от ТУ — двигатель остановить. Установить режим работы двигателя по оборотам не более n2=80% и продолжать полет. Тщательно контролировать уровень вибраций двигателя, температуру газов за турбиной и отсутствие стружки в масле. Выключить выключатель генератора, после чего включить его вновь. Если ППО не включается, то дальнейшие попытки его включения не производить. Внимательно наблюдать за давлением и температурой масла в двигателе и его уровнем в баке. При увеличении уровня масла в баке более 25 л или отклонении значений температуры или давления масла от установленных норм — выключить отбор воздуха, двигатель остановить. Закрыть топливный (пожарный) кран. Выключить неисправный двигатель. Пилотировать самолет в соответствии с РЛЭ при отказе одного из двигателей. Выключить неисправный двигатель. Пилотировать самолет в соответствии с РЛЭ при отказе одного из двигателей. Если показания приборов соответствуют исходному режиму, то продолжать полет с повышенным вниманием. Перед посадкой после 4-го разворота, двигатель выключить, далее пилотировать самолет в соответствии с РЛЭ при отказе одного из двигателей. Если показания приборов соответствуют исходному режиму, то продолжать полет с повышенным вниманием. Перед посадкой после 4-го разворота двигатель выключить, далее пилотировать самолет в соответствии с ИЛЭ при отказе одного из двигателей. Удержать самолет от разворота рулем направления, управлением передней ноги и тормозами колес. Выключить неисправный двигатель. В случае недостаточной длины ВПП включить реверс внутренних двигателей. Перевести неисправный двигатель на режим минимальной обратной тяги. Удерживать самолет от разворота РН, управлением передней ногой и тормозами колес. Неисправный двигатель выключить. Для сокращения длины пробега при необходимости использовать реверс тяги внутренних двигателей. |
| --- | --- |

ГИДРОСИСТЕМА САМОЛЕТА ИЛ-76

Назначение

Гидросистема делится на гидросистемы № 1 и № 2.

Гидросистема № 1 обеспечивает:

- уборку и выпуск передних главных ног шасси;

- аварийный выпуск задних главных ног шасси и аварийное закрытие их створок;

- торможение колес передних главных ног шасси;

- поворот колес носовой ноги шасси;

- уборку и выпуск предкрылков и закрылков;

- управление внешними спойлерами и внешними тормозными щитками;

- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка;

- открытие и закрытие входных дверей;

- управление хвостовой опорой;

- основное управление аварийным люком экипажа и аварийное открытие аварийной двери кормовой кабины;

- управление стеклоочистителями КК;

- управление створками фотолюка.

Гидросистема № 2 обеспечивает:

- уборку и выпуск носовой ноги шасси;

- уборку и выпуск задних главных ног шасси;

- аварийный выпуск передних главных ног шасси и аварийное закрытие их створок;

- торможение колес задних главных ног шасси;

- поворот колес носовой ноги шасси;

- уборку и выпуск предкрылков и закрылков;

- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка:

- открытие и закрытие входных дверей;

- аварийное управление аварийным люком экипажа и основное управление дверью кормовой кабины;

- управление стеклоочистителями ПКК;

- управление внутренними спойлерами и тормозными щитками:

- Состав, размещение, ТТД

— Р=210 кг/см2 +15-7;

- Масло АМГ-10 и АМГ-10Б;

- 4 насоса НП-89 переменной производительности 34…55 л/мин на двигателе внизу слева;

- 2 насосные станции НС-46 20 л/мин в нише шасси шп. 51;

- 2 гидроаккумулятора: Р азота начальное— 75 кг/см2,Р азота рабочее— 210 +15 -7            кг/см2;

- 2 гидробака заправки 16+2 л на двигателе сзади;

- 2 насосные станции для создания избыточного давления в линии всасывания НС-51 Р=2,5 ...5,0 кг/см2;

- температура жидкости в гидробаках меньше 80°С.

Линия нагнетания каждой гидросистемы делится на общую и спойлеров, в которой давление не снижается меньше 150—10 кг/см2 благодаря подпорному клапану, даже при падении давления в общей гидросистеме.

К линии спойлеров гидросистемы № 1 подключены гидроприводы: — внешних спойлеров;

- левых стеклоочистителей;

- поворота колес носовой ноги;

- входных дверей.

К линии спойлеров гидросистемы № 2 подключены гидроприводы: — внутренних спойлеров;

- правых стеклоочистителей;

- уборки и выпуска носовой ноги;

- поворота колес носовой ноги;

- входных дверей;

- открытия аварийного люка экипажа.

Агрегаты сетей источников давления гидросистемы № 1 размещены слева по полёту от плоскости симметрии самолета, а гидросистема № 2— справа.

Возможные неисправности гидросистемы

- Нарушение герметичности систем № 1 и № 2.

Признаки:

— постепенное уменьшение количества АМГ в баках.

Действия:

- если позволяют условия полета выпустить шасси, механизацию, используя имеющийся запас жидкости;

- выполнить посадку на ближайший аэродром.

- Отказ систем № 1 и № 2.

Признаки:

- горят табло “МИНИМ. УРОВЕНЬ”;

- на указателях “0”;

— не горят зеленые лампы наличия давления в гидросистемах;

— не функционируют системы самолета обслуживаемые гидросистемами.

Действия:

— прекратить выполнение задания;

— если шасси не выпущено, механизация 0/0°, выполнить посадку на фюзеляж;

— если шасси, механизация выпущены, выполнить посадку в данной конфигурации.

3. Отказ гидросистемы № 1.

Признаки:

- не убираются (выпускаются) передние главные ноги шасси;

- не работают левый стеклоочиститель, управление фотолюком.

Действия:

- применить основной выпуск шасси, а затем аварийный.

4. Отказ гидросистемы № 2.

Признаки:

- не выпускаются (убираются) носовая нога и задние главные ноги;

- не работает правый стеклоочиститель.

Действия:

— применить сначала основной выпуск шасси, затем аварийный.

Примечание. При отказе одной из гидросистем, время выпуска (уборки) механизации, открытия (закрытия) входных дверей, грузолюка, эффективность тормозов, спойлеров, тормозных щитков, управления носовой ноги снижается в 2 раза.

- ШАССИ

Шасси самолета состоит из управляемой носовой ноги и двух пар (передней и задней) главных ног с четырьмя тормозными колесами на каждой ноге.

Предусмотрено аварийное закрытие створок шасси, аварийный выпуск шасси от ручки (шп. № 14), блокировка системы уборки шасси на земле при обжатых амортстойках (блокировку можно выключить “ВЫКЛ. БЛОКИР. ШАССИ” на панели кондиционирования).

При закрылках, выпущенных на 15° и более, убранном шасси и установке РУД 0,5—0,6 номинала загорается табло красного цвета “ВЫПУСТИ ШАССИ”, гудит сирена и РИ-65 “ШАССИ ВЫПУСТИТЬ”. При убранных закрылках можно отключить сирену нажимным переключателем на ПУ БИ. Управление поворотом носовой ноги осуществляется от штувальчиков на 48° и педалей на ±7° через сельсинно - трансформаторную передачу, электрогидравлический агрегат при помощи гидроцилиндров. КК имеет преимущество перед ПКК в установке режима управления носовой ногой. О наличии давления в системе управления поворотом колес сигнализируют 2 табло желтого цвета “ДАВЛЕНИЕ ПОВ. НОГИ I, II СИСТЕМЫ” на приборной доске летчиков. Если на взлете включено “РУЧНОЕ” и РУД взлетный, то загорается красное табло “ПЕРЕКЛЮЧИ НОГУ НА ПЕДАЛИ”. Если после отрыва включено “ПЕДАЛИ”, то загорается красное табло “ОТКЛ. ДАВЛ. ПЕРЕД. НОГИ” и РИ-65 “УПРАВЛЕНИЕ НОГОЙ ОТКЛЮЧИТЬ”.

Противоюзовая автоматика сбрасывает давление из тормозных цилиндров при угловом замедлении 280 рад/с, а также при падении оборотов колес до поступательной скорости 63 . . . 75 км/ч.

При неисправности тормозной системы предусмотрено “АВАРИЙНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ КОЛЕС” на ПУ БИ.

При необжатых амортстойках главных ног колеса будут расторможены независимо от положения педалей. Наличие давления в тормозах указывают 4 электроманометра и 4 зеленых табло на приборной доске летчиков.

Затормаживание колес на стоянке осуществляется по отдельной линии от гидроаккумулятора тормозов установкой “СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ” в положение “ЗАТОРМАЖИВАНИЕ”. При уборке (выпуске) шасси створки фотолюка должны быть закрыты во избежание поломки.

Штурвальчик управления носовой ногой в полете не поворачивать.

Время выпуска шасси 16—19 с, а уборки 20—22 с.

При незакрытии створок шасси, закрыть их аварийно. Радисту выключить АЗС “УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ, а ПКК включить переключатель на приборной доске “АВАР. УБОРКА СТВОРОК”. При погасании желтых лампочек АЗС “УПРАВЛЕНИЕ ШАССИ” включить.

Аварийный выпуск шасси при отказе электросистемы выпуска:

- ручку аварийного выпуска шасси вниз до упора;

- проверить выпущенное положение шасси по указателям на пульте СКВ и зеленым лампочкам сигнализации на приборной доске ПКК и закрытие створок: желтое табло “СТВ. ШАССИ НЕ ЗАКР.” — не горит;

- вернуть ручку аварийного выпуска шасси в исходное положение;

- время выпуска составит 12—13 с.

Аварийный выпуск шасси при неисправности одной из гидросистем

- нажать кнопку “ВЫПУСК” шасси;

- проверить выпуск шасси обслуживаемых исправной гидросистемой;

- ручку аварийного выпуска шасси вниз до упора;

- убедиться, что все стойки на замках по указателю и лампочкам сигнализации;

— ручку аварийного выпуска шасси вернуть в исходное положение;

—нажать кнопку “ВЫПУСК ШАССИ” для закрытия створок главных ног обслуживаемых исправной гидросистемой;

— убедиться, что табло “СТВ. ШАССИ НЕ ЗАКР.” не горит.

Внимание! После аварийного выпуска хотя бы одной из ног или аварийного закрытия створок в полете, применение нормальной уборки шасси запрещается.

Управление тормозами колес главных ног

Давление в гидроаккумуляторах тормозов 180... 225 кг/см2. При неработающих источниках давления этого хватает на 7 полных затормаживаний. При давлении 82 кг/см2 и ниже затормаживание невозможно. Автомат торможения выключить в случае крайней необходимости.

При невыпущенных спойлерах, и тормозных щитках в начале пробега, тормоза малоэффективны из-за недостаточной нагрузки на колеса, длина пробега увеличивается.

После каждой замены тормозных дисков при первом рулении убедиться, что при торможении колес отсутствуют рывки или тряска самолета, начиная со скорости 5—10 км/ч и постепенном ее увеличении.

Одновременное торможение колес с мест КК и ПКК не рекомендуется.

Давление при полном затормаживаний от педалей 62+13 кг/см2.

Давление, на стояночном тормозе =110±15 кг/см2. Давление при отпущенных педалях и невыпущенном стояночном тормозе 0—5 кг/см2.

Давление в гидроаккумуляторах тормозов до величины более 82 кг/см2 сохраняется в течение 48 часов.

В случае прерванного взлета охладить колоса водой, осмотреть тормоза и принять решение о возможности дальнейшей эксплуатации тормозных колес.

Возможные неисправности

1. Признаки:

— не загорелась красная лампочка в лампе-кнопке “УБОРКА”;

- кнопка не фиксируется в утопленном положений;

- горят зеленые лампы выпущенного положения всех ног.

Действия:

- убедиться, что есть давление в гидросистемах № 1 и № 2;

- нажать “ВЫКЛ. БЛОКИР. ШАССИ” на панели СКВ и, не отпуская, нажать “УБОРКА”;

- после загорания красных лампочек отпустить “ВЫКЛ. БЛОКИР. ШАССИ”.

II. Признаки:

— при уборке лампа-кнопка “УБОРКА” не выскочила и продолжает гореть;

- стрелочные указатели показывают неубранное положение одной или нескольких ног;

- не горят красные лампы убранного положения ног.

Действия:

- шасси выпустить;

- выполнить посадку на аэродром;

III.Признаки:

- при уборке не выскочила и продолжает гореть лампа-кнопка “УБОРКА”;

- стрелочные указатели показывают убранное положение всех ног шасси;

- не горят красные лампы убранного положения ног;

- горит табло “СТВ. ШАССИ НЕ ЗАКР.”.

Действия:

- выпустить шасси;

- выполнить посадку на аэродром.

IV. Признаки:

- не выскочила и горит лампа-кнопка “ВЫПУСК”;

- стрелочные указатели показывают невыпущенное положение одной или нескольких ног;

— не горят зеленые лампы невыпустившихся ног;

- при перемещении РУД в малый газ и закрылках на 15° и более горит табло “ВЫПУСТИ ШАССИ”, гудит сирена, РИ-65 “ШАССИ ВЫПУСТИТЬ”.

Действия:

— выпустить шасси аварийно.

V. Признаки:

- не выскочила и горит лампа-кнопка “ВЫПУСК”;

- стрелочные указатели показывают выпущенное положение всех ног;

- зеленые лампы выпущенного положения ног горят;

- желтое табло “СТВ. ШАССИ НЕ ЗАКР.” горит.

Действия:

— аварийно закрыть створки;

— если хотя бы одна из створок не закрылась, произвести посадку с открытыми створками.

VI.Признаки:

— не горит одно из желтых табло “ДАВЛ. НОС. НОГИ I СИСТ.” или “II СИСТ.”;

- управление поворотом колес замедленное.

Действия:

- зарулить на стоянку по возможности.

VII. Признаки:

- указатель давления в гидроаккумуляторах тормозов показывает ниже 160 кг/см2.

Действия:

- тормозить при повышенном внимании;

- обеспечивается нормальное торможение колес только одной пары главных ног;

- длина пробега увеличивается в 1,4—1,5 раза.

- ВЫСОТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Высотное оборудование состоит из 2-х самостоятельных систем, работающих совместно: системы кондиционирования воздуха (СКВ) и системы автоматического регулирования давления САРД в герметичных кабинах самолета. Указанные системы обеспечивают нормальную жизнедеятельность экипажа и пассажиров в полете. Они же создают условия в грузовой кабине, необходимые для перевозки всевозможных грузов и для работы бортового спецоборудования.

Кроме того, СКВ выполняет следующие дополнительные функции:

— подает воздух в воздушно-тепловую противообледенительную систему (ПОС) предкрылков;

— обеспечивает дополнительную подачу холодного воздуха в кабину экипажа через обводную магистраль;

— с помощью бортовой ВСУ или аэродромной УВЗ обеспечивает подогрев маслоагрегатов двигателей на земле;

— обеспечивает запуск двигателей на земле и в воздухе от бортовой ВСУ, с помощью аэродромных средств типа УВЗ или от работающего двигателя;

— подает воздух в    воздушную сирену, в баллон САРД и на обогрев контейнера плота;

— обеспечивает обогрев маслоагрегатов бортовой ВСУ в полете.

Включение в работу и отключение СКВ производится дистанционно, вручную. После включения система работает автоматически, а основные ее параметры могут регулироваться вручную. САРД включается в работу и отключается автоматически. Предусмотрено ручное управление подсистемами САРД.

Работа систем контролируется по указателям приборов, а также по сигнальным световым мнемознакам, табло и лампам. Воздух для работы СКВ отбирается за 11-й ступенью компрессора каждого двигателя и регулируется регулятором избыточного давления (РИД) и ограничителем расхода воздуха (ОРВ).

Избыточное давление и расход воздуха после РИД и ОРВ ограничивается до следующих значений:

- давление до 7,5±1 кг/см2;

- расход в режиме нормального отбора (только на СКВ) 2700 ±1 кг/ч;

- расход в режиме максимального отбора (на СКВ и ПОС предкрылков одновременно) 9000 +900 -1800    кг/ч;

- температура отобранного горячего воздуха 220±10°С на установившихся режимах и 280°С на переходных режимах.

СКВ состоит из 2-х полусистем левой и правой; каждая из которых получает воздух от двигателей: левая— 1—2, правая — 3—4. Обе полусистемы объединяются магистралью и заслонкой кольцевания. Со стороны левой полусистемы СКВ с помощью трубопровода подключена бортовая ВСУ, которая полностью обеспечивает работу одной (левой или правой) полусистемы СКВ.

В гермокабины воздух поступает по 2 магистралям — “холодной” и “горячей”. В обеих магистралях абсолютное давление воздуха поддерживается равным 0,82—1,26 кг/см2.

В каждой полусистеме СКВ расход воздуха автоматически поддерживается постоянным на всех режимах полета и может вручную перенастраиваться с нормального режима регулирования 3800±300 кг/ч на форсированный режим 4750 ± 380 кг/ч. Форсированный режим работы используется в полетах с одной отключенной (вследствие неисправности) полусистемой СКВ. Температура воздуха в “холодных” магистралях +15 +2-5 °С, в “горячих” +100+10-15 °С.

В магистралях после смешивания горячего и холодного воздуха температура может изменяться от +10° до +115°.

Параметры отбираемого от двигателей горячего воздуха контролируются по сигнальным мнемознакам, табло и речевой информации.

Расход воздуха в полусистемах СКВ по УРВК: в кабине экипажа                  —4,3—5,1 условных единиц – “норма” и 5,4 – 6,4 – “форсаж”.

- Сигнализация

— красные мнемознаки “ОТБОР ВОЗДУХА” и оранжевые “II КОНТУР” не горят, когда включен отбор воздуха при работающих двигателях;

— оранжевые табло “МАКСИМАЛЬНЫЙ ОТБОР” горят при включенном максимальном отборе воздуха от двигателей;

— красная лампочка “УБЕРИ ГАЗ” (гудит сирена) — загорается при работе двигателя на повышенных режимах с включенным отбором воздуха, если расход воздуха в систему кондиционирования отключен и спаренный переключатель “ЗАПУСК-КОНДИЦ.” находится в положении “ЗАПУСК”, n2 ³ 80%;

—оранжевое табло “НЕИСПРАВНОСТЬ ОТБОРА” загорается только в случае отказа в работе РИД и повышения давления за ним более 11±0,63 кг/см2;

— красные табло “ОТКАЗ ОТБОРА” загораются в следующих 3-х случаях:

1. при повышении давления в магистралях отбора свыше 11±0,63 кг/см2 из-за отказа в работе РИД и ОРВ (при этом горит табло “НЕИСПР. ОТБОР”);

2. при повышении температуры горячего воздуха в магистралях отбора свыше 280 +20-8      °С;

3. при повышении температуры воздуха внутри пилонов более 140±5°С, вследствие разрушения трубопроводов магистралей отбора от двигателей;

— “ВКЛЮЧИ ФОРСАЖ” загорается при снижении расхода воздуха и падении абсолютного давления воздуха в магистралях расхода воздуха ниже определенного значения;

— “ПЕРЕГРЕВ” загорается, если температура воздуха в холодных магистралях полусистем расхода повысится более 30±10°С. Это свидетельствует о том, что температура холодного воздуха не обеспечивает охлаждения радио- и спец.аппаратуры.

САРД предназначена для поддержания давления воздуха в герметических кабинах в соответствии с заданными законами.

САРД обеспечивает:

— раздельное автоматическое регулирование давления воздуха во всех 3-х герметических кабинах;

- автоматическое и ручное поддержание заданного давления в кабине и грузовой кабине независимо друг от друга

— автоматическое и ручное дублирование управления давлением в кабине экипажа от командного прибора грузовой кабины и управление давлением в грузовой кабине от командного прибора кабины экипажа;

— дублирование командного прибора кабины экипажа командным прибором грузовой кабины, когда последняя принудительно разгерметизирована;

— ограничение скорости изменения давления в кабине экипажа и грузовой кабине (при регулировании давления), поддержание в герметических кабинах автоматического режима перепада 0,2 кг/см2 (после ручного дистанционного включения);

— возможность перенастройки избыточного давления в кабине экипажа и грузовой кабине на любой перепад от 0,2 до 0,5 кг/см2, возможность поддержания перепада 0,2 кг/см2 или любого перепада давления от 0,5 кг/см2 до полной разгерметизации в кабине экипажа и грузовой кабине;

— различные способы раздельной и одновременной основной и аварийной принудительной разгерметизации кабин на земле и в полете;

— принудительную герметизацию устройств, регулирующих давление в кабине экипажа и грузовой кабине, при вынужденной посадке на воду с одновременной разгерметизацией    кабин;

— автоматическую защиты герметических кабин от недопустимых прямых и обратных перепадов давлений;

— ручное дублирование управления предохранительными устройствами;

— возможность автоматического отключения выпускных клапанов от командных приборов в случаях увеличения перепада давлений до опасного значения в кабине экипажа и грузовой кабине и подключения к своим предохранительным датчикам;

— выравнивание давлений между кабиной экипажа и грузовой кабиной путем их сообщения с помощью межкабинных заслонок;

— автоматическое переключение устройств регулирования давления в грузовой кабине на регулирование от дублирующего командного прибора кабины экипажа для обеспечения выравнивания давлений между кабинами при открытых межкабинных заслонках или межкабинных дверях;

— сигнализацию характерных и опасных режимов перепада давлений в кабинах с помощью сигнальных табло и ламп, приборов УВПД и ВАР-30МК, речевой информации РИ-65 и записи параметров с помощью МСРП при работе систем;

— возможность    переключения      приборов    УВПД    и ВАР-30МК грузовой кабины для контроля перепада давлений в кабине экипажа и проверки исправности приборов УВПД и ВАР-30МК обеих кабин.

Нормальный эксплуатационный перепад давлений, создаваемый САРД во всех 3-х кабинах 0,5±0,02 кг/см2. Предусмотрено автоматическое отключение регулирования давления в кабине экипажа или грузовой кабине по сигналам установленных в каждой кабине датчиков опасного перепада давлений 0,6 кг/см2, если только опасный перепад давлений появится при автоматически включенном регулировании давлений в кабине от дублирующего командного прибора.

Высота в кабинах самолета при нормально работающих СКВ и САРД на высоте полета 12 км соответствует 3200 ± 300 м.

Сигнализация:

— при возникновении перепада давлений > 0,55 кг/см2 в кабине экипажа и грузовой кабине начинает мигать красное табло “ПОВЫШ. ПЕРЕПАД” и одновременно автоматически вступают в работу предохранительные устройства от перенаддува герметических кабин;

— при перепаде давлений > 0,6 кг/см2 начинают мигать красные табло “ОПАСНЫЙ ПЕРЕПАД”, срабатывает речевая информация “ОПАСНЫЙ ПЕРЕПАД РАЗГЕРМЕТИЗИРУЙ!”;

- разгерметизация кабин любым предусмотренным способом, а также из-за отказа системы регулирования давления сигнализируется загоранием оранжевых табло “КАБИНЫ РАЗГЕРМ,”, миганием красных табло “ВЫСОТА В КАБИНЕ 4,5 км”, если Нп более 4,5 км и миганием красных табло “ВЫСОТА ГРУЗ. КАБИНЫ 8 км”, если Нп больше 8 км, срабатывает речевая информация “ОПАСНАЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ”.

Проверка СКВ

1. Убедиться в том, что:

а) переключатель “ПОДАЧА ВОЗДУХА” в грузовой кабине (левая полусистема) на панели кондиционирования установлен в положение “ОТКР.”;

б) стопор закрытого положения обратного клапана в трубопроводе подачи воздуха в кабину экипажа установлен в положение “откр.” и законтрен;

в) перекрывная заслонка в магистрали обдува блоков радио- и спецаппаратуры установлена в положение “ЗАКР.”;

г) переключатель “ЗАПУСК-КОНДИЦ.” на панели запуска двигателей находится в положении “КОНДИЦ.”.

2. Включить отбор воздуха от всех 4-х двигателей. Красные световые мнемознаки “ОТБОР ВОЗДУХА” (4 шт.) должны погаснуть, оранжевые “II КОНТУР” не горят 180 с, затем загораются на малом газе и гаснут при увеличении частоты вращения двигателей.

3. Все другие табло, мнемознаки и сигнальные табло на панели кондиционирования и дублирующие сигнальные табло на правой внешней панели приборной доски летчиков гореть не должны.

4. Расход воздуха в полусистемах СКВ по УРВК: 4,3—5,1 условных единиц. Показания стрелок по УРВК устойчивые, без колебаний.

5. Температура воздуха (по указателям термометров):

— в холодных магистралях 15 +2-5 °С;

— в горячих магистралях      100 +5-20 °С;

— в магистралях кондиционирования всех кабинет 10 - 115°С;                                                      — в линиях вентиляции спец.снабжения от 10 до 80°С;

- в кабинах экипажа, грузовой, кормовой от 16 до 24°С.

- Проверка САРД

1. При включенных полусистемах отбора воздуха от двигателей установить задатчики “НАЧАЛО ГЕРМЕТИЗАЦИИ” командных приборов (двух) на правом пульте в кабине экипажа на барометрическое давление, превышающее давление аэродрома на 10—15 мм рт. ст. Кабина экипажа и грузовая кабина автоматически загерметизируются.

2. Убедиться в том, что все сигнальные табло на панелях приборной доски и пультах в кабине экипажа у летчиков и штурмана, в грузовой кабине на переднем пульте БТ, на пультах и верхнем приборном щитке в кормовой кабине погашены.

3. Показания УВПД:

— в кабине экипажа и грузовой кабине — по шкале “ПЕРЕПАД” 0,01—0,02 кг/см2, по шкале “ВЫСОТА” соответствуют высоте аэродрома или могут быть несколько меньше (на 100—200 м),

Окончив проверку СКВ и САРД, отключить отбор воздуха от двигателей, возвратить задатчики “НАЧАЛО ГЕРМЕТИЗАЦИИ” командных приборов в исходное положение.

- При эксплуатации СКВ возможны три варианта ее включения

Первый (основной)

— используется при полетах с числом пассажиров менее 100 человек. На земле и в полете отбор воздуха осуществляется от двух симметрично расположенных двигателей (внутренних или внешних).

Второй

— используется при полетах с числом пассажиров более 100 человек. На земле отбор воздуха осуществляется от 4-х двигателей, взлет и посадка — с отбором воздуха от двух симметрично расположенных двигателей, полет — с отбором воздуха от 4-х двигателей.

Третий

используется при полетах, когда в грузовой кабине нет сопровождающего персонала, а перевозимые грузы не требуют наддува и обогрева кабины. Взлет и посадку в этом случае производить с отбором воздуха от 2-х симметрично расположенных двигателей, с отключенной подачей воздуха в грузовую кабину через левую полусистему, полет с отбором воздуха от одного из левых двигателей.

Примечания: 1. При включении ПОС предкрылков и включении отбора воздуха от 4-х двигателей следует включить подачу воздуха в грузовую кабину через левую полусистему.

2. Для равномерной выработки ресурса двигателей и агрегатов СКВ чередовать отбор воздуха от внутренних и внешних двигателей.

3. При работе двигателей на режимах “МАЛЫЙ ГАЗ” до “0,2 НОМИНАЛА” допускается уменьшение показаний УРВК до 2—3 ед.

4. При выполнении полетов выше 8000 м и Vпр меньше 400 км/ч переключатели “II КОНТУР” установить в положение “ОТКР.”.

Система автоматического регулирования давления

После запуска двигателей убедиться, что отбор воздуха от двигателей включен, в правильности показаний приборов, сигнальных табло, положения рукояток управления и переключателей САРД в исходном положении, кроме следующих приборов:

- “ВАРИОМЕТР КАБИНЫ” (грузовой) на отметке “0”;

- показания УВПД кабины экипажа и грузовой кабины.

1. По шкале “ПЕРЕПАД” до 0,04 кг/см2 (стрелка 0,035 кг/см2).

2. По шкале “ВЫСОТА” — соответствуют высоте аэродрома или несколько ниже (на 100—200 м).

Задатчики командных приборов кабины экипажа и грузовой (кабины установлены:

- на шкале “ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ” — 0,5 кг/см2;

- на шкале “НАЧАЛО ГЕРМЕТИЗАЦИИ” — на 30 - 40 мм рт. ст. ниже Раэр ;

Примечание. Допускается задавать начало герметизации около 600 мм рт. ст., что соответствует высоте около 2 км., на шкале “СКОРОСТЬ ИЗМЕН. ДАВЛЕНИЯ” — 0,18 мм рт. ст.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В полете при разгерметизации грузовой кабины запрещается переключение ВАР-30МК и приборов УВПД грузокабины на давление кабины экипажа с помощью педали-рукоятки “ПРОВЕРКА УВПД и ВАР-30” во избежание вывода из строя вариометра ВАР-30МК.

При взлете и наборе высоты “ВАРИОМЕТР КАБИНЫ” (грузовой) показывает “0” при установившемся режиме давления. После достижения заданного перепада давления показания в зависимости от вертикальной скорости набора могут быть 5—10 м/с на УВПД кабин экипажа и грузовой кабины — перепад давлений постепенно увеличивается до 0,48—0,52 кг/см2. При настройке задатчика “НАЧАЛО ГЕРМЕТИЗАЦИИ” командного прибора на 760 мм рт. ст. указанный перепад достигается на Нп=5200±300 м. До достижения заданного перепада давлений высота в кабине сохраняется постоянной и соответствует давлению настройки задатчика “НАЧАЛО ГЕРМЕТ.”. Далее при наборе высоты перепад давлений сохраняется постоянным 0,48—0,52 кг/см2, а высота в кабине увеличивается до 3200±300 м на высоте полета 12000 м.

При начальном давлении у земли 760 мм рт. ст. указанный перепад достигается на высоте полета 9000±300 м. До достижения заданного перепада давлений высота в кабине сохраняется постоянной и соответствует 2000±300 м. Далее с высоты 9000±300 м перепад давлений сохраняется постоянным 0,48—0,52 кг/см2, а высота в кабине увеличивается до 3200±300 м на высоте полета 12000 м.

Сигнальные табло на всех панелях САРД в кабинах “КАБИНА РАЗГЕРМ.” горят до высоты автоматической герметизации кабин, затем гаснут. Все другие табло не горят. Исправная система работает автоматически и не требует вмешательства экипажа.

Допускается в полете и на земле производить разгерметизацию кабины экипажа и грузовой кабины путем перестройки    задатчиков    “ИЗБЫТОЧНОЕ    ДАВЛЕНИЕ”    с 0,5 кг/см2 на нулевое значение и переход на перепад 0,2, установив значение 0,2 кг/см2. Перенастройка задатчиков допускается с любой скоростью, при этом возможны забросы скорости изменения давления в кабинах от 5 до 25 м/с и более (по вариометру).

Перед началом снижения или на высоте не менее 6 км установить давление на 30—40 мм рт. ст. ниже барометрического давления аэродрома посадки. В случае, если барометрическое давление аэродрома посадки ниже 590 мм рт. ст., установить в крайнее левое положение (против часовой стрелки). Установка давления на задатчиках “НАЧАЛО РАЗГЕРМЕТ.” на 30—40 мм рт. ст. меньше барометрического давления аэродрому посадки обеспечивает более раннюю автоматическую разгерметизацию кабин самолета.

Примечание: В случае необходимости перестройки задатчиков “НАЧАЛО ГЕРМЕТИЗ.” на Нп меньше 6 км рукоятки вращать медленно, не допуская отклонения стрелки вариометра более чем на 2 м/с, в дальнейшем, когда давление в кабинах начнет изменяться, рукоятки можно вращать с любой скоростью. т. к. далее скорость изменения давления не будет превышать значений, установленных задатчиками “СКОРОСТЬ ИЗМЕН. ДАВЛЕНИЙ”.

При экстренном снижении — обратный перепад давлений по УВПД не должен превышать 0,04 кг/см2. Для предотвращения увеличения обратного перепада давлений выше допустимого уменьшить вертикальную скорость снижения самолета.

После посадки в конце пробега убедиться в том, что кабины самолета разгерметизированы (по загоранию сигнальных табло). При наличии остаточного перепада давлений в кабинах включить разгерметизацию кабины экипажа и грузовой кабины выключателями “КАБИНЫ ЭКИПАЖА ГРУЗОВОЙ КАБ. РАЗГЕРМЕТ.”.

- Принудительная разгерметизация грузовой кабины

Разгерметизация грузовой кабины может производиться на любой высоте полета, при этом подача воздуха в кабину не отключается. Для разгерметизации грузовой кабины применять основную или аварийную системы. Разгерметизация производится с пульта сброса грузов у штурмана или с переднего пульта БТ (при положении переключателя у штурмана "УПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕХН. АДО”). Продолжительность разгерметизации на Н=5 км—25 с, на Н=10 км — 70 с.

Включение перепада 0,2 давлений в герметических

кабинах самолета

Выключателем “ПЕРЕПАД 0,2” на правой внешней панели приборной доски летчиков включается и отключается перепад 0.2 одновременно во всех герметических кабинах самолета. Величину перепада давлений 0,2 задают на “РЕГУЛЯТОРЕ ПЕРЕПАДА 0,2” равную 0,2кг/см2. Можно установить любой перепад от 0,2 до 0,5 кг/см2. Перед включением перепада 0,2 давлений командир экипажа подает    предварительную    команду: “К включению перепада 0,2 приготовиться”. Получив подтверждение от всех членов экипажа, подает исполнительную команду: “Перепад 0,2 включить”. После включения переключателя “ПЕРЕПАД 0,2” загораются сигнальные табло “ПЕРЕПАД 0,2 ВКЛ.”, “ДЫШИ КИСЛОРОД.” (если Нп=3,87 км), “ВЫСОТА В КАБ. 4,5 км” (если Нп=4,5 км), одновременно РИ выдает речевую информацию “ОПАСНАЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ”.

- Принудительная разгерметизация кабины экипажа

Разгерметизация кабины экипажа производится только совместно с грузовой кабиной, одновременно всеми выключателями. При одновременной разгерметизации кабины экипажа и грузовой кабины автоматически открываются межкабинные заслонки, одновременно происходит автоматическое переключение регулятора давления грузовой кабины на дублер, что обеспечивает выравнивание давлений между кабинами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Принудительная разгерметизация кабины экипажа при разгерметизированной грузовой кабине запрещается. Продолжительность одновременной разгерметизации кабин различна и составляет на Нп=5,5 км — кабина экипажа— 40 с, грузовая кабина —48 с, на Нп=10 км— кабина экипажа —70 с, грузовая кабина — 82 с.

- Аварийная разгерметизация грузовой кабины

Аварийную разгерметизацию грузовой кабины осуществлять двумя способами:

1-й от выключателя “АВАРИЙНАЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ”;

2-й — двумя спаренными выключателями “АВАРИЙНЫЙ СБРОС ГРУЗОВ”.

Способ аварийной разгерметизации грузовой кабины определяется решением командира экипажа. Контроль аварийной разгерметизации грузовой кабины производится по табло “ГРУЗ. КАБИНА РАЗГЕРМ.”. При включении аварийной разгерметизации грузовой кабины одновременно автоматически переключается регулятор давления грузовой кабины на его питание из кабины экипажа. При аварийной разгерметизации грузовой кабины подача воздуха в кабину не отключается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. При включении аварийной разгерметизации грузовой кабины запрещается устанавливать    переключатель    “УПРАВЛ. ВЫПУСК. КЛАПАНАМИ” кабины экипажа в положение “ДУБЛИР. РЕГУЛЯТ.” для исключения разгерметизации этой кабины.

2. Выключателями    “АВАРИЙНЫЙ      СБРОС      ГРУЗОВ” включаются аварийная разгерметизация грузовой кабины, открытие грузолюка и дверей, выполняется аварийный сброс грузов. Аварийная разгерметизация грузовой кабины на разных высотах различна      и      составляет      на Нп=5 км—17 с, Нп=10 км — 40 с.

- Аварийная разгерметизация самолета

Для аварийной разгерметизации одновременно всех трех кабин самолета применять один из двух выключателей “АВАР. РАЗГЕРМЕТИЗ. САМОЛЕТА”, расположенных на пультах левого и правого летчиков. При аварийной разгерметизации отключается подача воздуха в кабины самолета. Контроль аварийной разгерметизации кабин самолета производится по одним и тем же сигнальным табло.

Для аварийной разгерметизации самолета командир экипажа обязан подать команды экипажу: “Приготовиться к аварийной разгерметизации самолета” и “Перейти на кислородное питание”. После получения подтверждающих докладов от всех членов экипажа, командир принимает решение о способе аварийной разгерметизации самолета. Время аварийной разгерметизации самолета на различных высотах различно и составляет: на Нп=5,5 км — кабина экипажа — 14 с, грузовая кабина —15 с, на Нп=10 км— кабина экипажи — 20 с, грузовая кабина — 22 с.

- Возможные неисправности и особые случаи в полете

Система кондиционирования воздуха

| 1.Горит табло “НЕИСПРАВНОСТЬ ОТБОРА”. 2. Горит табло “МАКС ОТБОР”. 3. Горит табло “ОТКАЗ ОТБОРА”, РИ-65: “КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОВЕРИТЬ” | Контролировать приборы системы кондиционирования воздуха и продолжать полет до аэродрома назначения. Контролировать приборы системы кондиционирования воздуха и продолжать полет до аэродрома назначения. Если загорелись одновременно 4 табло “МАКС. ОТБОР” убедиться в том, что выключатель “ОТБОР ВОЗДУХА МАКС-НОРМ.” находится в положении “НОРМ.”. Отключить отбор воздуха от двигателя с неисправной системой отбора. Открыть заслонку кольцевания. Если табло продолжает гореть, отключить отказавшую полусистему отбора воздуха от соответствующей группы двигателей, закрыть заслонку кольцевания. |
| --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После отключения одной полусистемы СКВ, открывать заслонку кольцевания запрещается.

Переключатель режимов исправной полусистемы СКВ в положение "ФОРСАЖ”.

| 4. Периодически горит мнемознак “II КОНТУР”. 5. Появление в кабинах дыма и запаха гари из коробок. 6. Показания приборов УРВК не укладываются в 4,3—5,1 усл. ед. 7. Показания прибора УРВК больше 5,1 усл. ед. 8. Показания прибора УРВК неустойчивые, наблюдаются колебания расхода воздуха. При ручной регулировке колебания не прекращаются. 9. Нарушение автоматического регулирования температуры воздуха. 10. При перепаде давления САРД менее 0,48—0,52 кг/см2 горят табло, поступает речевая информация “ОПАСНАЯ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ”. 11. Мигает сигнальное табло “ПОВЫШЕННЫЙ ПЕРЕПАД” (по УВПД—0,53—0,57). 12. Мигает сигнальное табло “ОПАСНЫЙ ПЕРЕПАД”(Р=0,6 кг/см2) срабатывает речевая информация “ОПАСНЫЙ ПЕРЕПАД! РАЗГЕРМЕТИЗИРУЙ”. | Включить переключатель “II КОНТУР” в положение “ОТКРЫТО”. Убедиться в погасании мнемознака. Перейти на кислородное питание. Поочередным отключением отбора определить, является ли двигатель источником гари (дыма). Если такой имеется, выключить отбор от этого двигателя. Открыть заслонку кольцевания. Если источником загрязнения является полусистема отбора воздуха, отключить эту полусистему, установив выключатель “ОТБОР ВОЗДУХА” обоих двигателей в положение “ОТКЛ.”. Включить режим “ФОРСАЖ” работающей полусистемы СКВ. Если загрязнение воздуха не прекратилось - выключить отбор- воздуха. Выполнить снижение до безопасной высоты и продолжать полет. Включить вентиляцию кабин забортным воздухом. Убедиться в отсутствии пожара в каждом двигателе. Отрегулировать вручную переключателем регулирования расхода воздуха соответствующей полусистемы расход =4,8±0,2 усл. ед. Установить переключатель в нейтральное положение. Отключить неисправную систему СКВ. Установить переключатель режимов со стороны неисправной полусистемы в положение “ОТКЛ.”. Перевести исправную полусистему на форсированный режим. Поочередным отключением отбора воздуха от двигателей со стороны неисправной полусистемы определить отказавший ОРВ и отключить отбор воздуха от этого двигателя. Открыть заслонку кольцевания. Установить переключателем ручной регулировки требуемую температуру воздуха. Если лампа “ПЕРЕГРЕВ” продолжает гореть и поступает речевая информация, то отключить соответствующую полусистему расхода. Если горят обе лампы “ПЕРЕГРЕВ” и добиться понижения температуры ручной регулировкой не удается, то перейти на питание чистым кислородом и отключить отбор от двигателей, со снижением до безопасной высоты. Включить вентиляцию кабин забортным воздухом. Убедиться в исправности системы автоматического регулирования давления в кабине экипажа, в исправности отбора воздуха, что двери и форточки во всех гермокабинах закрыты. Переключить систему САРД в кабине экипажа (грузовой кабине), если она не переключилась автоматически, на дублирующий регулятор давления, переключателем “ДУБЛИР. РЕГУЛЯТОР”. Если в кабине не восстанавливается нормальное давление, снова включить основной регулятор давления в положение “ОСНОВНОЙ РЕГУЛЯТОР”. Определить по шуму работает ли предохранительный клапан. Если клапан работает, то переключить его на дублирующий датчик, установив выключатель “УПРАВ. ПРЕДОХР. КЛАПАНОМ” в положение “ДУБ-ЛИР. ДАТЧИК”. Если предохранительный клапан не работает и нормальное давление в кабине не восстановилось, установить на регуляторе боевого перепада рукоятку “ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ В КАБИНЕ” в положение 0,5 кг/см2 и включить тумблер “ПЕРЕПАД 0,2”. При снижении высоты полета постепенно уменьшать перепад давлений с 0,5 кг/см2 до 0,2 кг/см2, после этого импульсами отключить перепад 0,2. Убедиться в исправности САРД. Переключить выпускные клапаны кабины экипажа на работу от дублирующего регулятора давления, установив переключатель в положение “ДУБЛИР. РЕГУЛЯТОР”. Если нормальный перепад не восстановился, то вернуть переключатель в положение “ОСНОВ. РЕГУЛЯТОР”. Включить предохранительный клапан кабины экипажа на работу от дублирующего датчика. Если не восстанавливается нормальный перепад, то открыть межкабинные заслонки, предварительно вернув в первоначальное положение переключатель “УПР. ПРЕДОХР. КЛАПАНОМ”. Если грузовая кабина разгерметизирована или имеет повышенный перепад, или в обеих кабинах повышенный перепад, установить на регуляторе перепада 0,2 — перепад 0,2 кг/см2 и включить перепад 0,2. Если после принятых мер в кабинах не восстанавливается нормальный перепад давлений, отключить одну (правую или левую) полусистему расхода воздуха в СКВ и убедиться в том, что перепад давлений в кабинах = =0,5 кг/см2. Продолжать полет до аэродрома назначения. Снизить перепад давлений до 0,4—0,45 кг/см2, включив на 4—5 с разгерметизацию соответствующей кабины, отключить обе полусистемы подачи воздуха в СКВ. Если кабина экипажа (грузовая кабина) загерметизирована: а) открыть межкабинные заслонки и дверь в кабину экипажа; б) включить одну полусистему подачи воздуха в СКВ и убедиться в том, что давление не превышает нормы; в) включить вторую полусистему подачи воздуха в СКВ. Если грузовая кабина разгерметизирована: а) установить регулятор перепада на 0,5 кг/см2 и включить выключатель “ПЕРЕПАД 0,2”; б) включить одну полусистему подачи воздуха в СКВ и убедиться, что перепад давлений в кабине не превышает 0,5 кг/см2; в) включить вторую полусистему подачи воздуха о СКВ. |
| --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если включение одной из двух полусистем СКВ приводит к повышению    перепада    давлений сверх нормы, разгерметизировать кабину. Выполнить снижение до безопасной высоты и продолжать полет.

|  | При одновременном перенаддуве кабины экипажа и грузовой кабины: А) снизить перепад давлений до 0,4—0,45 кг/см2 включением разгерметизации кабин; Б) отключить подачу воздуха от двигателей; В) произвести снижение до безопасной высоты; Г) разгерметизировать кабины; Д) выключить отбор воздуха от двигателей и продолжать полет до ближайшего аэродрома. |
| --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается длительный полет с разгерметизированной кабиной экипажа и загерметизированной грузовой кабиной с перепадом давлений больше 0.3 кг/см2.

| 13. Если произошла разгерметизация кабины экипажа, а грузовая кабина загерметизирована, немедленно выполнить одно из следующих действий: 14. При вынужденной посадке: | Действие перепада давлений 0,5 кг/см2 на стенку шпангоута № 14 со стороны грузовой кабины с последующим его снижением до “0” допускается только один раз. а) переключатель “УПР. ВЫПУСК. КЛАПАНАМИ” кабины экипажа установить в положение “ДУБЛИР. РЕГУЛЯТОР”, а выключатель “УПР. ПРЕДОХР. КЛАПАНОМ” перевести в положение “ДУБЛИР. ДАТЧИК”. б) уменьшить перепад давлений в грузовой кабине 0,3 кг/см2 (с помощью рукоятки задатчика “ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ” на регуляторе давления); в) разгерметизировать грузовую кабину, если это возможно; г) уменьшить высоту полета до безопасной. Отключить отбор воздуха от двигателей. Разгерметизацию производить на Н=2000 м. При приводнении включить “ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ПРИВОДНЕНИЯ” на Н = 2000 м. |
| --- | --- |

САУ-1Т-2Б

Условия включения и эксплуатации САУ в полете

Включение и эксплуатация САУ допускается в диапазоне значений:

1. высот:

— при автоматическом и директорном режиме управления от 400 м до эксплуатационных,

- при автоматическом или директорном режиме управления заходом на посадку до высоты не ниже 60 м;

2. приборных скоростей, числа М, эксплуатационных весов и центровке: предусмотренных эксплуатационными ограничениями, указанными в РЛЭ;

3. углов крена: при включении и эксплуатации до ±30 ±5°.

Примечание. Автомат тяги разрешается использовать на высотах не более 7000 м., М £ 0,74.

Система контроля пилотажного комплекта, обеспечивает автоматическое переключение неисправного полукомплекта САУ на соответствующий исправный полукомплект. Система САУ обеспечивает ограничение приборной скорости 600 +20-10 км/ч.

Примечание. САУ обеспечивает заданный режим полета в условиях болтанки с интенсивностью, не вызывающей выход самолета на ограничения (nукр; aкр; Vкр), указанные ниже.

САУ (продольный канал) автоматически отключается при достижении самолетом:

— вертикальной перегрузки, меньшей 0,5 и большей 1,5 в режиме маршрутного полета;    меньшей 0,65 и большей 1,35 в режиме захода на посадку с высоты 200 м по сигналу радиовысотомера;

- угла атаки, равного (aкр - 0,5) по сигналу АУАСП;

- угла тангажа более 20° на кабрирование и 10° на пикирование.

Во всех перечисленных случаях срабатывают звуковая (звонок) и речевая сигнализация, загораются лампы “ТАНГАЖ ОТКЛ.” на ПУ САУ и табло “ОТКАЗ САУ ПРОД.” на приборных досках летчиков.

1. Перед включением АП в установившемся полете сбалансировать самолет стабилизатором так, чтобы руль высоты (РВ) находился в нейтральном положении. Положение РВ контролировать по указателю положения РВ. Механизм триммерного эффекта РВ (МТЭ) установить в нейтральное положение. МТЭ РН и элеронов снять нагрузки с соответствующих органов управления.

2. Сразу после включения АП убедиться по указателю РВ в том, что РВ отклонен на угол не более ±2°. Если РВ отклонен на угол более ±2°, балансировку самолета производить стабилизатором (без отключения АП), отклоняя его в направлении, указанном в п. 1.

3. На всех этапах полета с включенным АП, требующих изменения скорости полета, а также при изменении центровки самолета, когда РВ отклоняется на угол более ±2° и загорится лампа “ПРОВЕРЬ ПОЛОЖЕНИЕ РВ” на приборной доске, балансировку самолета производить стабилизатором (без отключения автопилота), отклоняя его в направлении, указанном в п. 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для самолетов до № 0306 балансировку самолета разрешается выполнять, если приборная скорость самолета не превышает 530 км/ч.

4. В случае выполнения маневров на практически неизменной скорости (выход на перегрузку, разворот и т. п.), когда РВ может оказаться отклоненным длительно на угол более ±2°, стабилизатором пользоваться не следует.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать питание АП ниже 400 м;

- использовать САУ как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме до Н ниже 60 м;

- устанавливать переключатель “НОРМ.—БОЛТ.” в положение “БОЛТ.” до особого распоряжения;

- автоматический заход на посадку с двумя отказавшими двигателями;

— повторно включать канал тангажа и крена в случае их автоматического отключения после пролета ДПРМ;

— использовать канал тангажа в автоматическом режиме захода на посадку, если центровка выходит за пределы 26... 36% САХ;

— продолжать автоматический заход на посадку с отклоненным РВ на угол более 4—5°. Нужна обязательная ручная балансировка стабилизатором;

— расстопаривать рули для проверки САУ на земле, если скорость ветра более 15 м/с;

- использовать АПС при приборной скорости более 500 км/ч;

- включать автомат тяги при:

— полете на Н более 7000 м;

— в процессе управления отбором воздуха;

— отказе двигателя;

— управлении боковыми дверями;

— выпуске механизации;

— болтанке не рекомендуется.

Система пожаротушения

Для ликвидации пожара в отсеках крыла, мотогондолах двигателя, отсеке ВСУ, отсеке ГНГ имеются: 3 УБЦ-16-6 (I и II очередь справа между 26—27 шп., III очередь — слева 27—28 шп. в грузовой кабине).

Для ликвидации пожара в отсеке ГНГ предназначены 3 УБШ-3-1 (I и II очередь слева 26—27 шп. и III очередь справа 29 шп.) в грузовой кабине.

| Данные — емкость — огнегасящий состав — данные по манометрам — количество пироголовок — количество пиропатронов в пироголовке — время разрядки — давление саморазрядки через сигнальное очко | УБЦ-16-6 16 л хладон 114 В 69-142 кг/см2 6 шт. 2 шт. не более 3 мин 30 с более 200 ± 20 кг/см2 | УБШ-3-1 3 л хладон 114 В 69-142 кг/см2 1 шт. 2 шт. не более 1 мин — то же |
| --- | --- | --- |

Сигнальные очки расположены на нижней поверхности фюзеляжа слева (III) и справа (I и II) на 26—27 шп.

При возникновении пожара в каком-либо отсеке (нарастание температуры 2°/с и, если при этом сработают более 3-х датчиков и температура среды 180—400°С) сигнал поступает на соответствующий исполнительный блок БИ-2А.

В кабине экипажа:

— мигает главное табло “ПОЖАР”, на панели управления и сигнализации загорается красное сигнальное табло “МЕСТО ПОЖАРА”, а также желтая стрелка, показывающая на тот переключатель, которым необходимо пользоваться при данном месте пожара (кроме того при пожаре в крыле горят зеленые мнемознаки “КРАН ОТКРЫТ”);

— по РИ-65 поступает информация: “ПОЖАР, Я БОРТ № , ПОЖАР!”;

— срабатывают пиропатроны пироголовки I очереди данного отсека и хладон поступает к месту пожара. При необходимости можно применить II и III очереди вручную: I очередь срабатывает как автоматически, так и вручную, а II и III только вручную. При исчезновении пожара красные сигнальные табло гаснут. Для погашения стрелки и зеленого мнемознака необходимо нажать на кнопку “ПРОВЕРКА ЛАМП ПИРОПАТРОНОВ И РАЗБЛОКИРОВКИ ЛАМП МЕСТА ПОЖАРА” на панели проверки пиропатронов.

На законцовках крыла и обоих обтекателях шасси установлены механизмы аварийного включения противопожарной системы. Если при посадке с убранными шасси хотя бы один из механизмов сработает, то все пиропатроны взорвутся и хладон поступит во все пожарозащищенные отсеки. Питание на подрыв пиропатронов происходит от аккумуляторов.

- Проверка работоспособности системы сигнализации о пожаре

- 1. Главный переключатель в положение “ПРОВЕРКА”.

2. Поочередно проверить группы датчиков, отклоняя переключатель от нейтрального положения;

- гондолы двигателя;

- ВСУ и ГНГ;

- крылья,

При исправных соответствующих группах датчиков ДПС-1 горит такая же сигнализация, как и при пожаре.

После постановки соответствующего переключателя в нейтральное положение все гаснет за исключением:

— горит желтая стрелка;

— для крыла зеленый мнемознак “КРАН ОТКРЫТ”. Их необходимо погасить нажатием на кнопку “ПРОВЕРКА ПИРОПАТРОНОВ И РАЗБЛОКИРОВКА ЛАМП МЕСТА ПОЖАРА” после проверки датчиков гондол, двигателей, ВСУ, и ГНГ, крылья.

3. Главный выключатель поставить в положение “ПОЖАРОТУШЕНИЕ” и закрыть крышку.

Внимание! 1. Не переводить главный переключатель в положение “ПОЖАРОТУШЕНИЕ” при невыключившейся сигнализации во избежание саморазряда огнетушителей 1-й очереди.

2. Если главный переключатель установлен в положение “ПРОВЕРКА”, то 1-я очереди не срабатывает ни автоматически, ни вручную.

- Проверка исправности пиропатронов огнетушителей

1. Проверить исправность зеленой сигнальной лампы пиропатронов нажатием на кнопку “ПРОВЕРКА ЛАМП ПИРОПАТРОНОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ И РАЗБЛОКИРОВКА ЛАМП МЕСТА ПОЖАРА”.

2. Поочередно галетный переключатель установить на проверяемые отсеки:

- мотогондолы (4 шт.);

- крыло;

- ВСУ;

- ГНГ;

При исправных пиропатронах все зеленые лампы должны гореть.

3. Галетный переключатель установить в положение “ОТКЛ.” (зеленая лампа не горит).

- Действия экипажа при возникновении пожара

Член экипажа, обнаружив пожар, обязан доложить КК. Ликвидация пожара производится по команде КК. При обнаружении пожара в пожарозащищенных отсеках БТ необходимо:

1. Продублировать включение огнетушителя 1-й очереди для чего:

— установить переключатель подачи огнегасящего состава на панели УСПС под горящей желтой стрелкой в положение 1.

2. Если пожар не ликвидирован огнетушителем 1-й очереди, то применить 2-ю очередь, если не ликвидирован — 3-ю очередь.

3. Через 20—30 с после ликвидации пожара перевести переключатель подачи огнегасящего состава в нейтральное положение (выключить желтую стрелку), а для крыла и зеленый мнемознак нажатием на кнопку “ПРОВЕРКА ЛАМП ПИРОПАТРОНОВ”).

4. При пожаре в кабине экипажа или грузовой кабине применять переносные огнетушители.

Примечание. Если пожар произошел в гондоле двигателя, ВСУ или ТНГ, то необходимо выключить соответствующий двигатель, ВСУ, ГНГ и обеспечить равномерную выработку топлива, а при пожаре в крыле при включенном ПОС — отключить ПОС крыла.

- Переносные огнетушители

В техническом отсеке, кабине штурмана и кабине воздушного стрелка установлены по огнетушителю ОР-1-2;

— в      грузовой      кабине      установлены      огнетушители ОР-2-6-20-30 один на 14 шт., другой на 56 шт. левый борт;

— при перевозке огнеопасных грузов могут быть установлены дополнительно 4 огнетушителя вместо кислородных баллонов:

2 шт.— 25 шп, слева, справа;

2 шт. — 56—57 шп. справа.

Основные данные

ОР-1-2                                                          ОР-2-6

| Емкость Огнегасящий состав Вес заряженного баллона Время разрядки | 2 л Хладон 12В1 + Азот 4,3 кг 12—30 с | 6 л Хладон12В1 + Азот 12 кг 40—90 с |
| --- | --- | --- |

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Дренажная система топливных баков

Баки каждого полукрыла имеют автономную дренажную систему, включающую в себя следующие агрегаты:

— дренажный бак (НК-38-39);

— воздухозаборник системы (снизу крыла) имеет 3 вакуумных и 1 предохранительный клапан, обеспечивающий работу в случае обмерзания воздухозаборника;

— линию основного и дополнительного дренажа. Главные баки внешних двигателей имеют автономную магистраль основного дренажа, а остальные баки полукрыла имеют общую магистраль основного дренажа. Линия дополнительного дренажа является общей для всех баков полукрыла;

— система перекачки топлива из дренажного бака:

а) ЭЦН-87 (вне бака);

б) топливный фильтр;

в) датчик-сигнализатор 1 СМК-З системы СПУТ-4;

г) СД-02 (сигнализатор давления).

Работа

В наборе Н и горизонтальном полете — топливные баки сообщаются с атмосферой через основной дренаж, при снижении через дополнительный дренаж.

В случае закупорки воздухозаборника сообщение баков с атмосферой обеспечивают вакуумные клапаны (в горизонтальном полете и на снижении) и предохранительный клапан (в набор Н). При наличии 120 л топлива в дренажном баке происходит автоматическое включение насоса — топливо поступает в баки 1Р (4Р), выключается насос автоматически от СДУ2А-0.2. Так же насосы можно включать вручную.

Система программного управления

и измерения топлива СПУТ4-1

Измерительная часть обеспечивает:

- постоянное измерение запаса топлива на самолете;

- поочередное измерение, запаса топлива в каждом баке данной группы и измерения запаса топлива в целом на двигатель (то же и при заправке);

— выдачу информации через СОМ-64 об остатке топлива на самолете в %.

Автоматическая часть обеспечивает:

- управление перекачкой топлива;

- окончание заправки топливных баков;

— выдачу информации в схему сигнализации и об остатке

топлива на двигатель 2000 кг.

Индикация системы представлена 9-ю указателями:

—5—на внешней части центральной приборной доски;

—4—на щитке заправки.

Кабинные указатели с обозначением номера двигателя имеют две шкалы:

— внешняя для измерения суммарного запаса топлива на двигатель и в резервном баке;

- внутренняя — в дополнительном и главном баке.

Указатели щитка заправки — 3 шкалы;

— внешняя (белая) — изменение запаса в резервном баке;

- средняя (желтая) — в дополнительном баке;

- внутренняя (красная) — в главном баке.

На стекле указателя 3 желтых риски для каждой шкалы соответствуют заправке бака на 90% по объему.

Включение питания системы осуществляется с РУ-24 по +27 В и с приборной доски БИ с помощью переключателя “ТОПЛИВОМЕР” по переменному току.

- Система централизованной заправки

Данная система обеспечивает заправку баков под давлением снизу:

ТТД:

1. Заправочная емкость      — 84840 кг;

2. Скорость заправки            — 3000 л/мин.

Примечание. Полная заправочная емкость 114500 л.

Состав:

- два бортовых заправочных штуцера в правом обтекателе шасси;

- главный кран заправки (перед входом в бак ЗР) — магистральный;

- клапан двойного действия — обеспечивает полноту откачки топлива после заправки или защиту ее от термического расширения топлива (правый борт вверху);

4. магистраль заправки — разветвляется в баке ЗР;

5. 2 электрогидравлических клапанов заправки;

6. 12 датчиков-сигнализаторов СПУТ4-1 — выдают электрический сигнал на закрытие клапана заправки;

7. элементы электросхемы управления заправкой;

8. 12 сигнализаторов СДУ2А-0,2 повышенного давления в баках при Р больше 0,2 выдают сигнал на закрытие клапана заправки (красная лампа на щитке заправки).

Индикация, сигнализация, органы управления

— 12 агрегатных ламп (зеленые) открытого положения клапанов заправки;

— 12 сигнальных ламп (красные) повышенного давления в баках;

— зеленая и желтая лампы открытого и закрытого положений главного крана заправки.

Органы управления:

- переключатель указателей топливомера (в кабине);

- два галетных переключателя (один в кабине);

- выключатели управления краном и клапанами заправки, расположенными на щитке заправки.

Работа

1. Включить главный переключатель — горит желтая лампа закрытого положения главного крана.

2. Открыть главный кран заправки — загорается зеленая лампа.

3. Выключить выключатели клапанов заправки — загорятся зеленые лампы.

При полной заправке баков, их клапаны автоматически закрываются по сигналу:

- датчика-сигнализатора СПУТ4-1;

- по команде поплавкового клапана (если не закрывается от СПУТ);

- от СДУ2А-0.2.

При неполной заправке баков клапаны их заправки закрываются вручную.

Примечание. АЗС “АВТОМАТ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАКОВ” выключить при заправке.

Система централизованного слива конденсата топлива

В своем составе эта система имеет 2 электрических крана слива конденсата, каждый из них магистральными трубопроводами связан с баками соответствующего полукрыла.

1. Ручной насос мембранного типа РНМ-1 расположен рядом со щитком заправки.

- Сливной кран насоса расположен на входном патрубке насоса.

Управление сливом конденсата — с двух пультов, расположенных рядом с насосом. Слив конденсата из баков может быть произведен через специальные нажимные краны, установленные на нижней панели крыла.

Система управления перекачкой топлива

На самолете две системы перекачки:

1. Система перекачки в расходный отсек главных баков.

2. Система перекачки в предрасходные отсеки баков 1Г (4Г) и 2Р (3Р).

Система перекачки в расходные отсеки главных баков включает:

а) 20 насосов ЭЦНГ-10с76 (по два в предрасходных главных баках);

б) 12 датчиков-сигнализаторов системы СПУТ-4-1;

в) 2 блокировочных КВ типа “ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ” на левой задней и правой передней главных ногах. После отрыва самолета они подготавливают к работе схему автоматического управления перекачкой из дополнительного и главных баков;

г) сигнализатор давления СДУ2А-0,3 — за насосами перекачки.

Сигнализация, органы управления на центральной приборной доске в кабине:

а) 20 зеленых ламп работы насосов перекачки. Лампа горит, если насос создает давление не менее 0,3 кг/см2;

б) одна желтая сигнальная лампа — “ВКЛЮЧИ ПЕРЕКАЧКУ РЕЗЕРВ. БАКОВ” — загорается после отрыва и не включения хотя бы одного насоса резервных баков;

в) включателя ручного управления перекачки АЗР на РУ-23 (24).

Работа

1. Все баки заправлены.

Перекачка топлива начинается с момента включения насосов резервных баков. С появлением давления за насосом, срабатывает СДУ2-0.3:

- загорается сигнальная лампа работы насоса;

- подается 27 В в систему НГ для открытия распределительного крана подачи НГ в этот бак.

Каждый насос выключается из работы автоматически по двум сигналам:

- по сигналу от датчиков СПУТ;

- по сигналу от СДУ-2А-0.3.

Переход на выработку из дополнительных баков произойдет автоматически после включения любого из насосов резервного бака. После выключения любою насоса дополнительного бака автоматически включается насос главного бака.

2. Заправлены дополнительные и главные баки.

В этом случае насосы перекачки дополнительных баков включаются вручную, затем схема работает, как указано выше. В случае, если до отрыва самолета, насосы не были включены вручную, то после отрыва включаются автоматически.

- Система перекачки топлива

Предрасходный отсек имеет 4 струйных насоса типа СН-7, которые установлены на стенках нервюр, отделяющих предрасходный отсек баков 1Г (4Г), 2Р (3Р) от остальной части бака.

Система подачи топлива к двигателям

ТТД:

1. Невырабатываемый остаток топлива при автоматическом управлении около 2000 кг.

2. При ручном около 700 кг.

3. Высотность системы в случае обесточивания насосов до 8000 м (выработка самотеком).

4. Невырабатываемый остаток топлива при выработке самотеком 5000 кг (7600 л).

5. Допустимая разница в количествах топлива в баках левого и правого полукрыла 4000 кг.

Состав:

1. 8 насосов подкачки ЭЦНГ-10с76 — размещены в расходном отсеке каждого главного бака.

2. 4 топливных пожарных крана.

3. Система кольцевания (3 крана).

Сигнализация, органы управления:

1. 8 зеленых лампочек “РАБОТА НАСОСОВ ПОДКАЧКИ”. Загораются по сигналу от СДУ-3А-0,6 (Р=0,6 кг/см2).

2. 3 зеленые лампочки “ОТКРЫТОГО ПОЛОЖЕНИЯ КРАНОВ КОЛЬЦЕВАНИЯ”.

3. 4 желтые лампы “ПОЖАРНЫЙ КРАН ЗАКРЫТ” — горят.

4. Выключатели насосов подкачки, пожарных кранов, кольцевания, АЭС на РУ-23 (24).

Работа:

Насосы подкачки включаются до запуска двигателя, включившись в работу насосы подают топливо из расходных отсеков, через открытый пожарный кран на вход к двигательному подкачивающему насосу ДЦН-44ПЗТ (Р=0,7...0,9 кг/см2).

Особенности летной эксплуатации

1. Перед запуском:

— проверить работу топливных насосов (где топлива нет — насосы не включать);

— проверить работоспособность измерительной части СПУТ, используя кнопки “Н” и “Р” указателей системы;

— проверить правильность показаний указателей топливомера:.

- проверить работу кранов кольцевания;

- проверить работу насосов подкачки и пожарных кранов непосредственно перед запуском.

2. После запуска двигателей:

— включить перекачку топлива;

- при этом включаются насосы перекачки из первых по очереди выработки заправленных баков.

3. После взлета:

- если заправлены резервные баки, убедиться в том, что не горит желтая лампа “ВКЛЮЧИ ПЕРЕКАЧКУ РЕЗЕРВНЫХ БАКОВ”.

4. В полете:

- контроль работы насосов подкачки по сигнализации;

- контроль процесса перекачки топлива в расходный отсек главного бака, переход выработки топлива на последующий бак определяется по загоранию зеленой лампочки включения насосов перекачки.

Если после автоматического выключения насосов “Р” и “Д” баков возникает необходимость более полной выработки, то включение насосов этих баков производить в следующей последовательности:

- выключить АЗС “АВТОМАТИКА ПЕРЕКАЧКИ”;

- вновь включить вручную насосы дополнительных (резервных) банков;

— вернуть в рабочее положение АЗС “АВТОМАТИКА ПЕРЕКАЧКИ”.

При необходимости использования полного запаса топлива при загорании табло “ОСТАТОК 2000 кг”:

— перейти на ручное управление перекачки, для чего необходимо; а) включить насосы перекачки главных баков;

б) выключить все АЗС “АВТОМАТИКА ПЕРЕКАЧКИ”;

в) включить вручную насосы перекачки дополнительных и резервных баков;

г) следить за моментом погасания зеленых ламп насосов перекачки, погасла — выключить насос вручную.

Осуществлять контроль за остатком топлива между баками двигателей.

- Контроль отстоя топлива

Проводится БИ при предполётном осмотре самолёта путём слива из всех баков поочерёдно через централизованную систему слива не менее 2,5 л из каждого бака. При наличии в отстое топлива воды, кристаллов льда или механических примесей слить отстой повторно из всех 20 сливных точек через нажимные краны слива до появления чистого топлива.

ВНИМАНИЕ! Слив и контроль отстоя топлива производятся:

- при приёмке самолёта экипажем, если не будет производится дозаправка топливом, а также после стоянки самолёта более 5 часов;

- непосредственно перед заправкой самолёта топливом;

- после заправки самолёта топливом, но не ранее 15 мин. после её окончания.

- Импортные масла и жидкости

Топливо

Россия: Т-1, ТС-1, РТ, Т-7П

Болгария: Т-1, ТС-1

Бывш. ГДР: LW 9025 spec. TVTNL – 12991

Польша: P-2 spec. PN-57/c-96026

Румыния: Т-1, Jet A-1

Чехия и Словакия: PL-4 spec. TRD-25-005-64, PL-5 (только для                      разовых заправок    при суммарной наработке ТА не более 30% ресурса

Югославия: СМ-1

Алжир: Jet A-1 spec. DERD 2494

Канада: Type 1 JP-5 spec. 3 P-23f

США, Европа, Япония: ATF-650, ATK, ATP, ATP-K-50, Avtur, Avtur-50 spec. DERD-2494 (England) – заправлять до t=-450С , ETF-650, JP-1, JP-5 или Avcut spec. DERD 2494 (Japan), Avtour-50 spec. Air-3405/B (France), TYPE A-1 spec. D1655/63t (USA) – до –450  С.

Допускается пользование при выработке до 30 % ТА из-за низких противоизносных свойств топливо фирм Shell, British Petroleum, Mobil Oil в странах:

Ангола: 	Jet A-1 spec. DERD 2494

Ливия: 		Jet A-1 spec. DERD 2494

Мадагаскар: 	Jet A-1 spec. DERD 2494

Из-за повышенной агрессивности к уплотнениям ТА допускаются к применению топливо по спецификации DERD – 2494 со следующим ограничением ресурса:

Перу		Turbo A-1	350 ч.

Ирак 		Jet A-1		350 ч.

НДРЙ		Jet A-1		200 ч.

Антикристаллизационные присадки добавляются независимо от ТНВ в а/д вылета при полёте за Полярный круг и из него, в других случаях при ТНВ < 50С:

"И" или "ТГФ" – 0,2 % (допускается 0,3%)

"И-М" или "ТГФ-М" – 0,1 – 0,12 %.

- Масло

Канада: Турбоойль – 2 спецификация 3GP-901

США: Турбооль – 2 спец. Mil – 6081B

Разрешается смешивать отечественные и иностранные сорта топлива (масел) в любых пропорциях. В зарубежных аэропортах допускается применение присадки ASA-3, предотвращающей накопление статического электричества в топливе.

- Гидрожидкость

Аналог АМГ-10 – "AiroShell – Fluid " по спецификации:

Англия: DTD-585

Франция: FHS-1

США: MIL – 5606A

Канада: 3-6P-26A

ОБОРУДОВАНИЕ ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ

Служит для размещения в самолёте самоходной и несамоходной техники, контейнеров и т.д. Можно выделить составные части:

- оборудование для погрузки несамоходной колёсной техники – лебёдки ЛПГ-3000 – позволяет обслуживать груз весом до 42 т.;

- оборудование для погрузки грузов с помощью электротельферов ЭТ-2500;

- напольное оборудование – груз до 40т.;

- швартовочное оборудование.

I    Лебёдочное оборудование

Комплект:

- электролебёдки ЛПГ-3000А – 2 шт.;

- пульт управления лебёдками ПУЛ-3000 – 1 шт.;

- коробка управления лебёдками – КУЛ-3000;

- оттяжные блоки – 4 шт.;

- погрузочные блоки – 3 шт.;

- крюк двурогий – 1 шт.;

- упорная колодка;

- стропы – 4 шт.;

- промежуточные опоры – 2 шт.;

- верёвочные настилы – 1 комплект (8 шт.);

- подтрапники с удлинителями – 4 шт.;

- хвостовая опора;

- отбойники – 18 шт;

- электромегафон.

Лебёдки расположены в передней части грузовой кабины в районе 14-16 шп.:

- тяговое усилие 3000 кг.;

- имеет 3 режима работы:

а. электрический – правое положение рукоятки;

б. ручной – среднее положение;

в. размотка – крайнее левое положение;

- питание: 200 В 400 Гц – 2 электродвигателя, 27 В – реле и фрикционная муфта;

- управление- с переднего пульта борттехника на 14 шп.;

- скорость перемещения троса:

а. погрузка:

- 1 дв. – 3,5 м/мин.;

- 2 дв. – 7 м/мин.;

б. выгрузка:

- 1 дв. – 4,5 м/мин.;

- 2 дв. – 9 м/мин.

в. вручную – до 4 м/мин.

- продолжительность пробуксовки муфты – не более 3 сек. (за весь период – не более 100 пробуксовок);

- вес лебёдки – не более 130 кг.;

- длина троса – 59,5 м. (рабочая – 55 м.);

- диаметр троса – 10,5 мм.

Пульт управления хранится в походном положении в районе 15-16 шп., с помощью жгута может подключаться в 3-х точках: 14, 38 и 54 шп.

II Тельферное оборудование

Позволяет обслуживать универсальные контейнеры, платформы и стандартные грузы весом до 10 т., с расположением их между 21-87 шп.

Комплект:

- электротельферы ЭТ-2500 – 4 шт.;

- рельсы тельферов – 2 комплекта;

- стопорные устройства – 4 комплекта;

- тельферные балки – 2 шт.;

- роликовая вага – 2 шт.

Ограничения при работе:

- при работе задний электротельфер нельзя отводить от порога рампы далее 6 м.;

- при работе двух тельферов на одной стороне сближать их ближе 1,85 м. нельзя;

- нельзя выводить загруженный тельфер на рельс походного положения.

Блокировки тельферов:

- электротельфер не управляется, если гермоперегородка находится в среднем положении (должны гореть два табло);

- при управлении тельфером на спуск-подъём не включается перемещение.

ТТД:

- питание: 200 В 400 Гц, 27 В;

- нагрузка на подвижный блок-динамометр – 2500 кг.;

- скорость перемещения:

вдоль грузовой кабины – 10 м/мин.;

на спуск:

1 дв. – 1,1 м/мин.;

2 дв. – 2,25 м/мин.;

на подъём:

1 дв. – 0,75 м/мин.;

2 дв. – 1,5 м/мин.;

- усилие пробуксовки – 3600 – 4600 кг. (одна пробуксовка не более 3 сек., всего не более 100 пробуксовок);

- рабочая длина троса – 24 м.;

- режимы работы: перемещение, спуск-подъём, свободный ход.

III Напольное оборудование

Предназначено для загрузки, выгрузки и крепления контейнеров, грузовых и гибких поддонов. Оборудование устанавливается от 17 по 67 шп. согласно графика на левом борту между 40 – 41 шп.

Комплект:

- поперечные балки – 48 шт.;

- продольные балки со стопорами – 24 шт.;

- кронштейны крепления центральной роликовой дорожки – 26 шт.;

- захваты контейнера – 2 шт.;

- ремни с амортизаторами – 48 шт.

Типы контейнеров

| № п/п | Тип контейнера | Размеры, мм |  |  | Вес, кг | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | УАК-5 УАК-5А УАК-2,5 Поддон авиационный грузовой ПА-5,6 ПА-2,5 УУК-10 Поддон авиационный гибкий ОТТ-3-72 | 2991 2991 1456 2991 1460 2991 2745 | 2438 2438 2438 2438 2438 2438 2235 | 2430 1900 1900 1900 1900 2438 2438 | 5670 5000 2500 5600 2500 10160 3630 | 6 6 12 6 12 4 6 |

IV Швартовочное оборудование

Предназначено для крепления несамоходной техники и различных грузов.

Комплект:

- цепи швартовочные красные длинные (5 м.) – 18 шт. , нагрузка – 17 т.;

- цепи швартовочные зелёные короткие (3,7 м.) – 16 шт., нагрузка – 17 т.;

- швартовочные узлы с откидными пальцами: на полу – 202 шт., на рампе – 6 шт., нагрузка – 17 т.;

- ремни швартовочные – 42 шт., нагрузка – 1500 кг.;

- сетки швартовочные – 6 шт., нагрузка – 2500 кг., размер – 2,4 х 3,75 м., размер ячейки – 15 х 15 см;

- съёмные швартовочные узлы – 48 шт.;

- приспособления для натяжения ремней – 2 шт., величина обжатия – 700 кг.;

- швартовочные кольца: на полу – 15 шт., на рампе – 12 шт., нагрузка – 1000 кг.;

- трафарет швартов

- ки грузов – 1 шт.;

- сумка для съёмных швартовочных узлов – 2 шт.;

- швартовочное приспособление для крепления тяжёлой техники – 1 шт.;

- швартовочное оборудование для крепления грузов в контейнерах и на поддонах – 1 шт.;

- швартовочное оборудование для крепления длинномерных грузов – 1 комплект.