6. 4. УСКОРЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ

Как отмечалось ранее, расчет воздушных винтов является достаточно сложным и трудоемким процессом. Однако потери времени на вычисления можно существенно сократить, а расчет упростить при выполнении некоторых условий.

Такими условиями являются:

1. Выдерживание вполне определенной формы лопасти в плане. Так, например, задавать ширину лопасти b=f (r) по формуле (6.22).

2. Выдерживание относительных толщин лопасти c=f(r)  по закону, описанному формулой (6. 23).

3. Соблюдение постоянства углов атаки α вдоль радиуса.

4. Использование лопастей с относительной шириной не менее 0,075 для винтов, выполненных из твердых пород дерева, и 0,09 для винтов, выполненных из мягких пород дерева.

Выполнение трех первых условий обеспечивает стабильный закон распределения нагрузки вдоль лопасти на расчетной скорости v0. Так, например, независимо от располагаемой мощности N, радиуса винта R, относительной ширины хорды bи т. д., доля мощности, потребляемая рассматриваемыми участками, и доля создаваемой ими тяги (табл. 6.2) остаются практически неизменными. Это позволяет существенно упростить второй этап расчета. Отпадает необходимость производить расчет для всех участков лопасти. Достаточно подобрать такие параметры винта, чтобы участком лопастей с r=0,7 до r=0,8 потреблялось 0,186 от располагаемой мощности. Тогда потребляемая винтом мощность будет равна располагаемой, а суммарную тягу винта можно определить по формуле

В некоторых случаях применяются лопасти постоянной ширины. В этом случае закон распределения потребляемой мощности и создаваемой тяги участками лопастей будет соответствовать табл. 6. 3.

При выдерживании первого и второго условия лопасть по всем ее сечениям является очень близкой к равнопрочной. Поэтому на третьем этапе расчета достаточно проверить на прочность всего лишь одно ее сечение, лучше всего на относительном радиусе r=0,7.

При соблюдении четвертого условия необходимость в выполнении третьего этапа расчета отпадает.