1.6.2. Определение геометрических размеров и формы горизонтального оперения

Для оперения выбираются обычно симметричные профили с относительной толщиной 10...12%, например, часто используется профиль GOTTINGEN-409 .(рис. 1.12). Иногда выбранный профиль видоизменяют—«модифицируют». Суть модификации (рис. 1.13) состоит в том, что криволинейные поверхности хвостовой или средней части профиля заменяют плоскостями. Это видоизменение производится для упрощения технологии изготовления рулевых поверхностей: руля высоты и руля направления.

Удлинение горизонтального оперения λго обычно находится в пределах 2—4, на планерах и СЛС с большим удлинением крыла—4—5.

Увеличение удлинения горизонтального оперения улучшает его эффективность и уменьшает лобовое сопротивление, но неизбежно ведет к увеличению его массы Исключение составляют СЛС, выполненные по двухбалочной схеме. Для таких ЛА оптимальным является такое удлинение, при котором размах горизонтального оперения

lго=1.73lб

где lб—расстояние между осями балок. Так как максимальный изгибающий момент, действующий на лонжерон оперения, будет при этом наименьшим.

Увеличение удлинения оперения позволяет несколько уменьшить его площадь. Это объясняется тем, что

меньшая относительная часть оперения находится в спутной струе от фюзеляжа.

Форма горизонтального оперения в плане может быть как прямоугольной, так и трапециевидной. Увеличение сужения оперения приводит к некоторому уменьшению изгибающего момента лонжерона, но существенного выигрыша в массе дать не может.

С точки зрения технологии изготовления выгоднее прямоугольное в плане горизонтальное оперение. Если все-таки предпочтение отдано трапециевидной форме горизонтального оперения, то необходимо стремиться к  тому, чтобы ось руля высоты (рис. 1. 14) была расположена под углом 90° к продольной оси фюзеляжа. Это существенно упростит навеску руля высоты и кинематику его привода.