Г л а в а 6. РАСЧЕТ ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ

6.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ВОЗДУШНЫХ	ВИНТОВ.

6.1.1. Исходные предпосылки расчета винтов

При аэродинамическом расчете и проектировании самолета особое внимание необходимо уделять выбору двигателя и расчету воздушного винта под данный двигатель. Снижение КПД винта из-за неправильного подбора и расчета нередко является причиной неудач, постигающих конструкторов-любителей.

Приступать к расчету винта можно только после изучения его теоретических основ, так как сам расчет носит характер инженерного искусства.

Существует несколько теорий воздушных винтов. Каждая из них имеет свои достоинства и свои недостатки. Очень важное практическое значение имеет теория Сабинина-Юрьева, которая устанавливает взаимосвязь параметров потока, размеров лопастей винта и мощности, потребляемой винтом при заданной частоте его вращения. Однако эта теория является достаточно сложной, расчет с ее использованием ведется методов последовательных приближений и требует больших трудозатрат.

В данном пособии излагается последовательность расчета винта по упомянутой выше теории, но с учетом ряда допущений, которые при мощностях двигателя до 50... 60 кВт, не оказывая существенного влияния на конечный результат, намного уменьшают объем расчетных работ.

6. 1. 2. Основные геометрические и кинематические характеристики винта

Воздушный винт (рис. 6. 1) обычно состоит из двух одинаковых и симметрично расположенных лопастей, выполненных заодно со ступицей винта. Последняя служит для крепления винта к валу двигателя или редуктора.

К основным геометрическим параметрам, определяющим форму и размеры винта, относятся:

1. Диаметр винта D—это диаметр окружности, описываемой при вращении концами лопастей. У двухлопастного винта диаметр равен расстоянию между концами лопастей.

Вместо диаметра размеры винта можно характеризовать его радиусом R=D/2. Положение выбранного на лопасти сечения (рис. 6. 1) определяется радиусом r, равным расстоянию от оси винта до данного сечения.

Отношение r=r/R  называют относительным радиусом сечения.

2. Шаг винта Н — это расстояние (рис. 6. 2), которое прошел бы винт вдоль оси за один полный оборот, если бы он ввинчивался в воздух как в твердое тело, например как болт в гайку.

Шаг винта можно посчитать по формуле

где φ— угол установки хорды сечения лопасти винта на r=0, 75.

3. Угол установки элемента лопасти φ—это угол между хордой сечения лопасти и плоскостью вращения винта. Этот угол (рис. 6. 3) различен для различных сечений лопасти. Его значение возрастает от конца лопасти к оси винта. Угол установки сечения лопасти на r=0, 75 условно принято называть углом установки лопасти.

4. Поступь винта Ha—это расстояние, которое проходит винт вдоль оси за время одного его оборота.

Если известна осевая скорость винта (скорость полета V0) и частота его вращения Ω, то

5. Относительная поступь винта λ определяется по формуле:

6. Покрытие винта — это отношение площади проекции всех лопастей, при виде винта спереди, к площади диска, сметаемого винтом. С увеличением покрытия характеристики винта, и в первую очередь его КПД, ухудшаются. Именно поэтому на сверхлегких самолетах    используются двухлопастные винты (i =2), имеющие наименьшую величину покрытия

7. Форма лопасти в плане при одинаковых покрытии и углах установки лопастей существенного влияния на характеристики винта не оказывает. В большинстве случаев лопасть конструируется симметричной или близкой к симметричной в плане.

8. Профиль лопасти — это понятие, аналогичное понятию профиля крыла. Для винтов, как правило, применяются специальные «винтовые профили”.

Для металлических винтов целесообразно использовать профиль Clark-Y, а для деревянных ВС-2 или РАФ-6, имеющих высокое аэродинамическое качество при достаточно больших относительных толщинах c=с/b.

Обычно винтовые профили характеризуются так называемым  обратным   аэродинамическим  качеством μ=Cx/Cy. Зависимость коэффициентов Сy и величин μ от угла атаки α и относительной толщины профиля cдля наиболее распространенных винтовых профилей ВС-2 и РАФ-6 представлена на рис. 6. 4 и 6. 5.

6. 1. 3. Формула тяги винта

Воздушный винт предназначен для преобразования механической работы двигателя в работу силы тяги, используемую для перемещения самолета в пространстве.

Сила тяги образуется за счет реактивного действия отбрасываемой лопастями массы воздуха, проходящего через плоскость вращения винта.

Тягу винта Р можно определить по формуле

где m—масса воздуха, проходящего за 1 с через, плоскость вращения винта; V1—скорость потока в плоскости винта; Vo—скорость невозмущенного потока на некотором удалений перед винтом, (она равна скорости полета самолета).

Если учесть, что масса воздуха, проходящего за 1 с через плоскость вращения винта, определяется по формуле

где R — радиус винта, то

Из последней формулы видно, что тягу можно увеличить либо за счет увеличения радиуса винта R, либо за счет увеличения скорости потока в плоскости винта V1. Как будет показано ниже, увеличение скорости потока V1 неизбежно ведет к уменьшению КПД воздушного винта. Поэтому для каждого двигателя, при определенной величине V0, существует некоторый оптимальный размер винта, при котором и тяга и КПД являются максимальными. Основная задача расчета винта и сводится к определению геометрических размеров этого «оптимального» винта.

6. 1. 4. Коэффициент полезного действия винта

Очень важной характеристикой воздушного винта является его полный КПД, показывающий, какая часть мощности двигателя преобразуется в полезную работу по перемещению самолета в пространстве. Численное значение полного КПД определяется по формуле

где NП—полезная мощность; N—располагаемая мощность двигателя.

Из курса физики известно, что полезная мощность— это произведение силы на скорость перемещения тела, в данном случае

Таким образом:

где Р—тяга винта, Н; V0—скорость полета, м/с.

Опыт показывает, что даже у хорошо выполненных воздушных винтов фиксированного шага на оптимальной скорости полета полный КПД не превышает 0,7, а часто находится в пределах 0,5.. .0,6. Это означает, что 30... 40% мощности, развиваемой двигателем, используется не по назначению. Так, например, увеличение полного КПД винта с 0,5 до 0,7, за счет подбора его диаметра и частоты вращения аналогично увеличению мощности двигателя на 40%.

Для создания тяги достаточно, чтобы винт при вращении производил ускорение воздушного потока в осевом направлении. Однако кроме осевого ускорения всегда имеет место и закрутка потока в направлении движения лопастей. Кроме того, часть мощности двигателя расходуется на преодоление сил трения лопастей о воздух. В соответствии с этим целесообразно рассматривать КПД винта как произведение КПД отдельных его составляющих — осевого, окружного и профильного:

Осевой КПД воздушного винта ηос—оценивает потери мощности с осевой скоростью потока, покидающего винт. Эти потери можно оценить, воспользовавшись формулой

где NП.О—потерн мощности с осевой скоростью; v2— вызванная осевая скорость в струе за винтом.

Из последней формулы видно, что потери с осевой скоростью пропорциональны первой степени секундной массы отбрасываемого воздуха т и второй степени его скорости v2. Становится понятным, что эти потери при заданной тяге можно уменьшить, увеличивая массы отбрасываемого воздуха (например, за счет увеличения диаметра винта) с одновременным уменьшением скорости потока в струе за винтом. Увеличение диаметра винта (при заданной мощности двигателя) требует уменьшения его частоты вращения. В связи с этим почти во всех случаях выгодно использование в силовой установке понижающих редукторов.

Величину осевого КПД на выбранной скорости V0 при известной вызванной скорости в струе за винтом v2 можно определить по формуле

Из формулы (6. 5) видно, что не только полный, но даже осевой КПД никогда не может равняться единице, так как при создании тяги винтом всегда v2>0.

Окружной КПД оценивает потери мощности на закрутку воздушного потока. Проведенные расчеты показали, что эти потери у воздушных винтов СЛС с двигателями мощностью до 50... 60 кВт не превышают 2% от располагаемой мощности. Поэтому целесообразно, приняв за расчетную, мощность, равную 98% от фактической, считать, что ηокр=1. Такое допущение, практически не оказывая влияния на конечный результат, почти в два раза сокращает объем работ по расчету винта.

Профильный КПД оценивает потери мощности на преодоление сил давления и трения лопастей о воздух. Наибольшее влияние на величину этого КПД оказывает чистота поверхности лопастей. Профильный КПД аккуратно выполненных, отполированных и покрытых лаком винтовых профилей равен 0,84... 0,88.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что при расчете винтов СЛС без существенных погрешностей считаем

а для его увеличения следует стремиться к увеличению диаметра винта.

6. 1. 5. Краткая характеристика струи, проходящей через плоскость вращения воздушного винта

На некотором удалении перед винтом  (рис. 6. 6) скорость потока воздуха в струе равна скорости полета. Эту скорость часто называют скоростью невозмущенного потока и обозначают V0.

При вращении винта, вследствие взаимодействия его лопастей с воздухом, в непосредственной близости перед плоскостью его вращения образуется область пониженного давления, вызывающая ускорение впереди находящегося потока. Скорость потока возрастает на величину v1, в результате чего относительная скорость в плоскости вращения винта становится равной

где v1 —осевая составляющая, вызванная самим винтом.

На некотором расстоянии за винтом, равном примерно половине его диаметра, скорость потока возрастает до величины

Теоретически доказано и проверено на практике, что вызванная винтом скорость в его плоскости вдвое меньше вызванной скорости за винтом, то есть

Вблизи винта (рис. 6. 6) устанавливается воронкообразная струя воздуха, поперечное сечение которой можно определить, воспользовавшись уравнением расхода. Через любое выбранное сечение струи проходит одна и та же масса воздуха, и, следовательно, там, где скорость воздуха больше, сечение струи должно быть меньше. Обычно полное сжатие струи наблюдается уже на расстоянии, равном половине диаметра винта.

Так как винт оказывает силовое воздействие на поток, то в соответствии с третьим законом Ньютона поток, в свою очередь, будет воздействовать на лопасти воздушного винта. Можно провести некоторую аналогию с воздействием набегающего потока на крыло самолета. Но в данном случае это воздействие более сложное. Это объясняется тем, что разные сечения лопасти работают в различных условиях: окружных и относительных скоростях потока, углах набегания потока и относительных толщинах сечений. Возникает необходимость более детального рассмотрения силового взаимодействия потока с элементом лопасти винта.

6. 1. 6. Силовое воздействие потока на элемент лопасти винта

Для определения силового воздействия потока на выбранный элемент лопасти винта       (рис. 6. 7) необходимо детально рассмотреть план скоростей и направление сил, действующих на этот элемент, с учетом принятого допущения о том, что закрутка потока за винтом не происходит.

При изображении треугольников скоростей (рис. 6. 8) целесообразно воспользоваться «принципом обратимости в аэродинамике», в соответствии с которым силовое воздействие на поверхность движущегося тела не изменится, если считать ее неподвижной, а поток—движущимся с той же скоростью.

За счет вращательного движения элемента лопасти на него будет набегать поток со скоростью

где Ω—частота вращения винта, 1/с; ri—радиус выбранного сечения, м.

В осевом направлении на лопасть винта будет набегать поток со скоростью                          V1 =V0+v1. Результирующей будет относительная скорость W1, равная геометрической сумме двух предыдущих скоростей. Ее легко определить по формуле

Угол набегания вектора этой скорости β1 вычисляется по формуле

Хорда сечения лопасти винта по отношению к вектору скорости W1 устанавливается под некоторым положительным углом атаки α. Угол α выбирается на основании характеристик выбранного винтового профиля, и» в первую очередь, его аэродинамического качества. Для профилей ВС-2 и РАФ-6 (рис. 6.4 и 6.5) оптимальными можно считать углы 3... 50. Увеличение углов установки ведет к большому перезатяжелению винта на режиме взлета, падению частоты вращения, мощности двигателя, а значит, и тяги винта.

На элементарный участок лопасти ΔS=ΔRb (рис 6,7 и 6.8) будет действовать полная аэродинамическая сила ΔF, которую можно определить по формуле

или

При известных значениях β1 и μ частоты вращения Ω и радиуса r, на котором расположен элементарный участок, можно определить элементарную тягу участка и потребляемую участком мощность

Если аналогичным образом определить элементарные составляющие тяги и элементарные мощности на всех участках лопасти, просуммировать их и умножить на число лопастей, то получим тягу и мощность, потребляемую воздушным винтом.

Сложность расчета состоит в том, что при неизвестных размерах винта неизвестными являются скорости потока u, V1 и углы набегания потока. А не зная их значений, невозможно определить размеры винта. Поэтому расчет ведется методом последовательных приближений, исходя из первоначально принятых оценочных значений  этих величин