Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ОБЛИКА СВЕРХЛЕГКИХ САМОЛЕТОВ

1. 1. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СЛС

Создание СЛС—это процесс непрерывного творческого поиска, направленного на оптимальное решение задач проектирования и изготовления конструкции. Он включает в себя:

определение цели создания летательного аппарата;

разработку технического задания;

формулировку концепции и их анализ;

разработку эскизного и рабочего (технического) проекта

изготовление частей и всего ЛА в целом;

подготовку к испытаниям и сами испытания.

Одним из наиболее трудоемких и сложных этапов создания СЛС является процесс его проектирования.

Под проектированием самолета обычно понимают процесс разработки технических материалов (документации), определяющих его летно-технические характеристики, схему и конструкцию отдельных агрегатов [5].

Процесс проектирования включает в себя разработку эскизного и рабочего проектов.

В эскизное проектирование СЛС входят:

а) определение основных параметров и облика СЛС;

б) вычерчивание предварительного чертежа общего вида;

в) расчет взлетной массы и центровки;

г) аэродинамический расчет, рассмотрение вопросов устойчивости и управляемости.

В рабочее проектирование СЛС входят:

а) разработка чертежей общего вида СЛС и отдельных его частей;

б) разработка сборочных и деталировочных чертежей;

в) расчет на	прочность всех силовых элементов конструкции;

г) уточнение	массы конструкции и центровки ЛА;

д) отработка технологии изготовления отдельных элементов конструкции;

е) проведение исследовательских и экспериментальных работ.

Все дозвуковые летательные аппараты, использующие подъемную силу крыла, независимо от их массы, аэродинамической схемы, компоновки, назначения и других характеристик, подчиняются одним и тем же законам аэродинамики. Одними и теми же методами можно вести и их прочностные расчеты. Однако, что естественно, как аэродинамические, так и прочностные расчеты СЛС любительской постройки существенно отличаются от расчета промышленных образцов авиационной техники и носят несколько упрощенный характер. Это вызвано тем, что самодеятельные СЛС проектируются и строятся небольшой группой исполнителей. При этом точный расчет ведется только для основных, наиболее ответственных конструктивных элементов летательного аппарата (лонжеронов, стрингеров, нервюр, стенок, балок, стыковочных узлов и т. д.), для остальных — приближенный.

Процесс проектирования и создания СЛС должен соответствовать имеющимся в наличии материалам, полуфабрикатам и элементам конструкции.

Изготовление СЛС во многих случаях начинается еще до окончания его проектирования, что позволяет корректировать прочностные расчеты и существенно уменьшать их объем, используя результаты испытаний отдельных элементов конструкции. Технология изготовления элементов и узлов разрабатывается одновременно с проектированием и окончательно доводится в процессе постройки летательного аппарата.

Примерная последовательность разработки, проектирования и изготовления СЛА показана на рис. 1. 1.