| #### Таблица 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Второй этап расчета воздушного винта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вычисляемая величина | Размерность | Относительный радиус |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
| 1 | r=Rr | # м | Вычисляется по формуле |  |  |  |  |  |  |
| 2 | c=0.1+0.44 (1-r)2 | — | ## То же |  |  |  |  |  |  |
| 3 | α | град | ## Задается, исходя из рис. 6.4, 6.5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cy | — | Снимается с графиков рис. 6.4, а, 6.5, а |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | — | Снимается с графиков рис. 6.4, б, 6.5, б |  |  |  |  |  |  |
| 6 | μ=1/K | рад | Вычисляется по формуле |  |  |  |  |  |  |
| 7 | u=Ωr | м/с | То же |  |  |  |  |  |  |
| 8 | b | м | Снимается с рисунка или вычисляется по формуле (6.22) |  |  |  |  |  |  |
| 9 | W1=u2+V12 | м/с | Вычисляется по формуле |  |  |  |  |  |  |
| 10 | β1=arc tg(V1/u) | град | То же |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ΔS=bΔR | м2 | » |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ΔF=Cy2ρW12ΔS/2 | ### Н | » |  |  |  |  |  |  |
| 13 | γ = β1+57.3μ | град | » |  |  |  |  |  |  |
| 14 | φ = β1+ α | град | » |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ΔP =2ΔFcos γ | Н | » |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ΔN = 2ΔFu sin γ | Вт | » |  |  |  |  |  |  |
| 17 | P=ΣΔP | Н | Получается в результате суммирования графы 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | NП=ΣΔN | Вт | Получается в результате суммирования графы 16 |  |  |  |  |  |  |