6. 3. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВОЗДУШНЫХ ВИНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ

Расчет и проектирование воздушных винтов является довольно сложным и трудоемким процессом. Сложность его заключается, прежде всего, в том, что: во-первых, весь расчет ведется методом последовательных приближений, во-вторых, для нахождения оптимума разработчик вынужден варьировать большим количеством тесно взаимосвязанных параметров. Исходя из  этого, становится заманчивой идея использования различных типов ЭВМ.

Довольно просто по имеющемуся алгоритму (рис. 6. 9) составить программу и выполнить первый этап расчета. Существенно сложнее обстоит дело с выполнением второго, наиболее трудоемкого этапа. Сложность заключается в том, что значения с, &, а особенно Су и К^\/^ трудно описываются уравнениями из чаще всего (рис. 6. 4 и 6. 5) задаются графически.

Если перечисленные величины представить в виде уравнений, как это удалось сделать для винтового профиля ВС-2, составить и отладить программу, то, работая в диалоговом режиме, с целью варьирования такими параметрами как относительной, шириной лопасти 5, радиусом винта R и предполагаемой тягой Р, время вычисления второго этапа расчета можно сократить в десятки раз.

Ранее отмечалось, что форма лопасти в плане существенного влияния на тягу и КПД винта не оказывает, тем не менее наиболее оптимальной формой лопасти является вытянутый эллипс, описываемый уравнением

Эту формулу и целесообразно использовать для задания ширины лопасти при машинном счете.

Закон изменения относительной толщины любого винтового профиля хорошо описывается уравнением

Коэффициент Сy для винтового профиля ВС-2, представленный на графике рис. 6.4, а, можно описать уравнением

Значения   аэродинамического качества профиля К.= 1/μ в зависимости от угла атаки α и относительной толщины профиля cдостаточно полно описываются совокупностью четырех уравнений:

Алгоритм второго этапа расчета воздушного винта для винтового профиля ВС-2 с использованием приведенных выше формул 6.22—6.25 представлен на рис. 6. 13.

Порядок работы в диалоговом режиме целесообразно выдерживать следующим:

а) вводится программа и исходные данные по результатам первого этапа расчета;

б) производятся вычисления;

в) по результатам вычислений ЭВМ сравнивается потребляемая винтом мощность с располагаемой. Если имеется существенное расхождение, то оно устраняется изменением ширины лопасти b, углом атаки α или радиусом винта R.. В последнем случае за предполагаемую тягу необходимо брать среднее значение между предполагаемым значением предыдущего шага и полученным в процессе вычислений на этом же шаге;

г) цикл повторять до тех пор, пока полученная в результате расчета потребляемая винтом мощность не станет примерно равна располагаемой, а тяга будет отличаться от предполагаемой не более чем на 10... 12%;

д) вывести на печать исходные данные, тягу Р, потребляемую мощность NП и,  в виде таблицы, следующие значения переменных:

относительные радиусы участков r;

радиусы участков r;

хорды участков b;

толщины профилей c;

углы установки хорд сечений φ;

тяги рассматриваемых участков ΔP;

потребляемые участками мощности ΔN.

Перечисленные выше значения потребуются для выполнения чертежа винта, а также для приведения третьего этапа расчета.

Практика показывает, что использование ЭВМ для проведения третьего этапа расчета существенного выигрыша по сокращению трудозатрат не дает.

Наиболее рационально, с точки зрения сокращения трудозатрат, использовать ЭВМ для последовательного, непрерывного проведения всех трех этапов расчета. Обобщенный алгоритм полного расчета винта с использованием ЭВМ представлен на рис. 6.14.