1. 9. ВЫБОР СХЕМЫ ШАССИ

На СЛС может быть использовано шасси с передней опорой, задней опорой, велосипедное и даже одноколесное. Наиболее выгодной схемой является шасси с носовым колесом. Основными преимуществами данной схемы являются:

высокая устойчивость на разбеге и пробеге;

отсутствие склонности к капотированию;

возможность управления на разбеге и пробеге за счет разворота переднего колеса.

Применение других схем шасси можно считать вынужденной мерой. Так, например, при высокой степени понижения частоты вращения винта редуктором его диаметр может оказаться довольно большим и применение трехопорной схемы шасси с носовой опорой потребовало бы очень большой высоты стоек шасси. В этом случае целесообразно применить шасси с хвостовой опорой. При этом следует учитывать то обстоятельство, что случайное отклонение оси самолета на разбеге или пробеге вправо или влево будет вызывать его разворот в ту же сторону. То есть самолет с такой схемой шасси на разбеге и пробеге является неустойчивым и требует достаточно хорошей натренированности пилота.

Применение велосипедной схемы шасси может быть оправдано только высоким расположением крыла, но и в этом случае предпочтение следует отдавать трехопорной схеме с носовой опорой.

Одноопорная схема шасси может быть применена только на планерах и мускулолетах.

Таким образом, наиболее рациональной можно считать трехопорную схему шасси с носовой опорой.

Устойчивость и управляемость СЛА на взлете и посадке в большой степени зависят от величины параметров шасси, основными из которых (рис. 1.22) являются:

база шасси b—расстояние между осями переднего и основных колес шасси;

вынос основных опор e—расстояние от проекции центра масс до оси основных опор шасси при стояночном положении самолета;

ширина колеи В—расстояние между равнодействующими нагрузок основных опор;

высота шасси h—расстояние от фюзеляжа до поверхности аэродрома;

вынос переднего колеса а, то есть расстояние между вертикалью, проходящей через центр тяжести самолета, и осью переднего колеса;

высота центра тяжести самолета H,

При проектировании необходимо стремиться к тому, чтобы база шасси составляла 0,3...0,4 от длины фюзеляжа Lф. Если база шасси будет небольшой (меньше 0, 25 Lф), то при рулении, особенно на грунтовой полосе, СЛС может испытывать значительные колебания в вертикальной плоскости. Кроме того, с уменьшением базы шасси возрастает вероятность опускания хвостовой части СЛС после высадки пилота из кабины за счет смещения центра тяжести за линию основных колес шасси.

В то же время статистика показывает, что СЛС с задним расположением двигателя имеет базу не более (0, 22... 0, 28) Lф, а с передним—всего (0.21-0.23) Lф. Исходя из этого, необходимо стремиться к максимально возможному значению Ь.

Рационально прежде всего используя вид СЛС сбоку (см. рис. 1. 22), определить максимально возможный вынос колеса передней стойки шасси. Считая, что крайнее заднее положение ЦТ соответствует 25% &сах» определить значение выноса переднего колеса а. Желательно, чтобы на переднюю опору приходилось 10..., 15% от веса самолета. Исходя из этого, численное значение выноса основных опор е определяется по формуле

e=(0,10-0,15)a

При более низких значениях е ухудшается управляемость с использованием разворота переднего колеса при движении по аэродрому. При более высоких—затрудняется отрыв переднего колеса при взлете.

Колея шасси В должна предотвращать возможность бокового опрокидывания СЛС при посадке со сносом и при переезде через неровности во время руления, разбега и пробега. Потребное значение В зависит от размаха крыла и положения центра тяжести самолета. Желательно, чтобы колея В составляла не менее 0,15... 0,20 размаха крыла l. Для крыльев больших удлинений это значение может быть несколько уменьшено, но в любом случае оно должно быть не менее 1, 2... 1, 4 м.

Если управление самолетом при движении по аэродрому осуществляется за счет дифференциального затормаживания колес, то значение В должно быть увеличено и составлять (0, 2... 0, 3) l.

Высота шасси выбирается такой, чтобы отдельные части СЛС (фюзеляж, гондола, крыло, винт, оперение) не задевали поверхность ВПП, как при рулении, так и на взлетно-посадочных углах. При этом минимальное расстояние при крене самолета в 2... 4° должно быть не менее 0, 2... 0, 3 м.

Особое внимание необходимо уделить выбору угла ϕ(см. рис. 1. 22). Минимальное значение этого угла определяется по формуле

гдеαпос. max— угол атаки крыла, соответствующий 0, 9 СYтах выбранного профиля;αуст—угол установки крыла относительно продольной оси самолета.

Выбор ϕдолжен производиться с учетом обжатия амортизаторов стоек или прогиба рессор основных колес под нагрузкой:

где nY —максимально допустимая отрицательная перегрузка рассчитываемого СЛС.

После выбора значения ϕнеобходимо проверить, выполняется ли условие

гдеβ—угол выноса главных колес.

При выполнении этого условия обеспечивается возможность возвращения СЛС в стояночное положение из предельного, когда самолет хвостовой частью касается земли. В противном случае появляется возможность опрокидывания самолета на хвост.

Необходимо иметь в виду, что изменение одного из рассмотренных параметров шасси вызывает изменение всех остальных. Поэтому, если в процессе компоновки по какой-либо причине приходится менять значение хотя бы одного параметра, то необходимо проверить (при новом условии) значения всех остальных.