| Таблица 7. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаты винтовых профилей |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от носка в процентах хорды | Профиль |  |  |  |  |  |
|  | ВС-2 |  | CLARK-Y |  | # RAF-6 |  |
|  | YB | YH | YB | YH | YB | YH |
| 2,5 | 18, 9 | —12, 1 | 54, 5 | —12, 8 | 4, 1 | 0 |
| 5 | 30, 4 | —16, 7 | 66, 25 | — 8, 11 | 59,2 | 0 |
| 10 | 46, 2 | —21, 9 | 80, 55 | — 3, 84 | 76, 8 | 0 |
| 20 | 65, 2 | —25, 9 | 95, 7 | — 0, 85 | 96, 1 | 0 |
| 30 | 72, 6 | —25, 9 | 99, 5 | 0 | 100 | 0 |
| 40 | 73, 7 | —23, 5 | 98, 3 | 0 | 99, 1 | 0 |
| 50 | 70, 6 | —20, 8 | 92, 9 | 0 | 96, 1 | 0 |
| 60 | 63, 3 | —18, 1 | 82, 9 | 0 | 87, 3 | 0 |
| 70 | 52, 8 | —15, 4 | 68, 36 | 0 | 74, 7 | 0 |
| 80 | 40, 0 | —12, 7 | 52, 1 | 0 | 57, 2 | 0 |
| 90 | 24, 2 | —10, 0 | 33, 75 | 0 | 36, 9 | 0 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |