5. 4. О ВЫБОРЕ ДВИГАТЕЛЯ

Нельзя не принимать во внимание экономичность двигателя, которая оценивается удельным расходом — количеством топлива, необходимым для создания мощности в 1 кВт в течение 1 ч работы.

Чем больше удельный расход, тем больше запас топлива необходимо брать в полет. И тем больше взлетная (и полетная) масса самолета.

Лучшим можно считать тот двигатель, у которого сумма массы двигателя с редуктором и топлива, необходимого для обеспечения заданного времени полета, минимальна.

При одинаковой мощности, удельной мощности и удельном расходе топлива, предпочтенье следует отдавать двигателю с рядным расположением цилиндров, так как такой двигатель будет создавать меньшее сопротивление потоку воздуха.

Следует помнить, что двигатель, хорошо зарекомендовавший себя на одном ЛА, может оказаться малопригодным для другого. Поэтому при подборе двигателя необходимо учитывать не только его характеристики, но и назначение, предполагаемые ЛТД и конструктивные особенности проектируемого самолета.