| Таблица 1.1 Частные требования, предъявляемые к СЛС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные требования | Класс СЛС |  |  |
|  | патрульный | спортивно-пилотажный | эксперименталь-ный |
| Максимальная скорость полета, км/ч | >150 | - | - |
| Допустимая эксплуа-тационная перегрузка, ед. | +4...-2 | +8...—4 | +3..—1.5 |
| Продолжи юльность полета, ч | >4 | >1 | >0,5 |
| Высота полета, м | 1000 | 3000 | - |
| Высокие маневренные характеристики |  |  | Да | - |
| Взлет с боковым ветром, м/с | 12 | 12 | 5 |
| Мощность двигателя, кВт | 25...40 | 35...50 | 12 |
| Высокая топливная экономичность | Да | Желательно | - |
| Взлет с мягкого грунта с травяным покровом | Да | Желательно | - |
| Схема шасси | С носовой опорой | - | С носовой опорой |
| Основной конструкци-онный материал | Д-16Т | Д-16Т, компо-зиционные | Д-16Т, древесина |
| Наличие средств спасения | Необходимо | Необходимо | Желательно |