Приложение 3

Программа вычисления длины разбега СЛС с использованием микрокалькулятора МК-61

1. Используемые соотношения:

Vi= Vi−1+ai; Pi=P0_kVi; Yi=AVi2;

Xi=BVi2; Fтр.i= (mg-Yi) fтр;

ai=[Pi-(Xi+ Fтр.i)]/m;

Li=Vi−1+ ai/2; Lразб=iLi.

2. Допущения:

а) зависимость тяги от скорости полета предполагается линейной

P=P0-kV; k=P0/V0,

где P0—статическая тяга винта; V0—скорость, при которой тяга ВФШ становится равной нулю;

б) коэффициенты подъемной силы Су и лобового сопротивления Cx не изменяются в процессе взлета. Зависимости Y= CyρcV2S/2  и X= CxρcV2S/2 приведены к виду Y=AV2; Х=ВV2, где А = CyρcS/2; B= CxρcS/2;

в) длина разбега рассчитывается до того момента, когда подъемная сила Y станет больше (или равной) силе тяжести mg;

г) интервал численного интегрирования 1 с.

3. Распределение памяти MK-61

A=PA; B=PB; m=PC; g=РД; k=PE; P0=P0; fтр=P1; ai=P2; Vi=P3; Pi=P4; Yi=P5; Xi=P6; ΣLi=P7.

4. Текст программы:

5. Инструкция:

после ввода программы исходные данные заносятся в ячейки в соответствии с распределением памяти. В ячейки 2, 3, 7 записываются нули. Для счета нажать В/О, С/П. После окончания счета Lразб  в  ячейке 7. Для ее извлечения нажать ПХ 7 (здесь и в тексте программы для упрощения записи команд типа П→Х и X→П используются обозначения ПХ и ХП соответственно).

6. Контрольный пример:

Р=500-14,3V; Y=8,84V2; X= 0,58V2; fтр=0,04; Fтр= (2352-Y)fтр; m=240 кг: ρс=1.225 кг/м3.

При времени счета 3 мин 50 с Lразб=159 м.