Глава 3. ОСНОВЫ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ

3. 1. ПОНЯТИЕ О РАСЧЕТЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ НА ПРОЧНОСТЬ

При проектировании самолета особое место занимают расчеты элементов конструкции на прочность. Под прочностью понимается свойство элемента, части или всей конструкции сопротивляться разрушению под действием расчетной нагрузки. Рассчитать какой-либо элемент из условия обеспечения его прочности—это значит определить действующие на него нагрузки, правильно выбрать расчетную схему, конструкционный материал и геометрические размеры, при выдерживании которых будет обеспечена заданная прочность без перезатяжсление конструкции.

Для обеспечения безопасности полетов конструкция должна быть выполнена с некоторым запасом прочности, обеспечивающим сохранность летательного анпарата при случайном выходе его за допустимые режимы полета. Этот запас вводится за счет использования коэффициента f, называемого коэффициентом безопасности.

Обычно в самолетостроении коэффициент f, равный отношению разрушающей нагрузки к максимальной эксплуатационной, принимают равным 1,5. Эта величина примерно соответствует отношению предела прочности в материала к пределу пропорциональности р, так как для большинства конструкционных материалов отношение в/р  находится в пределах 0,63... 0,75. Такое соотношение обеспечивает полное восстановление геометрии частей ЛА после снятия нагрузки, без каких-либо остаточных деформаций.

При любительском конструировании коэффициент безопасности лучше принимать не менее 2. Это объясняется тем. что не все используемые материалы имеют стабильные характеристики по прочности, и, несмотря на это, не подвергаются лабораторному анализу, а элементы конструкции—статическим и динамическим испытаниям. Кроме того, при расчетах СЛС в большинстве случаев не учитываются так называемые вторичные напряжения, возникающие в элементах конструкции под воздействием неучитываемых силовых факторов.

Увеличение коэффициента безопасности с 1, 5 до 2 к существенному увеличению веса, то есть к перезатяжелению конструкции, не приводит, так как сечения многих элементов СЛС выбираются не по условиям прочности, а из «конструктивных соображений».

Элементы конструкции при приложении к ним нагрузок начинают деформироваться, но эти деформации должны быть упругими, то есть они должны исчезать при снятии нагрузок. Величина деформаций во многом зависит не только от характеристик материала, но и от геометрических характеристик их сечений: момента инерции J и момента сопротивления W.