1. 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ОПЕРЕНИЯ

1. 6. 1. Определение площади горизонтального и вертикального оперения

Геометрические размеры горизонтального оперения и его расположение относительно крыла выбираются из условия обеспечения балансировки на посадке и необходимых характеристик устойчивости СЛС на всех возможных режимах полета.

Горизонтальное оперение обеспечивает продольную, а вертикальное—путевую и, совместно с крылом, поперечную устойчивость и управляемость СЛС.

Горизонтальное оперение (рис. 1. 11) состоит из неподвижной части (стабилизатора) и отклоняемого руля высоты. Вертикальное—из киля и отклоняемого руля направления.

Эффективность оперения удобно оценивать по величинам создаваемых ими моментов относительно соответствующих осей самолета:

где Lго— расстояние от центра тяжести ЛА до 25% средней аэродинамической хорды (САХ) горизонтального оперения; Lвo —расстояние от центра тяжести ЛА до 25% САХ вертикального оперения; Yго и Zгo —аэродинамические силы, действующие соответственно на горизонтальное и вертикальное оперения; Yво—расстояние от продольной оси самолета до точки приложения равнодействующей боковых сил на вертикальном оперении.

При этом за центр тяжести в первом приближении рекомендуется принимать точку, расположенную в плоскости симметрии СЛС на 25% САХ крыла.

Аэродинамическая сила, создаваемая как горизонтальным, так и вертикальным оперением, определяется по той же формуле, что и подъемная сила крыла, то есть:

С учетом этого и формул (1. 18) можно сделать вывод, что увеличение Sro или Sво позволяет уменьшить величину плеч Lгo и Lвo, а значит, длину и массу фюзеляжа. С другой стороны, увеличение выноса оперения позволяет уменьшить площадь, а значит, и массу оперения. Таким образом, задача сводится к выбору оптимальных значений площадей Sгo, Sвo, плеч Lгo и Lво, обеспечивающих необходимую устойчивость и управляемость самолета при наименьшем весе конструкции.

Выбор параметров оперения осложняется еще и тем, что изменение площадей (а значит, и массы) оперения, или изменение его плеча, изменяет положение центра тяжести самолета. А изменение центровки, в свою очередь, требует изменения эффективности оперения.

В связи с вышеизложенным определение параметров оперения производится методом последовательных приближений. При этом в первом приближении можно считать, что центр тяжести СЛС независимо от массы и выноса оперения будет оставаться неизменным. Этого можно достичь за счет смещения центров масс других частей самолета: фюзеляжа, двигателя и т. п.

Первоначально площади горизонтального и вертикального оперения определяются по формулам:

Для СЛС, выполненных по «нормальной» схеме, рекомендуется принимать

Lго Lво (2.5-3.0)ba

Аго=0.45-0.55

# Вво=0.04-0.055

Для планеров с крылом большого удлинения

Lго Lво (3.0-5.0)ba