1. 5. 3. Выбор удлинения крыла

Важным безразмерным параметром крыла является его удлинение — отношение размаха крыла к его средней хорде

При выборе удлинения крыла следует учитывать, что значение именно этого параметра оказывает наиболее сильное влияние на его аэродинамическое   качество. Чем больше удлинение крыла, тем выше аэродинамическое качество крыла, а значит, и ЛА в целом.

Аэродинамическое качество ЛА, в первом приближении, можно определить, воспользовавшись графиком, представленным на рис. 1. 7.

Увеличение аэродинамического качества К, при сохранении неизменными других характеристик СЛС, позволяет снизить мощность, а значит, и массу силовой установки.

С другой стороны, увеличение удлинения крыла К неизбежно вызывает увеличение массы крыла. Это объясняется тем, что при заданной площади S увеличение λ вызывает уменьшение хорд, а значит, и строительных высот крыла.

Если СЛС предназначен для длительных полетов, то в расчет необходимо включать и изменение потребной массы топлива.

Оптимальным можно считать такое удлинение крыла, при котором суммарная масса крыла, силовой установки и потребного запаса топлива будет минимальной.

Часто СЛС с заданной максимальной скоростью горизонтального полета проектируются под имеющийся  в  наличии двигатель. В этом случае минимально необходимое удлинение λmin определяется, исходя из энергетических возможностей выбранного двигателя.

За I с двигатель может выполнить работу по перемещению СЛС, равную (Н*м)

где ηв—КПД винта на скорости набора высоты; для винта фиксированного шага его можно принять равным 0,55...0,60 для однорежимного самолета (когда отношение Vmax/Voтр 2) и 0,50...0,55 для многорежимного самолета (когда отношение Vmax/Vотp 2).

Если максимальная скорость горизонтального полета задана техническим заданием, то потребную тягу двигателя при этой скорости легко определить, воспользовавшись формулой

Так как в установившемся горизонтальном полете (рис. 1.5) потребная тяга двигателя Р равна сопротивлению самолета X, а подъемная сила Y равна весу СЛС Go, то

Минимальное удлинение крыла, обеспечивающее заданное аэродинамическое качество, можно найти, воспользовавшись графиком, представленным на рис. 1.7, считая величину аэродинамического качества К. известной и равной Кпотр.