| # Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример определения напряжений от действия изгибаюших моментов в крайних волокнах лопасти винта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вычисляемые величины | Размерность | Относительные радиусы сечений г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 |
| ## M | Н/см | 101 | 440 | 1057 | 1945 | 3074 | 4402 | 5878 |
| с | см | 0,50 | 0,77 | 1,06 | 1,37 | 1,75 | 2,13 | 2,40 |
| b | см | 4,90 | 6,70 | 7,70 | 8,20 | 8,50 | 8,30 | 7,50 |
| WB=0,0777c2b | см3 | 0,095 | 0,308 | 0,672 | 1,196 | 2,022 | 2,926 | 3,356 |
| WH=0,093c2b | см3 | 0,114 | 0,369 | 0,804 | 1,431 | 2,421 | 3,502 | 4,018 |
| σиз.в=M/WВ | Н/см2 | 1063 | 1428 | 1573 | 1626 | 1520 | 1504 | 1751 |
| σиз.н=M/WН | Н/см2 | 886 | 1192 | 1314 | 1359 | 1269 | 1257 | 1463 |
| σин(из табл. 4) | Н/см2 | 410 | 510 | 630 | 720 | 780 | 835 | 915 |
| σв= σин+ σиз.в | Н/см2 | 1296 | 1702 | 1944 | 2079 | 2049 | 2092 | 2378 |
| σн= σин- σиз.н | Н/см2 | —653 | —918 | —943 | —906 | —740 | —669 | —836 |