1.5.5. Выбор места расположения и геометрических размеров элеронов

Для увеличения эффективности элеронов их стремятся разнести как можно дальше от продольной оси самолета. Если элероны расположены на концах крыла (рис. 1.9), то их площадь в первом приближении можно определить на основании статистики по формуле

где Sэл можно принять равной 0,05...0,07 для маломаневренных и 0,07...0,09 для маневренных СЛС. Однако, как будет показано ниже, относительная площадь элерона Sэл в полной мере эффективность элеронов характеризовать не может.

Эффективность элеронов удобнее оценивать, используя величину тx, называемую коэффициентом момента элеронов. Эту величину можно определить по формуле

где Sэл.э — эффективная площадь элерона — площадь крыла (рис. 1.9), расположенная   впереди элерона; aэл — расстояние между центрами «тяжести» эффективных площадей элерона; lэл —размах элерона; bэл — средняя хорда элерона.

На рис. 1.10 представлены графики зависимости коэффициента поперечного момента тx от угла отклонения элерона δэл для четырех значений l= lэл/ l. Из графиков видно, что при δэл >20° величина тx растет очень медленно, поэтому максимальные углы отклонения элерона больше 20...25° выбирать нецелесообразно. Следует также учитывать, что увеличение относительной хорды элерона b=bэл/b выше 0,20...0,25 значительного прироста тxне дает, поэтому нецелесообразно. С учетом этого, приняв b=0,25, формула (1.15) поймет вид

Если хорда крыла остается постоянной по всему его размаху, то есть η=1, то формула (1.16) примет еще более простой вид:

Малые значения коэффициента тx делают ЛА «вялым» при управлении по крену. Большие—делают управление чрезмерно чувствительным и приводят к быстрой утомляемости пилота. Оптимальными значениями тx можно считать:

0,012...0,018—для неманевренных СЛС;

0,018...0,024—для маневренных СЛС.

Указанные значения mx целесообразно увеличить на 0,003...0,005 для СЛС с верхним расположением крыла или большими углами поперечного V крыла. Потребность увеличения тx может возникнуть и при возросшем моменте инерции ЛА вследствие разноса масс вдоль размаха крыла: установки двигателей, топливных баков или оборудования на крыле.

Из-за малых усилий на ручке управления самолетом (РУС) применять аэродинамическую компенсацию элеронов на СЛС нецелесообразно.

Чтобы не допустить флаттер, элероны крыльев больших удлинений должны иметь полную весовую компенсацию.