# MICROSOFT  FLIGHT  SIMULATOR  `98

## САМОЛЕТ  ТУ-154 М

### РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОСКВА        1999 г

- ВВЕДЕНИЕ

Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-154М предназначен для эксплуатации на линиях протяженностью от 500 до 3900 км с коммерческой загрузкой до 18 т на крейсерской скорости 850 – 900 км/ч. Самолет Ту-154М представляет собой свободнонесущий моноплан цельнометаллической конструкции с низкорасположенным стреловидным крылом, Т-образным стреловидным оперением  и трехопорным шасси.

Силовая установка состоит из трех двухконтурных турбовентиляторных двигателей Д 30 КУ-154 взлетной тягой по 10500 кГс, расположенных в хвостовой части фюзеляжа. Боковые двигатели оборудованы реверсивным устройством.

Самолет Ту-154М оснащен мощной механизацией крыла, включающей двухщелевые выдвижные закрылки, предкрылки и трехсекционные интерцепторы (внешние секции являются элерон-интерцепторами, средние- воздушными тормозами на всех этапах полета, внутренние используются на земле для сокращения пробега и прерванного взлета). Управление закрылками, предкрылками и переставляемым стабилизатором совмещенное от рукоятки управления закрылками. Автоматическая бортовая система управления

АБСУ-154-2 обеспечивает безопасную эксплуатацию днем и ночью в условиях метеоминимума по категории ICAO III-А.

Самолет Ту-154М может эксплуатироваться в условиях жаркого климата на аэродромах с барометрической высотой до 2500м.

2.  ЛЕТНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Геометрические  данные

размах крыльев, м	37,55

длина самолета, м	48,0

высота самолета на стоянке, м	11,4

максимальный диаметр фюзеляжа, М	3,8

стреловидность крыла по линии 1/4 хорд, град	35

площадь крыла, м2	202

площадь горизонтального оперения, м2	42

  - Эксплуатационные  данные

количество пассажиров, чел	152-176

максимальная коммерческая нагрузка, Т	18

экипаж, чел.                                                                4

  - Летные  данные

практический потолок, м	12 800

эксплуатационный потолок, м	12 100

максимальная дальность полета, км	3900*

крейсерская скорость, км/ч	950

потребная длина ВПП, м	2300

*с максимальной коммерческой нагрузкой и резервом топлива

- ОГРАНИЧЕНИЯ

  - Весовые ограничения

Максимальный вес, Тс

Рулежный…………………………………………………………102

Взлетный………………………………………………………….100

Посадочный……………………………………………………….80

  - Ограничения по максимальным скоростям

Максимальная приборная скорость, км/ч……………………….650

Максимальное число М…………………………………………..0,86

Максимальные скорости , км/ч, при:

рулении……………………………………………………………30

выпуске фар……………………………………………………....340

выпуске шасси…………………………………………………….400

примечание: при экстренном снижении допускается

выпуск шасси на любой скорости и высоте

БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УБОРКИ

закрылках, отклоненных на угол, град

15…………………………...420

28………….………………..360

36…………………………...330

45…………………………   300

  - Скорости сваливания, км/ч

Шасси		закрылки		98 % топлива		50 % топлива

убрано		убраны		270			250

выпущено	убраны		280			255

выпущено	15*			250			230

выпущено	28*			240			215

выпущено	36*			230			205

выпущено	45*			220			195

  - Ограничения по углу атаки

- Предельный эксплуатационный угол атаки по АУАСП, град      12

- ВЗЛЕТ

  - Взлет в нормальных условиях

После выруливания на ВПП следует прорулить 30-50 м в направлении взлета, чтобы убедиться в правильности установки самолета по оси ВПП и нейтраль-

ном положении колес передней стойки шасси, и поставить самолет на стояноч-

ный тормоз.После выполнения раздела карты «На исполнительном старте»

РУД переводятся в положение «Взлетный режим» ( F4). Убедившись в том, что

все  двигатели  работают  синхронно, снять  самолет  с  тормозов.  В  процессе

разбега отклонения от оси ВПП парируются педалями С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ фик-

сацией нейтрального положения.

На скорости VR  плавным энергичным взятием штурвала на себя самолет

отделяется от ВПП и переводится в набор высоты с одновременным разгоном

до V2.   На высоте более 5 м и положительной вертикальной скорости убираются шасси. На высоте 120 м  при скорости не менее 290 км/ч начинают

уборку закрылков, так, чтобы к моменту окончания уборки скорость была не менее 340 – 370 км/ч для взлетного веса 75 – 100 Тс.

На высоте перехода (900 – 1200 м) необходимо переставить давление ба-

рометрического высотомера на значение СА  1013 mB (В).

  - Отказ двигателя на взлете

Если отказ двигателя обнаружен до достижения V1,  принимается решение о

прекращении взлета. Двигатели переводятся в режим малого газа (F1), затем следует включить реверс ( F2 ),  выпустить интерцепторы ( / ) и включить тормоза колес (.). Реверс использовать при необходимости вплоть до полной

остановки самолета.

Если отказ двигателя обнаружен на скорости, большей V1,  взлет может быть только продолжен. Методика продолженного взлета не имеет особых отличий от обычной. Тенденция самолета к развороту в сторону отказавшего двигателя

парируется  педалями и элеронами. Длина разбега увеличивается на 20 – 40 %.

- НАБОР ВЫСОТЫ

Набор высоты производится на постоянной приборной скорости 525- 550км/ч до высоты  9 450 м  и  М=0,8 выше на режиме двигателей от 80% до

номинального (100%). При увеличении режима выше номинального (автомат

тяги включен) или падении приборной скорости ниже 525 км/ч следует уменьшить вертикальную скорость.

Набор высоты при одном отказавшем двигателе производится на постоянной приборной скорости 475 км/ч до 8 000 м и М=0,63 выше. Практический потолок при отказе одного двигателя находится в пределах 8 600 – 9 600 м.

Самолет Ту-154М, набирая высоту с 1 500 м  до  11 100 м на постоянной приборной скорости 530 км/ч, со средней вертикальной скоростью  11 м/с,

за 15 мин  проходит расстояние по горизонтали196 км (106 NM ).

- КРЕЙСЕРСКИЙ ПОЛЕТ

Высота крейсерского полета определяется схемой эшелонирования:

Курс, град            Высота, м                            Курс, град              Высота,м

0 – 179		12 100                              180 – 359              11 600

11 100						10 600

10 100						9 600

9 100						8 600

8 100						7 800

7 500						7 200

6 900						6 600

6 300						6 000

5 700						5 400

5 100						4 800

4 500						4 200

3 900						3 600

3 300						3 000

2 700						2 400

2 100						1 800

1 500						1 200

Скорость крейсерского полета (число М) для режима МД ( максимальной дальности)

Высота полета	менее 50% топлива		более 50% топлива

12 100			0,83				-

11 600			0,82				0,83

11 100			0,82				0,83

10 600			0,81				0,82

10 100			0,81				0,82

9 600			0,80				0,81

При отказе одного двигателя из-за уменьшения практического потолка следует снизиться до эшелона  9 100 -  9 600 м. На этой высоте полет может быть продолжен как до аэродрома назначения, так и до запасного (или аэродрома вылета). Следует принять во внимание, что часовой расход топлива при полете на двух двигателях увеличится на 20 – 25 %.

Дальнейшее уменьшение высоты полета нецелесообразно, так как существенное увеличение часового расхода топлива приведет к ограничению располагаемой дальности полета.

- СНИЖЕНИЕ С ЭШЕЛОНА

Снижение рекомендуется выполнять на режиме малого газа с постоянной

скоростью М=0,8 до высоты 10 750 м  и  постоянной приборной скоростью

500 км/ч  ниже 10 750 м. Время снижения с высоты 12 000м до 2 000м  должно быть не менее 16 мин. За это время самолет проходит расстояние 190 – 240 км.

С эшелона 3000м до эшелона перехода аэродрома посадки приборная скорость не должна превышать 500 км/ч, вертикальная – 15 м/с.

Самолет Ту-154М, снижаясь с высоты 11 100 м до 2 400 м на постоянной приборной скорости 500 км/ч со средней вертикальной скоростью 9 м/с за

16 мин  проходит расстояние по горизонтали 198 км ( 107 NM ).

8.   ЭКСТРЕННОЕ   СНИЖЕНИЕ

При необходимости экстренного снижения следует быстро перевести двигатели на режим малого газа, выпустить шасси и интерцепторы и снижаться на скорости не более:

выше 10 000м        	     М=0,86

от 10 000 до 7 000м       575 км/ч

ниже 7 000м                   600 км/ч

Вертикальная скорость при экстренном снижении выдерживается в пределах

60 – 70 м/с. При любых условиях приборная скорость не должна превышать

650 км/ч или число М= 0,88. Время снижения с эшелона 11 100 м до высоты

4000 м не превышает 3 минут. Для выдерживания перегрузки при выводе из экстренного снижения в допустимых пределах потеря высоты на этапе вывода не должна быть менее 300 – 400 м.

9.   ЗАХОД НА ПОСАДКУ И ПОСАДКА

На эшелоне перехода устанавливается давление аэродрома посадки.

Шасси выпускаются на скорости 390-380 км/ч:

-при заходе по прямоугольному маршруту (по «коробочке» )- на траверзе ДПРМ

-при заходе от третьего разворота- за 2 – 4 км от начала третьего разворота

-при заходе с прямой – за 6 – 8 км от точки входа в глиссаду (ТВГ).

После выхода из третьего разворота на скорости 360 км/ч выпускаются закрылки на 28* так, чтобы к началу четвертого разворота (при заходе с   прямой за 4 км до ТВГ) скорость не превышала 300 км/ч.

После выхода из четвертого разворота на скорости 290 км/ч выпускаются

закрылки на 45*(36*) и скорость уменьшается до 260 – 270 км/ч. На этой

скорости прдолжается полет по глиссаде до пролета торца ВПП.

Если к моменту пролета ТВГ самолет не имеет посадочную конфигурацию,

заход должен быть немедленно ПРЕКРАЩЕН.

На высоте принятия решения (60 м или пролет БПРМ) следует выключить автомат тяги и принять окончательное решение о продолжении или прекращении захода.

Если к моменту достижения ВПР самолет на вышел на установленную траекторию по высоте и курсу полета

-     или вертикальная скорость превышает 6 м/с

- или положение самолета в пространстве относительно ВПП не обеспечивает безопасную посадку

- или не установлен визуальный контакт с ориентирами (порог ВПП, огни зоны приземления и т.д.)

- ПОСАДКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Пролет торца ВПП происходит на высоте 10-15 м. На высоте 7 – 10 м двигатели переводятся на режим малого газа и плавным взятием штурвала на себя самолет выводится на посадочный угол атаки. При этом продольная и вертикальная скорости будут уменьшаться и произойдет приземление. В случае отделения самолета от ВПП дожатие носовой стойки отдачей штурвала от себя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, так как ведет к прогрессирующему козлению и поломке носовой стойки шасси. Необходимо зафиксировать посадочный угол атаки. После того, как скорость уменьшится, повторное приземление будет мягким.

После приземления необходимо включить реверс и выпустить интерцепторы, а со скорости 220-230 км/ч включить тормоза колес. Реверс необходимо выключить на скорости не менее 110-120 км/ч.

При уводе самолета от оси ВПП необходимо немедленно выключить реверс, вывести самолет на линию движения, параллельную оси ВПП и при необходимости включить реверс повторно.

Посадка с одним отказавшим двигателем производится аналогично, с закрылками, выпущенными на 36*, скорость полета по глиссаде следует

увеличить на 15-20 км/ч. Реверс при необходимости разрешается использовать вплоть до полной остановки самолета. При отказе двигателя №1 или №3 включение реверса вызывает дополнительный разворачивающий момент, который необходимо своевременно парировать отклонением педалей.

- 10.    УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ

После принятия решения об уходе на второй кругнеобходимо:

- отключить АБСУ

- увеличить режим двигателей до взлетного

- взятием штурвала на себя увеличить угол тангажа до положительного

- убрать закрылки до 28*

После получения приращения положительной вертикальной скорости:

- убрать шасси

- по мере разгона самолета убрать закрылки полностью

- после набора высоты 400 м принять решение о повторном заходе или уходе на запасной аэродром.

11.    ЧАСОВЫЕ  РАСХОДЫ   И  РАСЧЕТ  ТОПЛИВА  НА  ПОЛЕТ

Расчет топлива на полет производится по формуле:

Gпол = Gвзл + Gнаб + Gкр + Gсн + Gпос + GАНЗ,   где

Gпол	- заправка топливом на полет

Gвзл	-топливо,  расходуемое на запуск, прогрев двигателей, руление, взлет

и набор высоты 1500м. Рекомендуемое значение  1.2 т.

#### Gнаб	- топливо,  расходуемое на этапе набора высоты эшелона. Данные для

#### расчета  7 400 кГ/ч

#### Gкр	- топливо,  расходуемое на этапе крейсерского полета. Данные для

расчета  3 750 кГ/ч (9 100 м) – 2 800 кГ/ч (11 600 м).

#### Gсн	- топливо,  расходуемое на снижение до эшелона перехода. Данные для

расчета  1 200 кГ/ч.

Gпос	- топливо,  расходуемое на снижение от эшелона перехода

до высоты круга, выполнение схемы захода на посадку,

посадку и руление. Часовой расход топлива на высоте круга (600м)

при полете со скоростью 400 км/ч 3 400 – 3 750 кг/ч. Рекомендуемое

значение Gпос = 1.5 т.

GАНЗ	- топливо, потребное  на маневр ухода на второй круг, повторный

заход, полет до запасного аэродрома, заход и посадку. Время полета

до запасного аэродрома рассчитывают исходя из расстояния до него,

но не менее одного часа. Рекомендуемое минимальное значение  7 т

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

# РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СКОРОСТИ НА ЭТАПЕ ВЗЛЕТА

Скорость, км/ч                         топливо менее 50%                      более 50%

V1     LВПП до 2800м           250				240

св.2800м           260                                             250

VR                                        260                                             270

V2                                         300                                             320

ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В

АМЕРИКАНСКУЮ

метры  в  футы			умножить на		3,281

футы  в  метры			умножить на		0,305

км/ч  в  узлы				умножить на		0,539

узлы  в  км/ч				умножить на		1,853

километры  в  мили морские	умножить на		0,539

мили морские  в  километры	умножить на		1,852

м/с  в  фут/мин			умножить на		196,8

фут/мин  в  м/с			умножить на		0,0051

мм рт ст  в  дюймы рт ст		умножить на		0,0394

дюймы рт ст  в  мм рт ст		умножить на		25,4

мм рт ст  в  мБ			умножить на		1,333

мБ  в  мм рт ст			умножить на		0,75

фунты  в  кГ				умножить на		0,453

кГ  в  фунты				умножить на		2,205

литры  в  галлоны			умножить на		0,264

галлоны  в  литры			умножить на		3,785

кГ  в  галлоны			умножить на		0,33 *

галлоны  в  кГ			умножить на		3,03 *

* для авиатоплива  плотностью  0,792  кГ/л

ПАРАМЕТРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В ПРОГРАММУ

ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕТА  (Flightplanner)

Максимальный объем топливных баков, галлоны ам.			13 136

Эшелон крейсерского полета, фут						34 800

Путевая скорость,узлы:

крейсерская						480

набора							424

снижения						400

Вертикальная скорость, фут/мин:

набора							2050

снижения						1800

Расход топлива, галлон/час:

на эшелоне						1500

в наборе						2800

на снижении						550

Скорости на взлете, узлы:

V1							130

VR							140

V2							170

ТУ-154М  FSM

# КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРОВЕРОК

- ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ

СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ			включен

АНО						включены

ТОПЛИВО, НАСОСЫ			включены

ТРИММИРОВАНИЕ			нейтрально

ВЗЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ			вес, V1, VR, V2

- ПЕРЕД  РУЛЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ	включены

КУРС МП					включен,частота…

ОПОЗНАВАНИЕ				включено

АВИАГОРИЗОНТЫ				проверены, риски совмещены

ТКС						включена, согласована

АБСУ						включена, режим штурвальный

- НА  РУЛЕНИИ

ТОРМОЗА					проверены

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛИ		включены

ЭУП						включен, проверен

- НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ

ВЫСОТОМЕРЫ				высота ноль, давление … мБ

МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА			выпущена, закрылки 28 (15)градусов

ИНТЕРЦЕПТОРЫ				убраны

РУЛИ, ЭЛЕРОНЫ				проверены, свободны

- НА  ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ  СТАРТЕ

ГОТОВНОСТЬ К ВЗЛЕТУ		ТКС согласована, курс …, ППД

включены, к взлету готов

- В  УСТАНОВИВШЕМСЯ  НАБОРЕ

ФАРЫ						убраны

ШАССИ					убрано, кран нейтрально

МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА			убрана

ВЫСОТОМЕРЫ				давление 1013 мБ установлено

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА			автомат

# 7.    ПЕРЕД   СНИЖЕНИЕМ   С   ЭШЕЛОНА

СХЕМА

ПОСАДОЧНЫЕ ДАННЫЕ			вес, скорость снижения

ТКС						согласована, курс …

ПОСАДОЧНЫЙ КУРС НА ПНП		выставлен, … градусов

РАДИОВЫСОТОМЕР			включен, задатчик 60 метров

ТОПЛИВО					остаток … тонн

8.    ПЕРЕД   ТРЕТЬИМ   РАЗВОРОТОМ

КУРС МП					включен, частота …

АРК						1- … ,2- …

ШАССИ					выпущено, три зеленые горят

АВТОМАТ ТЯГИ				включен

ИНТЕРЦЕПТОРЫ				убраны

9.    ПЕРЕД  ВХОДОМ   В   ГЛИССАДУ

МЕХАНИЗАЦИЯ КРЫЛА			выпущена, закрылки 45(36) градусов

ФАРЫ						выпущены

РЕЖИМ					штурвальный