MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR 2002

# САМОЛЕТЫ Ту-104А, Ту-104А-ТС, Ту-104В

## РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выполнил: Черников О.Н.

СТАВРОПОЛЬ    2003 г.

- 1 -

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Среднемагистральный пассажирский самолет Ту-104А явился дальнейшей модификацией первого советского реактивного пассажирского самолета Ту-104. Самолет рассчитан на перевозку 70–85 пассажиров на расстояние до 3100 километров с крейсерской скоростью 750-850 км/час. Строился серийно на Харьковском авиазаводе № 135 и Омском авиазаводе № 166. В период с марта 1957 по февраль 1960 года построено 85 машин данной модификации. Эксплуатировался в Аэрофлоте с мая 1957 по 15 ноября 1979 гг. в следующих авиапредприятиях: Внуковском, Домодедовском, Шереметьевском, Пулковском, Бориспольском, Одесском, Тбилисском, Толмачевском, Иркутском, Ташкентском, Хабаровском.

Самолет Ту-104А-ТС является грузовой версией пассажирского Ту-104А. Вместо пассажирских салонов и буфетов Ту-104А-ТС имеет просторный грузовой отсек с расположенными по всему периметру пола стальными роликами для облегчения перемещения крупных грузов внутри самолета. Переделки в грузовой вариант были осуществлены в 1969-1971 гг силами авиаремонтных заводов. Всего было переделано около пяти машин.

Самолет Ту-104В отличается от Ту-104А увеличенным до 100 числом пассажирских кресел в салоне за счет уборки буфета-кухни в передней или задней частях основного пассажирского салона. Первый самолет Ту-104В был изготовлен 11 августа 1962 года и к началу 70-х годов подавляющее большинство Ту-104А было переделано в Ту-104В. Оставшиеся не переделанные Ту-104А работали в Тбилисском, Иркутском, Хабаровском авиапредприятиях и на международных линиях.

Поскольку самолеты Ту-104А-ТС и Ту-104В ни геометрически, ни динамически не отличаются от своего родителя Ту-104А, в дальнейшем под названием Ту-104А будут подразумеваться все три описанные выше машины.

Самолет Ту-104А представляет собой свободнонесущий цельнометаллический моноплан с низкорасположенным крылом. Крыло и оперение стреловидные, симметричного профиля, благодаря чему самолет имеет относительно большое Мкр ~0,85.

Силовая установка состоит из двух турбореактивных двигателей РД-3М-500 взлетной тягой 9500 кгс. При использовании чрезвычайного режима сила тяги двигателя достигает 10500 кгс.

- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Длина самолета, м                                                                                                   38,88

Размах крыла, м                                                                                                       34,54

Высота самолета, м                                                                                                 11,53

База шасси, м                                                                                                           15,32

Колея шасси, м                                                                                                        11,32

Максимальный диаметр фюзеляжа, м                                                                    3,50

- 2 -

- ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  И ЛЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Практический потолок, м                                                                                     12100

Потолок максимальной дальности, м                                                          10100 - 10600

Потолок наивыгоднейший, м                                                                         9100 - 9600

Максимальная дальность полета, км                                                                    3100

Дальность полета с максимальной коммерческой загрузкой, км                      2170

Скорость максимальной дальности, км/час*                                                         795

Скорость наивыгоднейшая, км/час**                                                                     700

Максимальная крейсерская скорость, км/час**                                                    850

Количество пассажиров при полетах на максимальную дальность, чел.         70-85

Количество пассажиров при полетах с максимальной загрузкой                       100

Потребная длина ВПП, м                                                                                        2700

* на эшелоне максимальной дальности

** на наивыгоднейшем эшелоне

- ОГРАНИЧЕНИЯ

Максимальный взлетный вес, тс                                                                             78

Максимальный посадочный вес, тс                                                                        65

Максимально допустимая  скорость, км/час *                                                     965

Максимальное число М                                                                                         0,86

Максимальные скорости, км/час:

- при выпуске шасси                                                                                           400

- при закрылках, отклоненных на угол 10 град                                                400

- при закрылках, отклоненных на угол 20 град                                                380

- при закрылках, отклоненных на угол 35 град                                                340

Предельный эксплуатационный угол атаки, град.                                               12

Максимальный угол крена самолета на скоростях до Vпр=500 км/ч, град.      30

Максимальный угол крена самолета на скоростях выше Vпр=500 км/ч, град  45

* на эшелонах 4100-8100 м

- ПОДГОТОВКА К ВЗЛЕТУ

  - Запуск двигателей

    - Перед запуском:

- Все АЗС на панели “Overhead” поставить в положение “Вкл”

- На панели запуска включить поочередно кнопки черного цвета запуска левого и правого двигателей, удерживая их в нажатом положении 10 секунд.

ВНИМАНИЕ! Запуск одновременно двух двигателей запрещается!

  - Перед рулением

5.2.1.На верхнем электрощитке:

- тумблеры выпуск/уборка фар поставить в положение «выпуск»

- тумблеры «Ано», «Пробл. маяк» и «обогрев ППД» поставить в положение «вкл»

5.2.2Опробовать рули высоты, направления и элероны и убедиться, что они в рабочем состоянии

- 3 -

5.2.3. Нажать на серую кнопку быстрого согласования курсовых приборов вверху центрального пульта пилота и удерживать ее до прекращения движения шкалы курса на УШ.

- тумблер света фар поставить в положение «Руль»

- произвести контроль по карте обязательных проверок

- ВЗЛЕТ

6.1. После выруливания на ВПП следует прорулить 10-30 м в направлении взлета, чтобы убедиться в правильности установки самолета по оси ВПП и нейтраль-

ном положении колес передней стойки шасси.

6.2. Тумблер переключения света фар на верхнем электрощитке поставить в положение «Посадка»

6.3. После занятия исполнительного старта, необходимо, удерживая самолет на тормозах выпустить закрылки на угол 10 град. и  установить триммер руля высоты на 0,5-1 деление по указателю. Удерживая самолет на тормозах плавно перевести РУД на взлетный режим работы двигателей (n= 4700+-50 об/мин.).

Убедившись в том, что все  двигатели  работают  синхронно, снять  самолет  с  тормозов.

Направление на разбеге до скорости 150 км/час выдерживается тормозами, а на больших скоростях – рулем направления. Штурвальную колонку на разбеге следует держать нейтрально.

На скорости 210-230 км/час отклонением колонки штурвала на себя начинается подъем передней ноги шасси. Движение колонки должно быть таким, чтобы на Vпр=230-240 м/час самолет имел угол атаки 6-7 град.

На скорости, меньшей скорости отрыва на 20 км/час, устанавливается взлетный угол атаки самолета 9-10 град, и в таком положении продолжается разбег до момента отрыва. Скорости отрыва самолета в зависимости от взлетного веса приведены в табл. 1

Таблица 1

| Gвзл, тс | 78 | 76 | 74,5 | 72,5 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vпр. отр. | 310 | 305 | 300 | 295 | 290 | 280 | 270 | 260 |

После отрыва самолет переводится на разгон скорости. На высоте 5-10 м затормаживаются колеса, а на высоте не менее 25 м и скорости около 350 км/час убирается шасси, тумблер света фар переводится в нейтральное положение и убираются фары.

После уборки шасси и фар на высоте не менее 100 м убираются закрылки импульсами в два приема. Уборка шасси и закрылков должна производится на Vпр не более 400 км/час.

На высоте не менее 100 м двигатели переводятся на номинальный режим.

6.4. Взлет с ВПП ограниченных размеров, при высокой температуре воздуха, либо низком атмосферном давлении.

При взлете с ВПП для данных условий практически возможное уменьшение взлетного веса может оказаться недостаточным для уменьшения длины разбега. В этом случае целесообразно отклонить закрылки перед взлетом на 20 град. Увеличение угла отклонения закрылков позволяет уменьшить в среднем длину разбега на 12% и

- 4 –

скорость отрыва на 20 км/час. При этом зависимость скорости отрыва от взлетного веса приведена в табл.2.

Таблица 2

| Gвзл, тс | 78 | 76 | 74,5 | 72,5 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vпр. отр. | 290 | 285 | 280 | 275 | 270 | 260 | 250 | 240 |

- ПОРЯДОК НАБОРА ВЫСОТЫ

После уборки закрылков и переведения РУД на номинальный режим (4425 об/мин) скорость полета в этот момент не должна превышать 400 км/час.

На высоте 200-300 м, уменьшив вертикальную скорость до 2-3 м/с, следует начать разгон самолета до приборной скорости 600 км/час. До набора высоты 6000 м следует удерживать приборную скорость 600 км/час. Данные по набору высоты со взлетным весом 76 тс приведены в табл. 3

Таблица 3

| Н, км | Vпр, км/час | Vист, км/час | Т, мин | Пройденное расстояние, км | Расход топлива, кгс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| взлет | 0-560 | 560 | 2,0 | 0 | 600 |
| 1 | 600 | 620 | 3,5 | 15 | 1050 |
| 2 | 600 | 650 | 5,0 | 30 | 1300 |
| 3 | 600 | 680 | 7,5 | 60 | 1750 |
| 4 | 600 | 715 | 10,0 | 90 | 2200 |
| 5 | 600 | 750 | 12,5 | 125 | 2600 |
| 6 | 600 | 775 | 15,0 | 160 | 2950 |
| 7 | 575 | 800 | 18,0 | 200 | 3350 |
| 8 | 545 | 800 | 21,0 | 240 | 3750 |
| 9 | 515 | 800 | 24,5 | 290 | 4150 |
| 10 | 485 | 800 | 28,5 | 340 | 4600 |

После достижения высоты 6000м дальнейший набор высоты производить согласно таблице 3.

При таком порядке набора высоты самолет за 28,5 минут набирает высоту 10000 метров, проходит расстояние по горизонту 340 километров и расходует топлива 4600 кгс ( с учетом расхода топлива на взлет 500 кгс)

- 5 -

- СНИЖЕНИЕ

8.1 Порядок снижения с эшелона

В горизонтальном полете до начала снижения рассчитывается время начала снижения, посадочный вес и центровка самолета.

Нормальный посадочный вес самолета Ту-104А не более 63 тс. Максимально допустимый посадочный вес Ту-104А 65 тс.

Порядок снижения с эшелона полета показан в табл. 4

Таблица 4

| Высота начала снижения, м | Vу сн, м/с | Nдв, об/мин | М | Vпр, км/ч | Vист, км/ч | Время снижения, мин-сек | Расстояние, км | Расход топлива, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 10 | 4050 | 0,75 | - | 810 | 15-50 | 187 | 680 |
| 90000 | 10 | 4020 | 0,75 | - | 820 | 14-10 | 164 | 630 |
| 8400 | 10 | 4000 | 0,75 | - | 827 | 13-10 | 150 | 595 |
| 7800 | 10 | 3980 | 0,75 | - | 835 | 12-10 | 136 | 555 |
| 7200 | 10 | 3950 | 0,75 | - | 842 | 11-10 | 122 | 515 |
| 6600 | 10 | 3920 | 0,75 | - | 849 | 10-10 | 108 | 470 |
| 6000 | 10 | 3900 | 0,75 | - | 856 | 9-10 | 94 | 410 |
| 5000 | 10 | 3850 | - | 600 | 753 | 7-30 | 72 | 320 |
| 4000 | 10 | 3700 | - | 500 | 600 | 5-50 | 53 | 255 |
| 3000 | 10 | 3700 | - | 500 | 570 | 4-10 | 37 | 190 |
| 2000 | 10 | 3670 | - | 500 | 540 | 2-30 | 22 | 120 |
| 1000 | 10 | 3600 | - | 500 | 512 | 0-50 | 7 | 45 |
| 500 | - | - | - | - | - | 0-00 | 0 | 0 |

Из таблицы 4 видно, что при вводе самолета на снижение необходимо уменьшить режим работы двигателей так, чтобы при постоянном числе М=0,75, вертикальная скорость снижения установилась 10 м/с. На высоте около 6000 м при числе М=0,75 приборная скорость достигнет 600 км/час. Дальнейшее снижение производить на этой скорости до высоты 4000 м, затем уменьшить Vпр до 500 км/час. При таком снижении самолет с высоты 10000 м до высоты 3000 м снижается за 11,5-12 минут, пройдя расстояние около 150 километров. В районе аэропорта назначения (зоне подхода) в радиусе 60-80 км с высоты 3000 м до эшелона перехода снижение производить на Vпр=450-500 км/час. В процессе всего снижения режим работы двигателей уменьшать так, чтобы на числе М=0,75, Vпр=600, 500 и 450 км/ч вертикальная скорость снижения сохранялась 10м/с. С эшелона перехода до высоты полета по кругу снижение выполнять на Vпр=400 км/ч, обеспечивая режимом работы двигателей вертикальную скорость снижения 7 м/с.

- 6 -

8.2. Экстренное (аварийное) снижение

При необходимости экстренного снижения следует немедленно перевести двигатели на режим малого газа и плавным движением колонки штурвала от себя перевести самолет на снижение.

На самолете Ту-104А при достижении вертикальной скорости 25-27 м/с и числа М=0,81-0,83 плавным движением колонки штурвала на себя самолет постепенно переводится в режим установившегося снижения с числом М=0,85-0,86 . Вертикальную скорость снижения при этом установить 30-35 м/с.

На высоте около 6000-6500 м при максимально допустимом числе М  приборная скорость становится 740-750 км/час. Дальнейшее снижение следует производить на этой скорости.

На высоте 5000 м плавно перевести самолет в горизонтальный полет. Дальнейшее снижение производить согласно п. 8.1.

- ПОСАДКА САМОЛЕТА

  - Посадка самолета в нормальных условиях

Перед заходом на посадку производится расчет элементов захода на посадку с учтом посадочного веса, его центровки, состояния ВПП, скорости и направления ветра, температуры и атмосферного давления на аэродроме.

На высоте 400 м при пролете траверза ДПРМ на скорости 380-400 км/ч выпускаются шасси. По расчетному курсовому углу (КУР) выполняется третий разворот с креном 15-20 град. В сложных условиях и не более 30 град. при визуальном полете.

После выполнения третьего разворота выпускаются закрылки на 20 град. Выпуск закрылков производится импульсами в два приема, на скорости не более 380 км/ч.

К началу четвертого разворота необходимо установить скорость 360-370 км/ч и на этой скорости выполнить разворот с креном 20 град.

После выхода из четвертого разворота уменьшается скорость до 340 км/ч и выпускаются закрылки в два прима до 35 град. Усилия на штурвальной колонке в процесс выпуска закрылков снимаются триммером руля высоты.

После выпуска закрылков самолет переводится на снижение,  устанавливается приборная скорость 300 км/ч, выпускаются фары и тумблер света фар устанавливается в положение «Посадка».

В процессе снижения режим работы двигателей должен быть таким, чтобы чтобы вертикальная скорость была постоянной (около 3 м/с), при этом частота вращения двигателя 3800-3900 об/мин.

После пролета ДПРМ уменьшается частота вращения двигателей до 3500 об/мин и устанавливается вертикальная скорость снижения 3-4 м/с

Пролет БПРМ производить на скорости 280-305 км/ч

После пролета БПРМ устанавливается скорость снижения, равная Vпос+40км/ч, а вертикальная  - 4 м/с, но не более 6 м/с.

По мере подхода к точке выравнивания плавным движением колонки штурвала на себя перевести самолет на больший угол атаки, не допуская уменьшения скорости менее Vпос+40км/ч. Движения рулями должны быть строго координированными. Нарушение координации движения может вызвать очень опасную боковую раскачку самолета.

К началу выравнивания на высоте 15 м плавно дросселируются двигатели и плавно увеличивается угол атаки до посадочного. Самолет приземляется на углах атаки 9-10 град.

- 7 -

Посадочная приборная скорость Vпос в зависимости от посадочного веса дана в табл. 5

Таблица 5

| Посадочный вес, тс | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vпос, км/ч | 225 | 230 | 240 | 250 | 260 | 265 |

После приземления начинается пробег. Для уменьшения длины пробега на скорости 220 км/ч приступить к плавному торможению, сохраняя прямолинейность движения рулем направления. Стремление самолета опускать нос в процессе торможения предотвращается движением штурвальной колонки на себя. По мере уменьшения скорости, когда руль высоты становится малоэффективным, плавным движением колонки штурвала самолет опускается на переднюю ногу шасси и усиливается торможение колес. Направление во второй половине пробега сохраняется плавным торможением колес.

Учитывая, что двигатели при малом газе создают положительную тягу (700-800 кгс), рекомендуется на пробеге выключать один из двигателей для уменьшения длины пробега. При посадке с боковым ветром следует выключать подветренный двигатель.

По окончании пробега убираются закрылки и тумблер света фар переводится в положение «Руль».

  - Применение тормозных парашютов

Тормозные парашюты применяются:

- при посадке с максимально допустимым весом

- при ограниченных размерах ВПП, а также, когда расчетная длина пробега без парашюта близка к длине ВПП

- в случае посадки с попутным ветром или попутным наклоном полосы

- при посадке на скользкую полосу

- при посадке с убранными закрылками и в случае прерванного взлета

Тормозные парашюты разрешатся также выпускать во всех случаях по усмотрению командира экипажа (при посадке с неисправным шасси, отказе системы торможения, приземлении с небольшим перелетом и т.п.)