после 43-й серии на самолётах Як-7 и после 4-й серии на самолётах Як-9 верхняя кнопка вклю-чает стрельбу из пулемётов, а передняя из пушки.

- Стрельбу  вести очередями — не более 10
15 выстрелов.

- В случае отказа оружия отпустить гашетки (кнопки), произвести   перезарядку и   продолжать стрельбу.

- При самопроизвольной  стрельбе  пушки  -
перезарядить её.

IV. ПИЛОТАЖ

Вираж

84.	Перед    выполнением   виража   сбалансировать самолёт в горизонтальном полёте на скорости  320—340   км/час.  Такую   же скорость  держать на вираже с креном 65—70°.

На левом  вираже самолёт стремится опустить нос, на правом — поднять.

Самолёт на виражах устойчив и легко пере- ходит из виража в вираж. Если на вираже пе-ретянутъ ручку и довести скорость до 270-280 км/час, самолёт становится неустойчивым, а при дальнейшем перетягивании ручки — свали- вается на крыло.

В случае перетягивания ручки и потери скорости (характерный признак — дрожание самолёта) следует отдать ручку от себя  и перевести самолёт в горизонтальный полёт. В случае срыва в штопор вывод производить обычным  порядком.

20

Боевой  разворот

85. Для  выполнения боевого разворота сле-дует дать полный газ, увеличить скорость до максимальной, после чего создать крен до 50°, одновременно поднимая нос самолёта. Вывод из боевого разворота производить на скорости 230—240 км/час при полной мощности мотора,

За время боевого разворота самолёт набирает высоту до 1000 м.

Нагрузки на рули нормальные.

Одинарный  переворот

86. При    выполнении    одинарного    переворота скорость  па   всех    высотах    держать    не   менее 240 км/час по прибору.

Для выполнения переворота плавно дать ногу на 1/3 хода педали и взять немного ручку на се-бя по диагонали в сторону переворота.  При таком  вводе самолёт   энергично   переворачивается верх колёсами.

За 30—40° до перевёрнутого   положения   пре-кратить дальнейшее   вращение   самолёта   обрат-ным движением рулей: дать ногу и ручку в сто-рону,      противоположную    вращению    самолёта. Когда  вращение   прекратится,   поставить   рули нейтрально    и    незначительным     подтягиванием ручки на себя перевести самолёт в пикирование. Когда самолёт при пикировании достигнет ско-рости   330—350   кмIчас,   плавно   выводить    его горизонтальный    полёт.  Не   допускать   резких

21