24.	При запуске сжатым воздухом необходимо;

а)	открыть кран бортового баллона;

б)	включить  бортовую   электросеть;

в)	дать команду «От винта» и, получив от-
вет «Есть    от    винта», открыть воздушный
кран  самопуска   (при  запуске    от  аэродромного
баллона подать команду «Воздух»);

г)	после  того  как винт  сделает один  полный оборот, нажать кнопку вибратора;  кнопку    держать нажатой не более 10  секунд.

Как только мотор начнёт работать, включить рабочее магнето, отпустить кнопку вибратора и закрыть воздушный кран самопуска.

25.	При запуске автостартером необходимо:

а) дать команду «Соединить стартер с храповиком  винта»;

б)	включить бортовую электросеть;

в)	дать команду «От винта» и, получив от-
вет «Есть от  винта», дать сигнал провора-
чивать винт.

26.	После того  как винт начнёт легко прово-
рачиваться, нажать кнопку вибратора. Как толь-
ко мотор начнёт работать, включить рабочее мА-
гнето и отпустить кнопку.

Предупреждение. Если в течение 5 секунд  после запуска давление масла не достигнет 1,5 кг/см2, остановить мотор для выявления и устранения причины пониженного давления.

Одновременно с появлением  давления масла
открыть инжектор дополнительной смазки мото-
ра (зимой и летом).

-8-

Прогрев мотора

27.	Прогрев    мотора    производить   при   800—
1000 об/мин до достижения температуры:

Для мотора М-105ПА                 Для мотора М-105ПФ  
воды	40°	воды    .... 60°

масла ....40°      	масла    .... 40°

В зимних условиях, при разжиженном бензином масле, прогрев мотора производить при 900—1200 об/мин до температуры охлаждающей жидкости вне зависимости от температуры масла:

для мотора М-105ПА    	40°

для мотора М-105ПФ    	60°

Для ускорения прогрева постепенно увеличивать обороты, следя за  тем, чтобы мотор работал без перебоев и давление масла не превышало 11 кг/см2.

28.	По окончании  прогрева  закрыть  инжектор
масла.

Опробование мотора

- Дать команду  удерживать  хвост самолёта
от подъёма.

- Открыть   заслонки   водо-   и   маслорадиато-
ров.

- Ваять  ручку  на  себя до отказа.

- Опробовать мотор на номинальной мощно-
сти.   При   нормальной   работе   мотора   показания

-9-