в штопор не выбирать ручку на себя, а держать,
её около нейтрального положения.

Вывод из штопора

93. Чтобы вывести самолёт из штопора, вначале энергично дать ногу в сторону,  противопо-ложную штопору, и вслед за ней дать ручку от себя за нейтральное положение. Как только самолёт прекратит вращение, немедленно поставить ноги нейтрально, ручку от себя за нейтральное положение, набрать скорость 330—350 км/час и затем плавно выводить самолёт из пикирования.

Задержка ноги в крайнем положении при мало- отданной ручке или преждевременное выбирание ручки на себя для вывода  из пикирования может привести  к переходу самолёта в обратный штопор.

Несоблюдение последовательности движения рулями может привести к запаздыванию выхода самолёта из штопора.

Прекратив вращение, самолёт стремится перейти на большие углы  атаки, причём давление на ручку значительно увеличивается. В этот момент особенно важно удержать самолёт в режиме пи-кирования и выводить из него, плавно освобож-дая ручку. При попытке лётчика ускорить вывод из   пикирования   энергичным  выбиранием  ручки на себя самолёт вновь переходит в штопор.

Броски самолёта с крыла на крыло при  выво-де из пикирования свидетельствуют о поспеш-

26

ном  выбирании ручки. В этом  случае во избежание повторного срыва в штопор необходимо от-дать немного ручку от себя и выводить самолёт из пикирования более плавно.

Если правильно действовать рулями, самолет запаздывания не имеет и выходит из штопора и пикирования нормально. За три витка штопора с выводом из пикирования на скорости 340— 350 км/час по прибору самолёт теряет 900-1000 м  высоты. На больших высотах потеря высоты значительно больше.

Если самолёт не выходит  из  штопора   вслед- ствие  неправильного   действия   рулями,  то дать ногу  в   сторону,   противоположную   штопору,   и ручку от себя за нейтральное положение, а затем плавно дать газ.

Скольжение

(с выпущенными шасси и щитками)

94. Самолёт скользит устойчиво с креном до 50°. Скорость ввода в скольжение 220— 240 км/час; скорость вывода не меньше 210— 220 км/час. Для вывода самолёта из скольжения устранить ручкой  крен и установить нормальный угол  планирования, а ногами выдерживать направление полёта.

Пикирование

95. Ввод в пикирование производить с разворота или с переворота во избежание падения давления масла.

27