Подготовка радиостанции

39.	Включить вилки «ТЛФ» и «Ларинг»  в со-
ответствующие    гнезда     на      микротелефонном

щитке.

- Соединить  разъёмную   колодку   на   шнуре
шлемофона и подогнать ларингофоны.

- Включить   тумблер  «Аккумулятор»   и
«Р а д и о», а тумблер на микротелефонном щите
поставить в положение «ПРМ». Проверить уста-
новку фиксаторов на рабочую и запасную волну.

42.	Проверить   работу   приёмника   при   полных
оборотах   мотора   и  проверить   на  слух   уровень

помех.

43.	При полных оборотах мотора переключить
тумблер на передачу (ПРД) и проверить работу

передатчика.

44.	После  проверки   радиостанции   выключить

тумблер «Р а д и о».

II. ВЗЛЁТ  И  ПОДЪЁМ Руление

45.	Открыть полностью заслонки водо- и мас-

лорадиаторов.

- Расстопорить хвостовое колесо,   для   чего
рычаг стопора дать от себя.

- Подать   команду   «Убрать   колодки»
(выбрасыванием  рук)  и,   получив   сигнал   «Ко-
лодки  убраны»,   начать  руление.

12

- Для   лучшего   обзора   впереди   лежащей
местности  применять  руление  змейкой.

- Проверить действие тормозов при рулении.
При полном торможении и ручке, взятой на себя,
самолёт   удерживается    на    месте    при    1900—
2000 об/мин.

- При сильном боковом ветре рулить по пря-
мой с  застопоренным  хвостовым  колесом.

Перед взлётом

51.Проверить положение высотного корректора,  бензинового крана  и  штурвала (или  рычага) управления винтом.

- Застопорить костыль  и прорулить  по  пря-
мой около 5 м.

- Проверить показания термометров.

Температура воды и масла должна быть в пределах 60—90° С. Рекомендуемая температура во-ды и масла на взлете 70—80° С.

54.	Убедиться   в   отсутствии   препятствий   на
полосе взлёта и закрыть фонарь кабины пилота.

П р е д у п р е ж д е н и е. Все элементы полёта, кроме посадки, выполнять с закрытым фонарём кабины, так как при закрытом фонаре уменьшается шум мотора более чем на 30%, увеличивается скорость полёта на 15—20 км/час, уменьшается расход горючего до 20 кг/час.

Взлёт и набор высоты

55.	Плавно   подать    рычаг    нормального   газа
вперёд  до отказа,   одновременно,   отдавая   ручку

13