Пикирование разрешается  производить под любым углом до скорости на выводе 650 км/час по прибору как с газом, так и без газа.

При пикировании не допускать раскрутки вин-та более  2800  об/мин.

Не   допускать    при    длительном	пикировании

охлаждения   воды;  для   самолёта	 с    мотором

М-105П — ниже   40°,   а  с  мотором	М-105ПФ —
  ниже 60°.

Вывод из пикирования производить плавным движением  ручки на себя на скорости не меньше 340—350 км/час.

Не допускать резких движений рулём высоты при выводе из пикирования, так как в противном случае самолёт, независимо от скорости, начнёт покачиваться с крыла на крыло и процесс вывода из пикирования удлинится.

V. ОКОНЧАНИЕ ПОЛЁТА

Подготовка к посадке

96.	Поставить    гашетки    (кнопки)    управления
огнём на  предохранитель и  выключить   тумблер
вооружения на электрощитке.

97.	Проверить   давление  в   рабочей   сети   воз-
душной системы, которое должно быть в преде-

лах  40—50 кг/см2.

98.	Перевести винт  на малый шаг.

28

99. Выпустить шасси в горизонтальном полёте на скорости 250—260 км/час, для чего:

а)	поставить ручку   крана   шасси в положение
«Убрано» на 2-3 секунды  (для создания про-
тиводавления в цилиндрах подьёма);

б)	поставить ручку крана на  "Выпуск";

в)	проверить выпуск шасси  по  свету зелёных
лампочек и по положению  механических   указа-
телей.

100. Если   шасси   нормально    не   выпускается, применить аварийный выпуск, для чего:

а)	поставить кран нормального выпуска в ней-
тральное положение или положение «Выпуск»;

б)	потянуть на себя рычаг аварийного сбрасы-
вания;

в) после того как ноги шасси выпадут, открыть кран аварийного баллона для окончательной фиксации выпущенного шасси;

г)	проверить выпуск шасси по сигнализации.

Планирование

- Прикрыть  шторку водорадиатора,  не до-
пуская снижения температуры  воды:  для мотора
М-105П- ниже  40°,   а  для  мотора  М-105ПФ —
ниже  60° С.

- На планировании по прямой   на скорости
210—220   км/час  выпустить щитки, переведя руч-
ку   крана   управления   щитками   на   «В ы п ус к»
(от себя).

29