приборов на номинальной мощности должны быть следующие:

Обороты		2600—2700 в минуту

Наддув для мотора М-105П и М-105ПА	910+40(-20) мм рт. ст.

„        ,;     М-105ПФ.   ….1050+10(-20)мм рт. ст.

Давление  бензина  (для беспоплавко-
вого карбюратора)	..	0,25 —0,40 кг/см2

Давление масла      		5 — 9 кг/см2

Давление   масла,  разжиженного бен-

зином, должно быть не менее ...	4 кг/см2

- При опробовании не держать мотор на пол
ном газе более 20 секунд и не доводить темпе-
ратуру  воды до   100° С  и  масла  до   110° С.

- Сбавить газ до  2400—2500 об/мин  и про-
верить работу магнето и свечей, выключая попе-
ременно одно магнето. При работе на одном маг-
нето  число   оборотов   должно   уменьшаться   не
более чем  на 110 в минуту.

- Сбавить  газ до  2400  об/мин и опробовать
работу  винта и регулятора оборотов Р-7, для че-
го переключить винт с  малого шага на большой
и обратно.

Зимой для прогрева масла в цилиндровой группе винта произвести два-три переключения винта; после этого дать штурвал (или рычаг) регулятора винта полностью от себя.

П р е д у п р е ж д е н и я: 1. Если взлёт производится впервые после замены мотора или Р-7, когда установка ограничителя максимальных

-10-

оборотов    не    проверена,   установить  регулятор
оборотов на 2500 об/мин.

2. Запрещается держать мотор на 1800 об/мин на полном газе более 5 секунд.

36.	На  оборотах 2000—2200 в минуту переклю-
чить нагнетатель с первой скорости па вторую и
проверить работу  мотора  па   оборотах  не свыше
2500   в  минуту,  после  чего   произвести   обратное
переключение нагнетателя   на   первую скорость.

Показателями переключения и нормальной работы мотора на второй скорости нагнетателя являются:

а)	скачок наддува в момент переключения;

б)	сохранение номинального  наддува при  уве-
личении оборотов до 2500 в минуту.

Предупреждения: 1. Переключение скоростей нагнетателя на земле производить не более двух раз при каждой пробе мотора перед полётом с интервалом  не менее 1—2 минут перед переключениями.

2. Следить, чтобы при каждом переключении скоростей рычаг был доведен  до крайнего положения.

37.	На  самолетах,  имеющих перекрывные кра-
ны, проверить работу мотора от левой и правой
группы бензиновых баков.

38. На самолётах Як-1 перед вылетом на боевое задание соединить бензиновые баки с системой нейтрального газа, для чего кран полностью завернуть. Оставлять кран в промежуточном положении категорически запрещается.

-11-