15.	Перед полётом со  стрельбой   необходимо:

а)	установить шкалу прицела на нуль и прове-
рить наличие дневного и ночного подсвета;

б)	проверить, не сбиты    ли  коллиматорный    и
механический прицелы, для чего поставить соот-
ветствующую лопасть винта вертикально, совме-
стив перекрестие на ней с перекрестием  прицела;

в)	зарядить пулемёты;

г)	зарядить пушку, для чего ручку    перезаря-
жания пушки энергично оттянуть  на себя до от-
каза и сразу отпустить;

д)	при наличии электроуправления огнём вклю-
чить тумблер  вооружения,    расположенный    на
электрощитке.

16.	Перед   высотным   полётом   необходимо:

а)	подогнать маску;

б)	проверить шланг и присоединить его к при
соску и маске;

в)	убедиться    в    наличии    запаса    кислорода
в  баллоне; при открытии вентиля   до отказа дав-
ление в полностью заряженном  баллоне должно
быть  130—150 кг/см кв.

г)	проверить герметичность системы;  давление
в системе должно  сохраняться неизменным;

д)	проверить аварийную    подачу кислорода    и
исправность индикатора  потока;  при    повороте
флажка стрелка индикатора  потока  должна от-
клониться   до деления    8—10; после   проверки
флажок закрыть  до отказа.

17. Перед ночным полетом  необходимо:

а)	проверить   исправность кабинного    освеще-
ния,  подсвета  приборной   доски и  аэронавигаци-
онных огней;

б)	на  самолётах, имеющих посадочную   фару,
проверить  исправность    лампы  и    установочный
угол фары;

в)	взять с собой в полёт карманный фонарь.

Подготовка  мотора к запуску

- Проверить наличие колодок под колёсами.

- При первом  запуске мотора сжатым возду-
хом   проверить,    присоединён   ли    аэродромный
баллон.

Заливка м о т о р а

- Поставить шприц в положение «Заливка
помпы» и  создать в магистрали давление бен-
зина 0,3—0,4 кг/см 2.

- Перевести  шприц  в положение «Заливка
цилиндров»    и  залить во всасывающую  си-
стему от 4 до 6 шприцев бензина.

Зимой и в холодную погоду заливать на 2—3 шприца больше, одновременно проворачивая винт вручную на 2—3 оборота.

22.	Поставить  шприц  в  положение «Выклю-
чено».

Запуск

23.	Установить  рычаг  нормального  газа в  по-
ложение, соответствующее 600—700 об/мин.