Включение  радиостанции

- Включить тумблер  «Р а ц и я».

- Для приёма необходимо:

а)	переключатель   на   микротелефонном  щитке установить в положение «ПРМ»;

б)	ручкой   с   надписью   "Тише— громче"
установить требуемую громкость;

в)	небольшими   поворотами   ручки  настройки
подстроить приёмник на заданную волну.

70.	Для передачи следует:

а)	установить    переключатель    в    положение
«ПРД»   (передача) и не ранее чем  через   одну
минуту начать передачу;

б)	говорить   в   ларингофон   обычным   голосом
(не кричать и не шептать);

в)	для  снижения  шумов и  улучшения приёма сбавить обороты  мотора  и уменьшить   скорость полёта, если это допустимо по обстановке.

III. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ   ПОЛЕТ

71.	Переводить самолёт с набора высоты в го-
ризонтальный полёт в следующем порядке:

а)	рычагом  газа установить заданную скорость
горизонтального полёта, но не менее 250 км/час
по прибору на всех высотах;

б)	после этого штурвалом  или   рычагом упра-
вления винтом  установить обороты мотора, соот-
ветствующие заданной скорости.

Если после затяжеления винта скорость изменилась, довести  ее  рычагом   газа  до заданной.

16

72.	При   полётах   на скоростях   ниже  0,9   от
максимальной скорости, начиная с высоты 1000 м
и  выше,  целесообразно   пользоваться   высотным
корректором.

При  установившемся режиме горизонтального полёта медленно открывать высотный корректор до появления  признаков ненормальной работы мотора («сухая» работа мотора, тряска, незначительные перебои, неравномерный выхлоп). Заметив эти признаки,  необходимо медленно закрывать высотный корректор до момента восстановления нормальной работы мотора и при этом  положении высотного корректора производить полёт.

73.	При  изменении режима полёта, связанного
с увеличением  скорости полёта, необходимо:

а)	закрыть высотный корректор (если он  был
открыт);

б)	штурвалом   управления   винтом  увеличить
обороты мотора до величины,   соответствующей
новой скорости;

в)	рычагом  газа увеличить скорость полёта.

Примечание: На самолётах, имеющих объединенное управление газом и винтом, передвигать оба рычага (газа и винта) одновременно.

74.	Переход  на максимальную  скорость   (при
встрече с противником, для догона его, воздуш-
ного боя, выхода из боя) производить в следую-
щем) порядке:

а)	закрыть высотный  корректор;

б)	установить     на      всех    высотах      2650—
2700  об/мин;   в случае    выбрасывания  масла  из
суфлера понизить обороты до 2550 в минуту;

17