Инструкцию составили:

Инженер-майор СТЕПАНЕЦ

Майор ПРОШАКОВ Инженер-майор ПОЛИТИКИН

СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка к полёту   . II. Взлёт и подъём .  .  .  .

- Горизонтальный полёт

- Пилотаж

V. Окончание полёта

Стр.

3

12

16

20

28

I.   ПОДГОТОВКА   К   ПОЛЁТУ

Перед полётом  принять доклад от механика о готовности   самолёта  к вылету.

Осмотр  и подготовка самолёта

1. Произвести внешний осмотр самолёта и проверить:

а)	винт — нет ли внешних повреждений (про-
боин, царапин) на лопастях и коке и заметной по-
гнутости лопастей; совмещены ли риски лопасти
и кока  винта, что соответствует    минимальному
количеству  масла   во втулке   винта (для    винта
ВИШ-61П - малый  шаг,  для  винта   ВИШ-105—
большой шаг, последнее необходимо только    зи-
мой);

б)	люки  и  капоты — правильно ли закрыты замки;

в)	шасси — нормально ли давление   в   пнев-
матиках, нет ли  на них повреждений, нормальна
и одинакова ли осадка обеих  амортизационных
стоек (нет ли крена);

г)	трубку П и т о — снят ли чехол;

д)	количество  горючего   и  масла   —
уровень горючего в  бензиновых баках при полной

3