от  себя,  поднять  хвост  до  нормального   (полуопущенного) положения.

Для сохранения прямолинейного взлёта  следить за направлением  разбега по капоту мотора через козырёк (с левой стороны прицела).

- После отрыва выдержать самолет над зем-
лёй до скорости  250 км/час , после чего  перехо-
дить на набор высоты.

- Убрать шасси, проверив уборку по сигналь-
ным лампочкам  и механическим  указателям, по-
сле  чего  поставить кран  уборки   шасси   в  ней-
тральное положение.

58.	Снять давление на  ручку триммером руля

высоты.

59.	При   наборе   высоты   установить  обороты
мотора,  в  зависимости   от температуры  воды    и
масла, в пределах 2550—2700 в минуту и  выдер-
живать следующие наивыгоднейшие скорости:

От  земли   до 4000	м		260 км/час

от 4000	до 5000 м    .   .	250	»

»   5000	»   6000   »     .   .	240	»

»       6000	»   7000   »     .   .	230	»

»   7000	»   8000   »     .   .	220	»

»   8000	»   9000  »     .   .	210	»

»   9000	» 10000  »     .  .	200	»

У  потолка   ...    ....      190—180	»

- На  высоте  3000 м  с  мотором  М-105ПА и
2000 м  с  мотором   М-105ПФ   включить   вторую
скорость нагнетателя.

- При наборе высоты пользоваться высотным
корректором:   для мотора   М-105ПА, как  прави-

-14-

ло, — с высоты 4000 м;  для мотора  М-105ПФ -с  высоты 3000 м.

При   дымлении    мотора    вследствие   сильного

переобогащения       смеси        пользоваться        высотным корректором  вне  зависимости  от высоты   полета.

62.	Не    допускать     температуры    воды    выше
110°С более 10 минут и масла  выше  115°С  бо-
лее 5 минут.   В   случае   превышения   указанных
температур воды  и масла  затяжелить винт и про-
изводить   набор   высоты  на  повышенных   скоро-
стях.		I

63.	Максимальная температура масла без огра-
ничения  времени   не   должна   превышать   110° С.
Рекомендуемая температура  воды  и   масла 90—
100° С.

64.	Давление масла при температуре до  100°С
до   высоты    9000  м  должно    быть    в    пределах
4—9  кг/см2.

При температуре масла, выше 100 С допускается понижение давления до 3,5 кг/см2  на всех  высотах.

65.	При  атмосферных   условиях,   способствую-
щих    обледенению,    включить    обогрев    трубки
Пито.

Подготовка  вооружения

- Снять с предохранителей гашетки управле-
ния  огнем  пушки   и   пулемётов.

- Проверить   освещённость    сетки    прицела.
При  слабой  освещённости  её  включить  электро-
подсвет.

-15-