зарядке их должен быть на 50 мм ниже верхнего обреза горловины  баков; количество залитого масла определяется масломером (нырялом) масляного бака и должно быть 30 л;

е)	элероны — нет ли на  них  повреждений;
отклоняются ли они свободно и без люфтов;

ж)	хвостовое оперение — нет ли  внеш-
них повреждений;

з)	костыль — не   стравлен   ли    воздух    из
амортизационной стойки хвостового колеса, нор-
мально ли давление в пневматике.

2.	Перед посадкой  в кабину    осмотреть её    и
проверить:

а)	нет ли  в ней посторонних предметов;

б)	выключено ли магнето;

в)	поставлены ли  на предохранители   гашетки
(кнопки)  пушки и  пулемётов;

г)	не загрязнен и не поврежден  ли козырёк и
фонарь кабины.

- После посадки в кабину поставить ноги на
педали  под ремни и подогнать  высоту    сиденья
для удобного пользования  прицелами    и привя-
заться ремнями.

- Проверить, легко ли открывается    и  закры-
вается  фонарь.

5.	Проверить лёгкость хода ручки и педалей и
 правильность отклонения рулей.

- Установить  триммер    руля   высоты    в  ней-
тральное положение.

- Проверить,  находятся ли в нейтральном по-
ложении   рычаги управления щитками    и  шасси.

- Установить бензокран   в   положение:   «Оба
бака   открыты» для Як-7   и   Як-9,   где нет
трехходового  крана,    "Открыто".

- Проверить  давление  сжатого  воздуха в бор-
товых баллонах: в основных   баллонах давление
должно быть   в  пределах 50 кг/см. кв.,    в аварийном — 32 кг/см кв.

- Проверить   герметичность  системы    тормо-
зов.   При   полном  нажатии   на  гашетку  тормозов
при нейтральном положении  педалей,  а   также и
при  даче   одной   ноги  не  должно  быть  слышно
шума выходящего воздуха.

- Включить    и     проверить    электроприборы.

Включить тумблеры аккумуляторов  («сеть») и шасси и проверить сигнализацию шасси по лампочкам.

12.	Проверить  управление  мотором:

а)	движение рычага нормального газа;

б)	положение    рычага   высотного    корректора
(до отказа на себя);

в) положение  рычага  переключения скоростей нагнетателя (на первой  скорости);

г)	положение штурвальчика (или рычага) упра-
вления  винтом    (полностью    выкручен   от  себя
или  рычаг  подан  вперёд);

д)	закрыты  ли  заслонки  водо-  и    маслорадиа-
торов.

- Установить высотомер на нуль.

- Проверить показание часов  и, если нужно,
завести их.