103.	В случае отказа воздушной системы щитки
можно выпустить от аварийного баллона, для чего:

а)	закрыть кран бортового баллона и сети;

б)	поставить  ручку  крана   управления  щитков
на «Выпуск» (от себя);

в)	открыть кран аварийного баллона.

- Снять нагрузку с ручки управления трим-
мером руля высоты.

- Установить        скорость        планирования
200 км/час по прибору.

- При посадке  ночью  и  без   аэродромного
освещения включить с высоты 70 — 100 м поса-
дочную фару.

- Уточнить  расчёт   на   посадку   подтягива-
нием на моторе (на высоте  не ниже 25 м).

Уход на второй круг

108.	При необходимости ухода на второй круг
плавно дать  полный газ.

При даче газа с выпущенными  щитками необходимо парировать ручкой и триммером  руля высоты стремление самолёта перейти в пикирование.

При достижении скорости 220—230 км/час перейти на набор высоты.

- Щитки убирать на высоте не ниже 100 м
на скорости не  менее 250 км/час, так  как  при
уборке   щитков   самолёт проваливается  на  30—
50 м.

- Для уменьшения потери высоты при убор-
ке щитков  кран щитков можно ставить не в по-

зо

ложение «Убрано», а в среднее (нейтральное) положение. Под воздействием встречного потока воздуха щитки уберутся плавно и провалива-ние самолета уменьшится.

Посадка

- При   посадке   со   щитками  выравнивание
самолёта начать на высоте 5—6 м. Самолёт са-
жать на три точки.

- Пользоваться тормозами на пробеге плав-
но,  не допуская резкого   торможения   колёс  во
избежание подъёма хвоста.

- Тенденцию самолёта к рысканию при тор-
можении парировать ногами.

- По окончании  пробега   расстопорить  хво-
стовое колесо, для чего рычаг стопора   дать от
себя.

- Убрать щитки крыла, переведя ручку кра-
на в положение «Убрано».

116.Осмотреть посадочную полосу, после чего приступить к заруливанию.

Остановка мотора

117. Открыть заслонки радиаторов.

118. Оставить винт ВИШ-61П на малом шаге, а ВИШ-105 установить на большой;  для этого, с винтом ВИШ-105:

а) поставить штурвал (или рычаг) винта полностью на себя;

31