движений рулём высоты при выводе самолёта из пикирования.

За переворот  самолёт теряет 500—600 м высоты.

Двойной переворот через крыло (бочка)

87.	Для выполнения  двойного переворота  че-
рез крыло (бочки) самолёт должен иметь на вво
де  скорость  300  км/час.

Нос самолёта установить несколько выше го- ризонта (на 10—15°). Энергично дать ногу и ручку в желаемую сторону, одновременно беря ручку несколько на себя и  в сторону вращения (по диагонали). Самолёт начнёт быстро вращаться вокруг своей оси. Прежде чем он дойдёт до положения нормального полёта (за 30—40°), поставить рули на вывод, т. е. дать ногу и ручку в обратную сторону за нейтральное положение. Когда вращение прекратится, поставить ноги в нейтральное положение. Неточность выхода (крен) исправлять элеронами.

Техника выполнения правой и левой бочек одинакова, но правая бочка получается более вя-ло. Для того чтобы и правая бочка получилась такой же по темпу, как и левая, нужно движение рулей на вводе делать энергичнее.

Петля

88.	Чтобы выполнить правильную петлю, необ-
ходимо иметь на вводе скорость 440 км/час.

Ручку   плавно выбрать  на   себя   и   перевести

22

самолёт на набор высоты. На  вертикальном участке петли ручку придержать. Когда самолет  перевалит за верхнюю точку, убрать газ и плавным движением  ручки на  себя, по достижении скорости 340—360 км/час, вывести самолёт из пикирования.

При неустойчивом  поведении самолета в верхней точке петли ручку следует незначительно отпустить.

Не допускать перетягивания и недобирания ручки: при перетягивании ручки самолёт может сделать самопроизвольный, неправильный иммельман, при недоборе ручки радиус петли увеличит-ся и скорость самолета будет потеряна ещё до подхода к верхней точке.

При  правильном   выполнении    петли   самолёт высоты не теряет.

Иммельман

89. Для выполнения иммельмана необходимо разогнать самолёт с небольшим углом снижения до скорости 450—460 км/час по прибору. Темп выбирания ручки на себя в первой половине иммельмана такой же, как и при выполнении  петли до верхней точки.

При подходе к верхней точке, когда самолёт будет в перевёрнутом  полёте (вверх колёсами) и капот мотора на уровне горизонта, дать ногу и ручку одновременно в сторону желаемого переворота.

23