в)	прикрыть заслонки  водо- и  маслорадиаторов
до положения  по  потоку;

г)	при полёте на  высоте свыше 3000 м  с   мо-
тором  М-105ПА    и    свыше    2000 м    с    мотором
М-105ПФ   включить    вторую    скорость   нагнета-
теля.

75.	Оперативные перелёты, полёты  по переба-
зированию,   полеты  на  выполнение  боевых зада-
ний (до встречи с противником), патрулирование,
ожидание (в намеченной зоне, полёты в запасных
полках   (кроме  высшего  пилотажа   и  отработки
элементов  воздушного боя) для достижения наи-
большей дальности  и  продолжительности  полёта
производить на следующих  режимах:

Обороты	  .	1700 в минуту

Скорость по прибору:

до высоты 5000 м .   .   .       .	280 км/час

свыше 5000 м     		. 270      »

- В  особых  случаях  при необходимости для
одиночного   самолёта   продержаться   в   воздухе
возможно  дольше разрешается летать  на  скоро-
сти 260—280 км/час и  1500—1600 об/мин на вы-
соте  до  3000  м.   При    этом   продолжительность
полёта    увеличивается.    Подробные    указания   о
наивыгоднейших   режимах   даны  в   инструкциях
дальности  и продолжительности  полёта.

- При длительном полёте на одном режиме и
низкой  температуре  окружающего воздуха  необ-
ходимо периодически,  через  каждые 20—25 ми-
нут, прогревать масло в цилиндровой группе вин
та, изменяя число оборотов.

18

Периодически следить за показанием приборов, контролирующих работу мотора.

78. В горизонтальном полёте показания приборов должны быть следующими:

Температура масла:

максимальная	…..      .     110

рекомендуемая	       90 -100"

минимально допустимая   ...     40" Температура воды:

максимальная	     110

в течение 10  минут

рекомендуемая ..... минимально допустимая:

9О—100

40°

для М-105П

»   М-105ПФ

Давление масла на всех  высотах в пределах 4—9 кг/см2. При температуре масла выше 100°С допускается понижение давления до 3,5 кг/см2.

Давление бензина (для беспоплавкового карбюратора) 0,25—0,40 кг/см2.

79.	В горизонтальном  полёте и при наборе вы-
соты развороты производить на скоростях, боль-
ших на 10—20 км/час, чем  наивыгоднейшая ско-
рость набора высоты.

Управление   стрелково-пушечным   вооружением

80.	На самолётах Як-1 для   стрельбы из пуле-
мётов  нажать  нижнюю   гашетку, а  для  стрельбы
из   пушки — верхнюю    гашетку.     На     самолётах
Як-7  до   43-й  серии   верхняя   кнопка    включает
стрельбу  из   пушки,  а  передняя   из    пулемётов;

19